南水北调中线工程

异构模型耦合框架下的

自适应优化实现架构研究

—— 专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束的三元协作模式

—— 基于ODD三区间的差异化智能控制策略

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

技 术 研 究 报 告

2025年2月

# 一、问题的提出

## 1.1 工程背景与运行挑战

南水北调中线工程是我国最大的跨流域调水工程之一，自丹江口水库取水，经河南、河北，终至北京团城湖，干渠全长1432公里，设计年调水量95亿立方米，受水区覆盖沿线20余座大中城市、100余个县（市），直接受益人口超过6000万。工程采用全程自流方式输水，渠道沿线设有各类节制闸、退水闸、分水口门等控制设施数百座，构成了一个超大规模、超长距离的开放式水力系统。

工程的运行管理面临着多重叠加的复杂挑战。第一，水力响应的长时滞性。渠道全长超过1400公里，水流从渠首到渠末的传播时间长达数日甚至更久，这意味着上游的任何调控操作，其效果传递到下游需要漫长的等待，而在此期间沿线的供水需求和边界条件可能已经发生显著变化。第二，运行工况的高度复杂性。中线工程穿越中国中部的多种地形地貌和气候带，沿线面临冰期、洪水、边坡稳定性变化、水质突变等多种复杂工况，这些工况往往不是孤立出现的，多种工况的交织使调度决策的复杂度呈指数级增长。第三，多目标之间的内在矛盾。工程运行需要同时兼顾输水效率、工程安全、供水可靠性、水质保障等多个目标，这些目标在复杂工况下往往产生尖锐冲突。第四，调控空间的耦合性。沿线各闸门之间不是独立的，上游闸门的调整会影响下游所有渠段的水力状态，优化问题的维度和约束复杂度远超传统调度方法的处理能力。

## 1.2 自适应优化概念的提出与实现困境

前期研究已在概念层面提出了自适应优化的核心机制：目标自动切换——当工况变化触发条件满足时，系统自主将优化目标从一种模式切换到另一种模式；约束动态收紧——根据安全裕度的实时变化，动态调整控制变量的约束范围；冲突消解——当多个域的安全约束产生矛盾时，按照预设的优先级准则进行系统性消解。

这些概念在理论上是清晰的，但在实现层面面临根本性困境：谁来做出这些自适应决策？工况识别、目标选择、约束调整、冲突消解——这些决策本质上需要对领域知识的深刻理解、对复杂情境的综合判断、以及对未预见情况的灵活应对。特别是，这些决策不是简单的二值判断——系统的运行状态是一个连续的谱系，从完全正常到严重异常之间存在大量的中间状态，不同的中间状态需要不同程度的控制策略调整。如何对这个连续谱系进行科学的划分和差异化的响应，是自适应优化实现的核心难题。

## 1.3 引入ODD框架：从连续谱系到结构化分区

为解决上述难题，本报告引入自动驾驶领域的运行设计域（ODD, Operational Design Domain）概念。ODD最初由SAE J3016标准提出，BSI PAS 1883进一步提供了系统化分类法，用于定义自动驾驶系统的能力边界。将这一概念移植到水利调度领域，其核心价值在于：将系统的运行状态空间结构化地划分为三个区间，每个区间对应不同的智能控制策略。

具体而言，本报告将南水北调中线工程的运行状态空间划分为：

正常运行区（Normal Operating Zone）——系统在ODD核心区间内运行，所有状态变量均在设计允许范围内，安全裕度充足。在此区间内，系统具备充分的自主优化能力，采用高效率、高自主性的智能控制策略。

降级运行区（Degraded Operating Zone）——系统接近或部分越过ODD边界，部分状态变量偏离正常范围但尚未达到危险水平，安全裕度收窄。在此区间内，系统采用约束收紧、目标降级、保守控制的策略，同时提高人工监控强度。

限制运行区（Restricted Operating Zone）——系统处于ODD边界外或多重异常叠加，安全裕度极低甚至不足。在此区间内，系统切换为最严格的保护模式，仅执行保底安全控制，核心决策权交由人工，大模型仅提供辅助建议。

这种三区间划分并不是新发明——水利工程师头脑中一直有这些概念，调度规程和应急预案中也零散地包含了这些边界。ODD框架的价值在于将这些经验和规程"翻译"成了一套可检索、可量化、可用于仿真验证的结构化描述，使系统在设计阶段就能明确回答："在哪些条件下系统可以自主高效运行，在哪些条件下需要降级保守运行，在哪些条件下必须交由人工控制。"

## 1.4 本报告的核心判断与研究路径

经过深入分析，本报告形成以下核心判断：纯规则系统和纯大语言模型都无法独立完成自适应优化任务。必须构建"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"的三元协作架构，并以ODD三区间划分为组织框架，在不同运行区间采用差异化的智能控制策略，实现"正常区间充分自主、降级区间保守约束、限制区间安全兜底"的分级自适应优化。

以下将从纯方案局限性分析、ODD三区间定义、三元协作架构设计、分区间控制策略、运行工作流与案例分析、关键设计原则、实施路径等维度展开系统论述。

# 二、纯规则系统与纯大模型的局限性分析

## 2.1 纯规则系统的局限性

### 2.1.1 工况组合爆炸问题

表面上看，"冰期预测触发目标切换""安全约束优先于效益约束"等逻辑，似乎可以用if-else规则来实现。对于单一工况，规则编写确实不难。但问题在于工况的组合爆炸：中线工程沿线可能遇到的基本工况类型至少包括冰期（含三个子阶段）、洪水、边坡安全、水质突变、设备故障、需求突变六大类。仅考虑有无组合就有2⁶=64种。考虑子阶段和严重程度，组合数量膨胀到数百种。更关键的是，1432公里渠道上不同渠段可能同时处于完全不同的工况组合——如果将渠道划分为N个控制单元，每个单元有M种可能的工况，全线的理论组合数为M^N，这是天文数字。

如果靠人工穷举所有工况组合并编写对应规则，规则库将膨胀到不可维护的程度，且必然存在未覆盖的"意外组合"。特别是，规则系统无法表达运行区间的连续过渡——系统从正常运行区滑向降级运行区的过程是渐进的，但规则系统只能做离散的跳变判断，难以实现平滑的策略过渡。

### 2.1.2 连续量决策的困境

更深层的问题在于，约束的收紧幅度、目标的权重分配属于连续量决策。例如：边坡安全系数从1.3降到1.15时，水位变化速率约束应收紧到什么程度？这个映射在不同渠段、不同土质、不同季节各不相同。这恰恰对应了ODD三区间之间的过渡问题——从正常运行区到降级运行区的约束收紧不是一个阶跃函数，而是需要根据安全裕度的连续变化进行平滑调整。纯规则系统要么过于粗糙，要么过于庞杂。

## 2.2 纯大模型的局限性

### 2.2.1 幻觉风险

大模型可能生成看似合理但物理上不可行的约束参数，例如给出超过渠道设计流量的允许值。在水利安全领域，特别是在降级和限制运行区间，任何参数错误都可能导致灾难性后果。幻觉风险使纯大模型方案在安全敏感区间完全不可接受。

### 2.2.2 实时性不足

调度决策需要秒级到分钟级响应。在限制运行区间，紧急响应时间要求更为苛刻，大模型的推理延迟和不确定性难以满足硬实时要求。

### 2.2.3 可解释性与可审计性缺失

水利调度决策涉及公共安全，每一个目标切换和约束调整都需要有明确的依据和可追溯的推理链条。特别是在运行区间切换这一关键决策上——从正常切换到降级、从降级切换到限制——必须有充分的可解释性，以便运行人员理解和监管部门审计。纯黑箱的大模型输出无法满足这一要求。

## 2.3 三种方案能力对比

| 评价维度 | 纯规则系统 | 纯大模型 | 三元架构+ODD分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况覆盖 | 组合爆炸，无法穷举 | 可处理模糊工况，但缺乏结构化 | 知识本体+ODD分区+大模型推理 |
| 区间过渡 | 只能阶跃跳变 | 缺乏边界意识 | ODD三区间平滑过渡 |
| 连续量决策 | 过于粗糙或庞杂 | 缺乏物理约束 | 模板参数化+区间差异化 |
| 安全保障 | 依赖规则完备性 | 存在幻觉风险 | 分区间分级保障+物理模型兜底 |
| 实时响应 | 快速但不灵活 | 延迟不确定 | 正常区自主/限制区保底响应 |
| 可解释性 | 规则可追溯 | 黑箱输出 | 区间判据+决策日志+推理链条 |

# 三、运行设计域（ODD）三区间的定义与判据

## 3.1 ODD概念的水利工程化移植

运行设计域（ODD）概念源于自动驾驶领域的SAE J3016标准，BSI PAS 1883进一步提供了ODD的系统化分类法。其核心思想是：任何自主系统的能力都有边界，必须明确定义系统在什么条件下可以正常工作、在什么条件下能力降级、在什么条件下必须退出自主控制。

将ODD移植到南水北调中线工程，并非简单的概念借用，而是基于水利工程运行的内在逻辑。水利工程师头脑中一直有"正常运行""特殊运行""应急运行"的概念，调度规程中也包含了这些运行模式的切换条件。ODD框架的价值在于将这些分散的经验知识结构化、参数化、可计算化，形成一套可被智能系统理解和执行的运行域描述。

中线工程ODD的参数空间至少涵盖以下六个维度：水力工况参数（设计流量区间、各断面水位允许变幅、渠道流速范围、弗劳德数范围）；外界扰动参数（上游来水变化率、区间取退水突变幅度、气象条件变化速率）；设备状态参数（闸门、传感器、通信设备的正常/降级/故障状态）；环境条件参数（水温、含沙量、冰情等级、边坡安全系数）；通信与计算条件（通信链路延迟与可靠性、计算节点可用数量）；运维条件参数（值班人员在岗状态、应急物资可用性）。

## 3.2 三区间的定义

基于上述参数空间，将中线工程的运行状态划分为三个区间，每个区间具有明确的判据、特征和对应的控制策略取向。

### 3.2.1 正常运行区（绿区）

定义：系统在ODD核心区间内稳定运行，所有关键状态变量均处于设计允许范围的中心区域，安全裕度充足。

典型判据（以冰期相关参数为例）：水温T_w > 4℃（远离冰期阈值）；弗劳德数Fr在设计目标值±20%以内；边坡安全系数F_s > 1.25（充足安全裕度）；所有闸门和传感器工作正常；通信延迟在允许范围内；渠道水位在设计水位±0.3m以内。

状态特征：工况清晰单一或为常见的温和组合；各域约束之间不存在冲突；系统具有足够的调控裕度应对小幅扰动。

控制策略取向：在此区间内，系统拥有充分的自主优化能力，以输水效率和供水可靠性为首要优化目标，大模型可以灵活地进行目标权重调整和约束参数优化。这是系统发挥最大智能化价值的区间。

### 3.2.2 降级运行区（黄区）

定义：系统接近或部分越过ODD正常边界，部分状态变量偏离正常范围但尚未达到危险水平，安全裕度收窄但仍可维持运行。

典型判据：水温T_w在1℃~4℃之间（接近冰期阈值但未完全进入）；弗劳德数偏离目标值20%~50%；边坡安全系数1.1 < F_s ≤ 1.25（安全裕度收窄）；个别传感器出现漂移或数据质量下降；存在两种及以上工况的中度叠加。

状态特征：工况处于过渡状态或存在中度复合；部分域的约束开始收紧；系统调控裕度明显缩小；需要更加谨慎的控制策略。

控制策略取向：在此区间内，系统自动切换为保守优化模式——将安全目标的权重显著提升，约束参数全面收紧，控制动作趋于保守。大模型的推理输出需经过加严的物理模型校验，关键决策需要人工确认后方可执行。这是系统"宁可牺牲效率、确保安全"的区间。

### 3.2.3 限制运行区（红区）

定义：系统处于ODD边界外或多重严重异常叠加，安全裕度极低甚至不足，继续自主运行存在重大风险。

典型判据：水温T_w < 1℃且冰盖快速形成；弗劳德数偏离目标值超过50%；边坡安全系数F_s ≤ 1.1（接近极限状态）；多个关键传感器或闸门故障；通信链路严重降级；三种及以上严重工况同时叠加；出现知识库中没有精确匹配的未预见工况组合。

状态特征：工况极端或完全超出预案覆盖范围；多域约束严重冲突，可行域极度缩小甚至为空；系统几乎没有调控裕度。

控制策略取向：在此区间内，系统切换为最严格的保护运行模式——仅执行预定义的保底安全控制策略（如维持当前状态不变、缓慢降低流量、关闭非关键口门），大模型仅提供辅助分析和建议而不参与自主决策，核心决策权立即交由人工调度员。这是系统"首先确保不出事"的区间。

## 3.3 三区间判据的参数化与形式化

三区间之间的边界不是简单的单参数阈值，而是多参数空间中的综合判据函数。定义综合运行状态指标S为：

S = Σᵢ αᵢ · sᵢ(xᵢ)

其中xᵢ为第i个ODD参数的当前值，sᵢ(·)为将该参数映射到[0,1]区间的归一化函数（0表示完全正常，1表示极度异常），αᵢ为该参数的权重（反映其对运行安全的重要程度）。基于综合指标S的区间判据为：

S < S₁：正常运行区（典型地S₁ = 0.3）；

S₁ ≤ S < S₂：降级运行区（典型地S₂ = 0.7）；

S ≥ S₂：限制运行区。

同时，为保障安全，设置单参数否决规则：无论综合指标S取值如何，任何一个关键安全参数（如边坡安全系数、水位、流速）达到其单项危险阈值，系统立即切入对应的降级或限制运行区。这种"综合评估+单项否决"的双重判据机制，确保了区间划分的全面性和安全性。

## 3.4 区间过渡的平滑机制

为避免在区间边界附近出现控制策略的剧烈跳变，设计了平滑过渡机制。当综合指标S接近区间边界时（例如S在S₁±ΔS范围内），系统采用渐进混合策略——将相邻两个区间的控制策略按S值进行线性插值混合。例如，当系统从正常运行区向降级运行区过渡时：

策略 = (1-λ)·策略_正常 + λ·策略_降级，其中 λ = (S-S₁+ΔS)/(2ΔS)

这种渐进过渡机制避免了"刚过阈值就全面降级"的不合理行为，使控制策略的调整与运行状态的变化保持协调。同时，一旦单参数否决规则触发，则跳过渐进过渡直接切入对应区间，保障紧急情况下的快速响应。

# 四、三元协作架构的设计

## 4.1 架构设计理念

三元协作架构在ODD三区间框架下的设计遵循以下核心理念：

分层解耦、各司其职。将自适应优化任务分解为知识存储（知识库）、认知推理（大模型）和物理校验（物理模型）三个层次，每个层次在不同运行区间承担不同权重的职责。

区间自适应、策略差异化。系统的行为模式不是固定的，而是随运行区间的变化而自适应调整——正常区间追求效率与智能化，降级区间侧重安全与保守性，限制区间聚焦兜底与人工协同。

约束前置、安全兜底。物理模型作为不可逾越的安全底线，在所有区间中都发挥校验作用，但其校验严格程度和否决权力随区间升级而递增。

## 4.2 第一层：专业知识库（知识底座）

知识库是三元架构的基础层，不仅存储传统的工况知识，更作为ODD三区间划分的定义载体和判据提供者。

### 4.2.1 工况本体与ODD参数定义

知识库中的工况本体经过扩展，不仅定义了工况的类型和层级关系，还明确标注了每种工况在ODD参数空间中的映射——即该工况对应哪些ODD参数的变化，以及变化到什么程度时分别落入正常区、降级区和限制区。例如，冰期工况本体中标注：冰花输移期初期（冰盖覆盖率<30%、弗劳德数偏离<30%）对应降级运行区；稳定冰盖期（冰盖覆盖率>70%、弗劳德数需严格控制）对应降级运行区的深度区域甚至限制运行区；冰盖消融期（冰盖快速破碎、冰块堵塞风险高）对应限制运行区。

### 4.2.2 分区间目标函数模板库

目标函数模板库进行了区间化扩展——同一种工况在不同运行区间对应不同参数化的目标模板。以冰期工况为例：

正常运行区的冰期预警模板：

J_ice_normal = w₁·‖Q − Q_demand‖² + w₂·‖Fr − Fr_target‖² + w₃·ΔG²

正常区间内虽然检测到冰期趋势信号，但系统仍以供水效率为主要目标（w₁权重最大），弗劳德数控制和闸门平稳性作为辅助目标。

降级运行区的冰期安全模板：

J_ice_degraded = w₁·‖Fr − Fr_target‖² + w₂·ṁ_ice + w₃·‖Q − Q_min‖²

降级区间内，安全目标的权重显著提升——弗劳德数控制成为首要目标（w₁权重最大），冰花生成速率作为次要安全目标，供水目标退化为"保底供水"（仅维持最低需求Q_min）。

限制运行区的冰期保护模板：

J_ice_restricted = w₁·‖Fr − Fr_safe‖² + w₂·‖ΔG‖²

限制区间内，目标函数极度简化——仅保留弗劳德数安全控制（以最保守的安全阈值Fr_safe为目标）和闸门动作最小化（避免不当操作引入新风险）。供水目标暂时搁置，全力保障工程安全。

### 4.2.3 分区间约束规则库

约束规则同样进行了区间化设计。以边坡稳定性约束为例：

正常运行区： |ΔH/Δt| ≤ f_normal(F_s)，采用标准约束函数，允许较大的水位变化速率范围。

降级运行区： |ΔH/Δt| ≤ f_degraded(F_s) = 0.6·f_normal(F_s)，约束收紧40%，水位变化速率的允许范围大幅缩小。

限制运行区： |ΔH/Δt| ≤ f_restricted(F_s) = 0.3·f_normal(F_s)，约束收紧70%，仅允许极其缓慢的水位变化。

这种分区间的约束设计使系统在安全裕度充足时保有灵活性，在安全裕度不足时自动收紧保护，实现了约束强度与运行风险的动态匹配。

### 4.2.4 优先级与冲突消解规则

优先级序列在不同区间下的执行方式也有差异：

工程安全 > 供水安全 > 水质安全 > 输水效率

在正常运行区，冲突消解采用字典序优化——在满足高优先级约束的前提下，最大限度地满足低优先级目标，多个目标之间保持精细的权衡。在降级运行区，冲突消解趋于强优先级模式——高优先级约束的满足不容任何妥协，低优先级目标只在有充裕可行域时才予考虑。在限制运行区，冲突消解变为单目标保护模式——仅以最高优先级目标（工程安全）为唯一目标，其他所有目标暂时搁置。

## 4.3 第二层：大模型推理引擎（认知中枢）

大模型在三元架构中的角色是认知中枢，但其权限和自主度在不同运行区间有显著差异。

### 4.3.1 正常运行区：充分自主的智能推理

在正常运行区，大模型拥有最大的推理自主权，承担以下任务：

工况精细识别。不仅判断基本工况类型，还进行精细的工况强度评估和趋势预判——例如判断当前处于"正常输水工况，但有冰期预警趋势，预计36小时后可能进入降级运行区"。

目标智能优化。在正常区间的目标模板框架内，灵活调整各目标的权重和参数，寻求输水效率、供水可靠性和运行平稳性的最优平衡。可以尝试创新性的权重组合和参数设定，只要通过物理模型校验即可执行。

预测性策略调整。基于对未来工况演变的预判，提前进行策略微调——例如在预测到冰期即将来临时，提前缓慢降低弗劳德数，使系统平滑过渡到降级区间的控制策略，避免临时切换造成的水力扰动。

### 4.3.2 降级运行区：受约束的保守推理

在降级运行区，大模型的推理自主权受到系统性约束：

工况识别职责不变。大模型继续承担工况识别和区间判断任务，特别关注运行状态是否在进一步恶化（向限制运行区滑移）或开始改善（向正常运行区恢复）。

模板选择受限。大模型只能从降级运行区对应的保守模板库中选择目标和约束，不允许选择正常运行区的高效率模板。权重调整的范围也被收窄——安全目标的权重有下限保证，不允许降到预设阈值以下。

决策需人工确认。在降级运行区，大模型组装的优化问题在通过物理模型校验后，关键参数（目标权重、约束阈值）需要经过人工调度员确认后方可执行。大模型同时生成详细的推理解释和风险评估报告，为人工决策提供信息支持。

持续监控与区间预警。大模型持续评估综合运行状态指标S的变化趋势，当检测到向限制运行区滑移的趋势时，提前发出预警并建议进一步收紧控制策略。

### 4.3.3 限制运行区：辅助建议角色

在限制运行区，大模型的角色从"决策者"退化为"顾问"：

核心决策权交由人工。所有重大调度决策（闸门调整方案、退水方案、应急措施等）由人工调度员做出，大模型不参与自主决策。

信息汇总与态势分析。大模型的主要任务变为信息汇总——将多域、多渠段的状态信息整合为全局态势报告，帮助人工调度员快速理解当前局面。

备选方案生成。大模型可以基于应急推理生成若干备选方案供人工参考，但所有方案均标记为"待人工审核"，且附带详细的风险评估和不确定性说明。

保底控制自动执行。系统仅自动执行预定义的保底安全控制策略——这些策略不经过大模型推理，而是直接编码在知识库的底层安全规则中，确保即使大模型出现故障也不影响基本安全保护。

## 4.4 第三层：物理模型约束（安全底线）

物理模型在三个区间中的校验力度递进式增强：

### 4.4.1 正常运行区：标准校验

采用标准的预演校验流程——将控制策略输入水动力学模型模拟未来状态，检查所有硬约束是否满足。校验通过即可执行，不通过则反馈大模型修正。允许最多3轮迭代。

### 4.4.2 降级运行区：加严校验

在标准校验基础上增加以下加严措施：安全裕度附加——物理校验的约束阈值相比名义值额外收紧10%-20%，为不确定性留出更多安全裕度；敏感性分析——对关键参数进行±10%的扰动分析，确保控制策略在参数不确定性范围内仍然满足约束；多模型交叉验证——当条件允许时，使用不同精度或不同方法的物理模型进行交叉校验，降低单一模型偏差的风险。

### 4.4.3 限制运行区：最严格校验

在加严校验基础上进一步增强：全量约束检查——检查所有约束（包括通常可以放松的软约束），不允许任何约束违反；最坏情况分析——对不确定参数取最不利组合进行校验，确保在最坏条件下控制策略仍然安全；保底策略验证——即使人工方案通过校验，系统也同步验证保底安全策略的可用性，确保在任何时刻都有安全的"退路"可用。

## 4.5 三层架构在三区间中的角色分工总结

| 架构层次 | 正常运行区（绿区） | 降级运行区（黄区） | 限制运行区（红区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库 | 提供高效率目标模板和标准约束；ODD参数持续监测 | 切换为保守模板和收紧约束；强化区间趋势监测 | 仅提供保底安全规则；全量安全约束生效 |
| 大模型 | 充分自主推理：精细工况识别、智能目标优化、预测性策略调整 | 受约束保守推理：模板选择受限、关键决策需人工确认 | 退化为顾问角色：信息汇总、备选方案建议，不参与自主决策 |
| 物理模型 | 标准预演校验 | 加严校验：裕度附加+敏感性分析+多模型交叉验证 | 最严格校验：全量约束+最坏情况分析+保底策略验证 |
| 人工角色 | 监控为主，信任系统自主决策 | 审核确认关键决策，强化监控 | 全面接管决策权，系统提供辅助 |

# 五、运行时的典型工作流与案例分析

## 5.1 标准决策周期（含区间判断）

每个决策周期在原有流程基础上增加了区间判断与策略切换环节，完整流程如下：

步骤一：状态感知。多域物理模型输出当前状态向量和预测状态向量。

步骤二：ODD区间判断。系统基于状态向量计算综合运行状态指标S，结合单参数否决规则，判断当前处于正常/降级/限制哪个运行区间。同时评估区间变化趋势（是否正在恶化或改善）。

步骤三：策略框架选择。根据区间判断结果，从知识库中加载对应区间的目标模板库、约束规则库和控制策略框架。如果区间发生切换，触发平滑过渡机制。

步骤四：工况识别与问题组装。大模型在选定区间的策略框架内进行工况识别和优化问题组装（自主权随区间不同而差异化）。

步骤五：优化求解。专业优化器求解组装好的优化问题。

步骤六：区间适配的预演校验。物理模型按当前区间对应的校验严格度进行预演校验。

步骤七：决策执行或迭代修正。正常区间：校验通过直接执行；降级区间：校验通过后送人工确认；限制区间：仅执行保底策略，人工方案另行下达。

步骤八：日志生成。生成包含区间判断依据、策略选择逻辑、参数设定理由的完整决策日志。

## 5.2 案例一：从正常区到降级区的冰期渐进过渡

T₀时刻（正常运行区）：1月上旬，A渠段水温5.2℃，弗劳德数0.15，边坡安全系数1.28，综合指标S=0.15。系统处于正常运行区（绿区），以效率优先模式运行。

T₁时刻（正常区间内预警）：两天后，水温降至3.5℃，气象预报显示强冷空气将至。综合指标S升至0.22，仍在正常运行区内，但大模型检测到向降级区间滑移的趋势。系统启动预测性策略调整——在正常区间的模板框架内，主动将弗劳德数控制权重从0.15提高到0.25，提前缓慢降低弗劳德数，为可能的区间切换做准备。决策日志记录："正常运行区内预防性调整，预计36小时内可能进入降级运行区。"

T₂时刻（进入过渡带）：次日，水温降至2.5℃，冰期预测模型输出冰花出现概率65%。综合指标S=0.28，进入正常-降级过渡带（S₁±ΔS）。系统启动渐进混合策略——将正常区间策略和降级区间策略按比例混合，弗劳德数控制权重平滑升至0.4，约束开始渐进收紧。

T₃时刻（正式进入降级运行区）：第三天，水温降至1.8℃，监测到冰花信号，综合指标S=0.38，正式进入降级运行区（黄区）。系统切换为降级区间的冰期安全模板J_ice_degraded，弗劳德数成为首要控制目标（权重0.6），供水目标退化为保底水平。大模型组装的优化方案送人工调度员确认。调度员在审核大模型的推理解释和物理模型校验结果后，确认执行。

T₄时刻（降级区间内叠加边坡预警）：冰期运行第三天，边坡安全系数降至1.18。系统仍在降级运行区内，但综合指标S进一步升至0.52。大模型识别"冰期+边坡安全"复合工况，在降级区间框架内叠加边坡约束（水位变化速率收紧40%），重新组装优化问题。物理模型进行加严校验（含敏感性分析），确认安全后送人工确认执行。

这个案例展示了ODD三区间框架下系统的平滑渐进过渡能力——从正常区间的预测性调整，经过过渡带的策略混合，到降级区间的保守控制，全过程没有突兀的策略跳变，既保障了安全性，也减少了水力扰动。

## 5.3 案例二：从降级区到限制区的紧急切换

考虑一个更严峻的场景：在降级运行区的冰期工况下，突然发生两台关键闸门的控制系统同时故障，系统失去对该渠段主要调控手段的控制能力。

触发时刻：闸门故障信号触发单参数否决规则——关键设备故障属于限制运行区的强制触发条件。综合指标S的常规评估被跳过，系统立即切入限制运行区（红区）。

自动响应：系统自动执行保底安全策略——（1）故障渠段的闸门维持当前开度不变（避免失控动作）；（2）上游闸门缓慢减小开度，降低来水量，为故障渠段减轻水力压力；（3）下游退水闸准备开启，在必要时泄放多余水量。这些保底策略不经过大模型推理，直接从知识库的底层安全规则中提取执行。

大模型辅助分析：在保底策略执行的同时，大模型启动辅助分析——评估闸门故障对上下游的影响范围、预测在保底策略下渠道状态的演变趋势、生成若干人工可考虑的备选方案（如利用相邻正常闸门进行补偿控制、申请紧急检修等）。所有备选方案标记为"待人工审核"。

人工接管：调度管理人员收到限制运行区告警后，基于大模型提供的态势分析和备选方案，做出最终调度决策。确认采用补偿控制方案后，由人工直接下达指令。物理模型在最严格模式下校验人工方案的安全性。

恢复过程：闸门修复后，系统不会立即恢复到降级运行区，而是经过物理模型的全面安全评估，确认所有设备功能正常、渠道状态稳定后，综合指标S降回降级区间范围，系统才逐步恢复到降级运行区的控制策略。

## 5.4 案例三：多区间并存的空间异质性处理

中线工程1432公里的长度决定了一个重要特征：沿线不同渠段可能同时处于不同的运行区间。例如：北方渠段因冰期处于降级运行区，中部渠段因边坡预警处于降级运行区（但降级原因不同），南部渠段处于正常运行区。

对于这种空间异质的多区间并存场景，系统采用分段区间管理、全局协调优化的策略：每个渠段独立评估其ODD区间和对应的控制策略框架，但优化求解在全线尺度上统筹进行——确保各段之间的水力衔接满足约束。大模型在此场景中的关键任务是跨区间协调推理——例如，降级区间的渠段要求降低流量，但这会影响下游正常区间渠段的供水能力，大模型需要在全线尺度上权衡各段的需求和约束，找到全局最优的协调方案。

在全局协调中，安全原则仍然优先：任何一段处于限制运行区，其安全需求不可因为其他段的效率需求而被妥协。全局优化在各限制区间段的安全约束为硬约束的前提下，优化其余区间段的目标。

# 六、关键设计原则

## 6.1 大模型做"元决策"而非"数值决策"

在所有三个运行区间内，大模型的角色都被严格限定为"元决策"——决定优化什么、在什么约束下优化。数值计算交给专业的数学优化求解器。这一原则在限制运行区尤为重要——当系统处于高风险状态时，更不能依赖大模型的数值输出，而应依赖经过严格验证的保底控制算法。

## 6.2 知识检索而非自由生成

大模型组装优化问题时，从预定义的、经过专家审核的模板库中检索数学模板，而非自由生成。ODD三区间框架进一步强化了这一原则——每个区间有其专属的模板库，大模型在特定区间内只能从该区间的模板库中选择，这相当于为大模型的"选择空间"加上了区间适配的双重约束。

## 6.3 物理模型刚性兜底（飞行包线保护）

物理模型的预演校验是最后一道不可逾越的关卡。ODD三区间框架下，这道关卡的严格程度随区间递增——正常区间为标准校验，降级区间为加严校验，限制区间为最严格校验。这种设计哲学与航空工程中的飞行包线保护理念一致——飞行员（大模型）可以在正常飞行包线内自由操纵，但在接近包线边界时（降级区间）操纵空间被自动限制，在超出包线时（限制区间）飞控系统直接接管以保护安全。

## 6.4 保守应急与渐进信任

保守应急：对于未预见工况或不确定性较高的场景，系统默认采取保守策略——约束收紧、目标降低、动作减少。在ODD三区间框架中，保守程度与区间等级严格对应——越接近限制运行区，保守程度越高。

渐进信任：系统部署初期，降级区间和限制区间的人工确认要求可以设置得较严格；随着运行验证的积累，逐步放宽降级区间内的自主决策权限。但限制运行区的人工接管原则不可放松——这是系统安全的最后底线。

## 6.5 可解释性贯穿全程，区间切换必须透明

可解释性在区间切换决策上具有特别重要的意义。每一次区间切换（从绿到黄、从黄到红、以及反向恢复）都必须生成完整的切换解释，包括：触发切换的具体参数及其数值、综合指标S的计算过程、单参数否决规则是否被触发、切换后将采用的控制策略框架、预计的影响范围和持续时间。这些信息不仅服务于运行人员的实时决策，更是事后安全审计的核心依据。

## 6.6 区间设计遵循"宁严勿松"原则

在ODD三区间的边界参数设定中，遵循"宁严勿松"的安全原则。如果对某个参数的安全阈值存在不确定性，应取更保守的值——宁可更早进入降级运行区、更早触发保守策略，也不冒在正常区间内运行安全裕度实际已经不足的风险。随着运行数据的积累和对系统特性认识的加深，可以逐步优化区间边界参数，但每次调整都需要经过充分的安全论证。

# 七、实施路径与技术挑战

## 7.1 ODD参数标定与区间边界确定

ODD三区间框架落地的首要任务是确定各参数维度的具体数值范围和区间边界阈值。建议采用以下技术路线：

基于设计规范的初始标定。从中线工程的设计文件、调度规程、运行管理办法等规范文件中提取各项参数的设计值和允许范围，作为ODD参数的初始标定依据。

基于历史数据的统计校核。利用多年运行积累的监测数据，对各参数的实际分布特征进行统计分析，校核初始标定值的合理性。特别关注极端工况下的参数实际表现，评估设计值与实际运行之间的偏差。

基于专家判断的边界确定。区间边界的确定需要多领域专家的综合判断——水利、岩土、冰期、水质等领域的专家分别对各自领域参数的区间边界给出建议，再由系统工程师整合为综合判据。

基于仿真验证的迭代优化。利用历史工况数据的回溯仿真，检验初始标定的区间边界是否合理——例如，在历史上曾发生安全事件的工况，系统是否及时切入了降级或限制运行区；在正常运行期间，系统是否存在过度保守的"误报"。根据验证结果迭代优化区间边界参数。

## 7.2 知识库分阶段构建

第一阶段（6-12个月）：完成冰期、洪水、边坡安全三类核心工况的ODD参数定义、分区间目标模板和约束规则编制。

第二阶段（12-24个月）：扩展到水质突变、设备故障、需求突变等工况，完善多工况组合下的区间判据和冲突消解策略。

第三阶段（持续）：建立知识库长效维护机制，将运行实践中积累的新知识及时纳入，逐步优化区间边界参数。

## 7.3 大模型微调与分区间适配

大模型的领域适配需要特别关注区间感知能力的训练——使模型不仅能识别工况类型，还能判断当前处于哪个运行区间，并自主调整其推理策略（在正常区间追求最优、在降级区间追求安全、在限制区间提供辅助信息）。这需要构建包含区间标注的训练数据集，并在微调过程中强化区间感知能力。

## 7.4 物理模型实时仿真性能优化

降级运行区的加严校验（敏感性分析、多模型交叉验证）和限制运行区的最严格校验（最坏情况分析）对物理模型的计算性能提出了更高要求。需要通过模型降阶、GPU加速、预计算缓存等技术手段，确保即使在最严格校验模式下也能满足实时性要求。

## 7.5 系统集成与分级测试验证

系统测试验证应按区间分级进行：

正常运行区验证：利用历史正常工况数据进行回溯验证，检验系统的优化性能和稳定性。

降级运行区验证：重点选取历史上的典型复杂工况（冰期、洪水等），验证系统的自适应切换能力、约束收紧效果和人机协同流程。

限制运行区验证：通过构造极端场景（设备故障、通信中断、未预见工况等），验证保底安全策略的有效性和人工接管流程的可操作性。这是安全性验证中最关键的环节。

区间过渡验证：专项验证区间切换的平滑性和及时性——是否存在切换滞后（在该降级时仍停留在正常区间）或过度敏感（在正常工况下频繁误切换到降级区间）。

# 八、与相关领域实践的比较与借鉴

## 8.1 自动驾驶的ODD与分级自主

三区间框架直接借鉴了自动驾驶领域的ODD概念。自动驾驶系统在ODD内的行为是L3-L5级别的自主驾驶，在ODD边界附近触发最小风险策略（MRC, Minimal Risk Condition），在ODD外需要人工接管。中线工程的正常-降级-限制三区间与之对应。关键差异在于：自动驾驶的ODD主要基于道路和环境条件，相对静态；而水利调度的ODD包含水力状态、设备状态、气象条件等多维度参数，且各维度之间存在强耦合，ODD边界是动态变化的。

## 8.2 航空领域的飞行包线保护

现代民航飞机的飞行包线保护（Flight Envelope Protection）将飞行状态分为正常操纵范围、软限制范围（接近包线边界，操纵力增大以提醒飞行员）和硬限制范围（飞控系统自动限制，不允许突破）。这三级保护与ODD三区间的理念高度一致——正常范围对应正常运行区（自由操纵）、软限制对应降级运行区（约束增强）、硬限制对应限制运行区（自动保护）。

## 8.3 核工程的纵深防御

核电站的纵深防御原则（Defense in Depth）同样体现了分区间的安全理念：正常运行控制→异常运行控制→设计基准事故应对→超设计基准事故应对→场外应急。每一级对应不同的安全系统和控制策略，越接近核心安全边界，保护措施越严格、自动化程度越高。三区间框架可以视为纵深防御原则在水利调度智能化领域的具体应用。

# 九、结论与展望

本报告针对南水北调中线工程异构模型耦合框架下的自适应优化问题，提出了以ODD三区间为组织框架的"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"三元协作架构。研究的主要贡献包括：

第一，引入ODD三区间框架作为自适应优化的顶层组织逻辑。将系统运行状态空间结构化地划分为正常运行区、降级运行区和限制运行区，每个区间具有明确的参数化判据，区间之间设计了平滑过渡机制，解决了传统方法中"连续状态离散决策"的根本矛盾。

第二，设计了分区间差异化的智能控制策略体系。正常运行区采用充分自主、效率优先的智能优化策略；降级运行区采用约束收紧、目标降级、人工确认的保守策略；限制运行区采用保底控制、人工接管、大模型辅助的安全兜底策略。三元架构中的每个组件在不同区间承担差异化的职责和权限，实现了"能力与风险相匹配"的分级自适应。

第三，构建了完整的分区间运行工作流和典型场景应对方案。通过冰期渐进过渡、紧急区间切换、多区间空间并存三个典型案例，展示了架构在复杂场景下的运行逻辑，验证了设计的合理性和可操作性。

第四，确立了六项关键设计原则。"元决策而非数值决策""知识检索而非自由生成""物理模型刚性兜底""保守应急与渐进信任""可解释性贯穿全程""区间设计宁严勿松"——这些原则为架构的具体实现提供了根本性指导。

第五，给出了从ODD参数标定到分级测试验证的完整实施路径。包括ODD参数标定方法、知识库分阶段构建计划、大模型区间感知训练策略、以及按区间分级的测试验证方案。

展望未来，本架构的深化研究将围绕以下方向展开：

ODD参数的自适应演化。随着运行数据的积累，利用数据驱动方法动态优化ODD区间边界参数，使三区间划分更加精准地反映工程的实际运行特性。

多智能体协同的分区间管理。探索将不同渠段的区间管理分配给不同的局部智能体，由全局协调智能体处理跨区间、跨渠段的统筹优化问题。

水网自主运行等级体系。借鉴自动驾驶L0-L5分级体系，建立水网自主运行等级（如L0人工调度到L5完全自主运行），ODD三区间框架在每个等级中的角色和要求相应调整，形成一套渐进式的水网智能化升级路线。

跨工程推广与标准化。三元协作架构与ODD三区间框架的设计理念具有普适性，可推广到其他大型调水工程、水库群调度、城市供水管网运行等水利工程场景。推动形成可复用的技术方案和行业标准，是未来的重要工作方向。

本研究的核心价值在于：通过ODD三区间框架解决了自适应优化"在什么条件下做什么"的顶层设计问题，通过三元协作架构解决了"具体怎么做"的实现路径问题，两者有机结合，使得安全可靠的分级自适应优化从理论概念走向工程现实成为可能。