法国学派渠道自动化控制技术

深度分析报告

从Saint-Venant方程到工程部署的六十年技术体系

INRAE/CEMAGREF · 普罗旺斯运河公司(SCP) · Neyrtec闸门体系

2025年2月

内部研究资料 · 机密

目    录

一、法国渠道自动化控制体系概述	1

1.1 技术体系的核心特征	1

1.2 关键数据概览	1

二、动态调节（Régulation Dynamique）：SCP的预测控制体系	1

2.1 算法架构：前馈-反馈耦合	1

2.2 级联传播机制	1

2.3 运营实现	1

2.4 在Malaterre分类框架中的定位	1

三、Litrico-Fromion传递函数理论：从PDE到Bode图	1

3.1 从线性化到传递函数的推导管线	1

3.2 IDZ简化模型：控制设计的核心工具	1

3.3 基于IDZ模型的PI控制器自动整定	1

3.4 H∞鲁棒控制：混合控制策略	1

3.5 蒙彼利埃学派与墨尔本学派的方法对比	1

四、SIC²：全球最专业的渠道仿真平台	1

4.1 数值求解核心：Preissmann隐式格式	1

4.2 控制算法集成：SIC²的核心竞争力	1

4.3 与竞争仿真平台的对比	1

五、Neyrtec液力机械闸门：九十年的无源下游控制技术	1

5.1 AMIL闸门：上游水位控制	1

5.2 AVIS/AVIO闸门：下游水位控制	1

5.3 Mixte（混合型）闸门：最复杂的液力设计	1

5.4 Rubicon FlumeGate专利对AMIL的引述与评价	1

5.5 Neyrtec闸门系列技术参数对比	1

六、Malaterre渠道控制算法分类学与算法谱系	1

6.1 四轴分类框架	1

6.2 法国学派的经典算法谱系	1

七、国际部署：从普罗旺斯到约旦阿卜杜拉国王运河	1

7.1 普罗旺斯运河（旗舰系统）	1

7.2 摩洛哥：最深入的国际部署	1

7.3 约旦阿卜杜拉国王运河（KAC）	1

7.4 土耳其Harran干渠	1

7.5 BRL集团	1

7.6 全球部署版图	1

八、专利布局与知识产权生态	1

8.1 技术转移模型	1

九、运行设计域（ODD）分析	1

9.1 场景处理能力评估	1

9.2 液力机械闸门的韧性优势与局限	1

9.3 与CHS三层架构的映射分析	1

十、核心学术文献与著作	1

10.1 里程碑式著作	1

10.2 关键期刊论文	1

十一、总结与对CHS体系的启示	1

11.1 法国学派的核心优势与局限	1

11.2 对CHS体系的启示	1

一、法国渠道自动化控制体系概述

法国在灌溉渠道自动化控制领域建立了全球最为系统化的技术体系，其历史可追溯至20世纪30年代Neyrtec（后Neyrpic）公司在格勒诺布尔研发的液力机械式自动闸门。经过六十余年的持续积累，法国学派形成了从基础理论到工程部署的完整技术栈：物理层的液力机械闸门（AMIL/AVIS/AVIO系列）、仿真层的SIC²专用水力学平台、建模层基于Saint-Venant方程的分布参数传递函数理论、控制层的频域鲁棒设计方法（PI自动整定、H∞鲁棒控制），以及运营层的动态调节（Régulation Dynamique）预测控制系统。

这一技术体系的核心支撑机构包括三大主体：INRAE（原CEMAGREF/IRSTEA，蒙彼利埃研究中心）负责基础理论与仿真工具开发；普罗旺斯运河公司（Société du Canal de Provence, SCP，总部位于艾克斯-普罗旺斯附近Le Tholonet）负责运营部署与国际技术输出；Neyrtec（经Alsthom、GEC Alsthom、Alstom至GE的公司演变）负责液力机械闸门的设计与制造。三者的合作关系贯穿六十年未曾中断，构成了法国渠道控制技术的产学研协同体系。

法国学派与澳大利亚Rubicon/墨尔本学派存在根本性的方法论差异。Rubicon采用数据驱动的系统辨识建模、电动闸门集成传感器、集中式NeuroFlo优化控制；而法国学派从渠道物理几何参数解析推导控制器参数、部署无需供电和通信的液力机械闸门、在此基础上叠加集中式体积差预测控制。法国方法的优势在于理论优雅性、基础设施失效条件下的韧性、以及深刻的物理洞察力；其局限在于缺乏显式的实时MPC优化层、液力机械闸门的远程可调性有限，以及与现代IoT/SCADA生态系统的集成相对滞后。

1.1 技术体系的核心特征

法国渠道控制体系具有五个显著特征。第一，物理推导优先：控制器参数可从渠道几何尺寸、底坡、糙率和流量条件解析计算得到，无需运行数据的实验辨识，使得控制设计可在渠道建造之前即行完成。第二，液力机械自治：Neyrtec AMIL/AVIO系列闸门利用浮子-配重-阻尼器的纯机械反馈机制实现自动水位控制，无需任何外部能源或通信设施，在基础设施薄弱的发展中国家具有不可替代的部署优势。第三，仿真驱动验证：SIC²平台将Saint-Venant方程完整求解器与控制算法库深度集成，实现从仿真测试到现场部署的无缝衔接。第四，频域设计方法：Litrico和Fromion将分布参数系统的传递函数理论引入明渠控制，使得经典频域工具（Bode图、增益裕度、相位裕度、H∞环路整形）可直接应用于渠道系统。第五，预测性运营：SCP的动态调节系统结合前馈预测与反馈校正，在普罗旺斯运河上实现了超过85%的计费效率。

1.2 关键数据概览

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 技术体系历史 | 1930s年代起（Neyrtec液力闸门）; 1971年起（动态调节） |
| 核心机构 | INRAE蒙彼利埃、SCP艾克斯-普罗旺斯、Hydrostec(巴西) |
| 普罗旺斯运河规模 | 216km主干工程(146km地下)、82座调蓄池、4500km配水管网 |
| 服务范围 | 110个市镇、5万个供水点、200余万居民 |
| 传感与执行体系 | 150个测量传感器、300个状态信号、60个执行器、22座水工建筑物 |
| 采集频率 | 每15分钟一次 |
| 计费效率 | >85% |
| SCP国际业务 | 40+国家（突尼斯、胡志明市、达喀尔、海地、留尼汪） |
| SIC²仿真平台 | 30+年开发历史，全球唯一渠道控制专用仿真平台 |
| Litrico-Fromion学术产出 | 20+高水平期刊论文（Automatica/IEEE TCST/ASCE JIDE）、1部Springer专著 |
| Neyrtec闸门部署 | 法国、摩洛哥、土耳其、约旦、马里、巴西等 |

二、动态调节（Régulation Dynamique）：SCP的预测控制体系

动态调节是法国渠道自动化控制的旗舰算法，由CEMAGREF（今INRAE）与普罗旺斯运河公司于1971年联合研发，是全球最早投入运行的明渠预测控制系统之一。其原始理论由Lefebvre（1977）在《La Houille Blanche》发表，随后由Jean-Luc Deltour在其1992年格勒诺布尔国立理工学院博士论文《Application de l’automatique numérique à la régulation des canaux》中系统化发展。

2.1 算法架构：前馈-反馈耦合

动态调节的架构将前馈（开环）和反馈（闭环）组分进行特定方式的耦合。开环前馈组分利用未来需水预测——计划取水口流量、已知分流量——计算预期的闸门调整量。其核心采用“体积差”（volumes differences）原理：系统计算每个渠段的预测未来容积状态，与期望参考容积进行比较，推导出上游闸门应注入的校正流量。这并非简单的流量平衡计算，而是考虑了波传播延迟和沿程蓄水动态，使其成为真正的预测方案而非被动响应方案。

闭环反馈组分通过测量实际下游水位来校正未预见的扰动和模型误差，并据此调整上游闸门。最初实现为PI控制器，反馈通路后来由Deltour和Sanfilippo（1998, ASCE J. Irrigation and Drainage Engineering, 124(1), 47-55）升级为Smith预估器。Smith预估器通过内嵌渠道内部模型，显式补偿渠池固有的时间延迟——它预测经过传播延迟后的下游水位，使控制器可基于预测值而非滞后测量值进行决策。附加模块通过评估渠道运行工况（流量和下游水位）实现控制参数的在线自适应。

2.2 级联传播机制

动态调节的一个关键架构特征是级联传播：每个闸门的流量校正量约80%（Deltour, 1992）被向上游逐级传递至相邻闸门。这种半局部协调机制在不需要全局集中优化的条件下，合理处理了渠段间的相互作用。与Rubicon TCC的Layer 2集中式MPC或荷兰学派的分布式MPC不同，动态调节通过这种工程化的启发式方法实现了实用的多渠段协调。

2.3 运营实现

SCP在Le Tholonet的远程控制中心（Centre de TéléGestion）实施动态调节，该中心24小时/7天全天候值守专业工程师。系统每15分钟从150个测量传感器和300个状态信号采集数据，计算预测需水估计，并向22座水工建筑物上的60个执行器发送指令。普罗旺斯运河本身是一个规模宏大的系统：216公里主干工程中146公里为地下结构（隧洞、倒虹吸、渡槽），配有82座调蓄池和约4500公里配水管网，服务110个市镇的5万个供水点和超过200万居民。系统实现了超过85%的计费效率，对于明渠基础设施而言这是一个极其优异的数字。

值得注意的是，SCP正在（2025年）将其SCADA平台迁移至Inductive Automation公司的Ignition v8.3，这一信息来自2025年3月发布的公开采购公告，单次订单最高金额为50万欧元。这标志着法国渠道控制体系正在向现代化SCADA架构过渡。

2.4 在Malaterre分类框架中的定位

| 分类维度 | 动态调节的特征 |
| --- | --- |
| 被控变量 | 下游水位 / 渠池容积 |
| 控制逻辑 | 前馈+反馈（FB+FF）组合，下游方向 |
| 控制器构型 | 集中式（中央调度中心） |
| 设计方法 | PI + Smith预估器（由纯PI演进） |
| 实施方式 | 电动执行器 + SCADA远程控制 |
| 与CHS对应关系 | 近似CHS三层架构的Layer 2（监督控制层） |

三、Litrico-Fromion传递函数理论：从PDE到Bode图

法国学派最具学术雄心的贡献来自Xavier Litrico和Vincent Fromion，他们在2004至2009年间建立了直接从Saint-Venant偏微分方程推导的完整频域控制设计方法论。Litrico于1999年获ENGREF水科学博士学位，在CEMAGREF蒙彼利埃工作后加入SUEZ Environnement。Fromion是INRAE的研究主任（Directeur de Recherches），专长鲁棒控制理论（H∞方法）。两人的合作产出了20余篇高水平期刊论文——发表于Automatica、IEEE Transactions on Control Systems Technology、ASCE J. Irrigation and Drainage Engineering等——并最终凝结为2009年Springer专著《Modeling and Control of Hydrosystems》（ISBN 978-1-84882-623-6，409页，附MATLAB文件）。

3.1 从线性化到传递函数的推导管线

推导过程从保守形式的Saint-Venant方程出发：连续性方程 ∂A/∂t + ∂Q/∂x = 0 和动量方程 ∂Q/∂t + ∂(Q²/A)/∂x + gA·∂y/∂x = gA(S₀ − Sf)。围绕稳态流动工况（可以是均匀流或非均匀流，包括回水曲线）进行线性化。定义扰动变量 q(x,t) = Q − Q₀ 和 y(x,t) = Y − Y₀(x)，线性化系统成为两个耦合的双曲型偏微分方程，涉及稳态顶宽T₀、流速V₀和线性化摩阻系数α、β。

对时间变量施加Laplace变换，将偏微分方程转化为以空间变量x为自变量、复频率s为参数的常微分方程组。对均匀流情况，该系统具有常系数，可通过状态转移矩阵Φ(x,s)获得闭式解，从而得到2×2分布参数传递矩阵P(s)，关联上下游边界变量。对含回水的非均匀流，Litrico和Fromion开发了数值积分方法，通过在每个频率ω对空间域逐步积分（代入s = jω）来计算频率响应，其精度和数值稳定性优于标准Runge-Kutta方法（发表于J. Hydraulic Engineering, 130(8), 806-815, 2004）。

3.2 IDZ简化模型：控制设计的核心工具

IDZ（Integrator Delay Zero）模型是Litrico-Fromion方法论的关键简化工具。它将完整的无理传递矩阵近似为低阶有理结构，同时捕获本质动态特性：

p̂₂₁(s) = e^(−τ̂d·s) · (1/(Âd·s) + p̂₂₁∞)    —— 上游流量 → 下游水位

p̂₂₂(s) = −1/(Âd·s) + p̂₂₂∞    —— 下游流量 → 下游水位

其中Âd代表下游回水面积（积分器增益，捕获蓄水效应），τ̂d是下游传播延迟（波传播时间），常数p̂₂₁∞和p̂₂₂∞是高频增益，捕获流量变化对水位的直接比例效应。在低频段模型表现为带延迟的积分器；“零点”项在高频段提高精度。所有四个参数均可从物理渠道特征——几何尺寸、底坡、糙率和流量条件——解析计算，无需实验辨识。

这种物理可推导性是相对于墨尔本学派数据驱动方法的核心优势。控制器参数可在设计阶段、渠道建成之前确定，并可通过增益调度系统化地适应不同运行工况。

3.3 基于IDZ模型的PI控制器自动整定

PI控制器参数直接从IDZ模型利用经典频域方法推导。Litrico和Fromion证明了开环传递函数L(jω) = C(jω)·P(jω)的增益裕度Gm直接界定了最大水位误差：|Δy_max| ≤ |Δd_max|/Gm，而相位裕度φm决定了调节时间。这提供了解析整定规则，将比例增益Kp和积分增益Ki表达为Âd、τ̂d和期望性能裕度的函数。该方法以两篇论文发表于ASCE J. Irrigation and Drainage Engineering（2006, 132(4), 359-379）——第一部分：理论（Litrico & Fromion）和第二部分：实施（Litrico, Fromion & Baume）。该方法被扩展为自动现场整定程序（Auto Tune Variation, ATV），在法国南部的Gignac运河上进行了测试验证（Litrico, Malaterre, Baume, Vion & Ribot-Bruno, 2007, J. Irrig. Drain. Eng., 133(1), 27-37）。

3.4 H∞鲁棒控制：混合控制策略

在PI控制之上，Litrico和Fromion将H∞鲁棒控制应用于渠池控制。他们证明，将远距下游控制（用于水位调节）与局部上游控制（用于快速扰动抑制）相结合的混合控制策略，可实现显著的性能改善。H∞框架允许系统化地优化这一权衡。他们的论文“H∞ Control of an Irrigation Canal Pool with a Mixed Control Politics”（IEEE Trans. Control Systems Technology, 2006, 14(1), 99-111）证明了所得分散化多变量控制器从单个渠池控制器继承了稳定性和鲁棒性特性。在更理论的层面，他们证明了线性化Saint-Venant方程的振荡模态可通过设计良好的边界动态控制器来抑制（Automatica, 2006, 42(6), 967-972；Automatica, 2009, 45(3), 647-656）。

3.5 蒙彼利埃学派与墨尔本学派的方法对比

| 对比维度 | 蒙彼利埃学派（Litrico/Fromion） | 墨尔本学派（Cantoni/Weyer/Mareels） |
| --- | --- | --- |
| 建模方法 | 物理推导：线性化Saint-Venant → Laplace变换 → 解析传递函数(IDZ) | 数据驱动：输入输出测量数据的系统辨识 |
| 控制设计 | 频域：Bode图、增益/相位裕度、H∞环路整形 | 时域/频域：H∞环路整形、分散/分布式最优控制 |
| 模型来源 | 解析推导自渠道几何——无需实验 | 需要运行渠道的辨识数据 |
| 核心洞察 | 物理参数直接决定控制器整定 | 分散方案中误差传播是基本性的 |
| 产业合作方 | 法国渠道管理者（SCP、Gignac、CACG） | Rubicon Water——大规模商业部署 |
| 部署规模 | 实验渠道、Gignac运河、Évora(葡萄牙) | Goulburn-Murray Water（15,000+站点）、全球 |

两个学派都使用H∞方法且互相引用。墨尔本学派（Cantoni等, Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1), 75-91）证明了在任何具有稳态扰动抑制能力的分散方案中，水位误差向上游放大——这一发现同样适用于法国的分散化方法。法国的优势是物理可解释性和设计阶段适用性；墨尔本的优势是经验证的可扩展性和商业部署。

四、SIC²：全球最专业的渠道仿真平台

SIC²（Simulation Intégrée des Canaux et de leur Contrôle——渠道及其控制的集成仿真）是INRAE蒙彼利埃开发的仿真平台，主要开发者为Jean-Pierre Baume、Pierre-Olivier Malaterre和David Dorchies。它从三个CEMAGREF既有水力学代码——Talweg（几何管理）、Fluvia（稳态流）和Sirene（非恒定流）——演化而来，这些代码在1980年代末期为国际灌溉管理研究所（IIMI）在斯里兰卡Kirindi Oya右岸干渠项目中进行了适配。当前版本发布于sic.g-eau.fr网站，是Windows桌面应用程序，以商业许可证+USB加密狗形式发行，同时提供GNU AGPLv3许可的R接口包（Rsic2）。

4.1 数值求解核心：Preissmann隐式格式

SIC²的求解器实现了Preissmann四点隐式有限差分格式（最初由Alexandre Preissmann于1961年提出），该格式在(x,t)空间的计算盒上离散化Saint-Venant方程，采用空间加权参数θ（通常0.5-1.0）和时间加权参数ψ（无条件稳定需满足ψ ≥ 0.5；实际中通常取0.55-0.70以引入轻微数值扩散）。隐式离散化在每个时间步产生非线性代数方程组，通过Newton-Raphson迭代求解。所得带状线性系统采用双扫描法（Thomas算法变体）求解，该算法针对一维网络问题进行了优化。Sart、Baume、Malaterre和Guinot（2010, Journal of Hydraulic Research, 48(4), 428-440）发表了跨临界流的Preissmann格式扩展，在处理局部超临界过渡时保持守恒性质。

4.2 控制算法集成：SIC²的核心竞争力

SIC²区别于所有竞争工具的根本特征是其深度集成的控制模块。平台内置了控制算法库，包括：带增益调度的PI/PID控制、LQR/LQG（Malaterre 1994年博士论文贡献）、ℓ1最优控制（Malaterre & Khammash, 2003, ASME Journal of Dynamic Systems）、Smith预估器、前馈控制器，以及ATV自动整定方法。关键的是，SIC²使用制造商精确方程（Goussard 1993; CEMAGREF 2002）建模了所有Neyrtec液力机械闸门（AMIL、AVIS、AVIO、Mixte）。平台通过ASCII文件交换接口连接外部SCADA系统，使仿真中测试的控制算法代码可直接在实际渠道上部署而无需重写——这已在Gignac运河上通过DSA公司的SCADA系统得到验证。SIC²还包含基于Kalman滤波的数据同化模块（用于实时状态估计和传感器故障检测）、水质模块（AlgeQuEau）和含水力反馈的泥沙输运模块。可从MATLAB、R或Python以批处理模式驱动。

4.3 与竞争仿真平台的对比

| 对比维度 | SIC² (INRAE) | HEC-RAS (USACE) | MIKE11/MIKE+ (DHI) | SOBEK (Deltares) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制算法集成 | ★★★ 完整内置库 | ☆ 基本无 | ☆☆ 有限RTC模块 | ☆☆ 有限RTC模块 |
| Neyrtec闸门建模 | ★★★ 精确厂商方程 | ☆ 无 | ☆ 无 | ☆ 无 |
| Saint-Venant求解 | ★★★ Preissmann隐式 | ★★★ 多种格式 | ★★★ Abbott-Ionescu | ★★★ Delft格式 |
| 2D/3D能力 | ☆ 仅1D | ★★ 1D/2D | ★★★ 1D/2D/3D | ★★★ 1D/2D/3D |
| GIS集成 | ☆ 有限 | ★★★ HEC-GeoRAS | ★★★ 完整 | ★★★ 完整 |
| SCADA实时接口 | ★★ ASCII文件交换 | ☆ 无 | ★★ 有 | ★★ 有 |
| 许可证 | 商业(USB加密狗)+R包AGPL | 免费 | 商业(昂贵) | 商业 |
| 渠道控制专用性 | ★★★ 核心定位 | ☆ 非主业 | ☆☆ 通用水力学 | ☆☆ 通用水力学 |

SIC²用户俱乐部历史成员包括BCEOM、CACG、CNABRL（BRL）、ENGREF、IIMI/IWMI、LAAS-CNRS、SCP和SOGREAH——代表了法国-地中海水利工程界的核心力量。SIC²已被应用于斯里兰卡、墨西哥（La Begoña）、巴基斯坦（Upper Swat、Lower Bari Doab、Pehur High Level、Hakra Branch）、伊拉克（Kifil-Shinafiya配水渠）、印度（Narmada）、西班牙（Sector B-XII del Bajo Guadalquivir）、葡萄牙（Évora大学实验渠道）和澳大利亚等国的渠道系统。

五、Neyrtec液力机械闸门：九十年的无源下游控制技术

Neyrtec闸门系列代表了一项独特的法国工程成就：全球唯一无需任何外部动力即可实现自动下游水位控制的液力机械闸门。其公司谱系可追溯至1854年（Casimir Brenier在格勒诺布尔的机械工坊），历经Neyret-Beylier-Piccard-Pictet（NBPP，1920年代）、Neyrpic（1948年，5000+员工）、被Alsthom收购（1967年）、GEC Alsthom（1989年）、Alstom（1999年），直至GE于2015-2016年收购Alstom能源部门。闸门设计在格勒诺布尔和阿尔及尔附近Hussein Dey的工厂通过物理比尺模型进行开发和测试。今天，AMIL、AVIS、AVIO、Mixtes和Modules à Masques的商标归GE所有，但Hydrostec（巴西圣保罗州陶巴特市，2007年从Alstom Brasil灌溉部门管理层收购组建）持有独家制造和品牌使用权。

5.1 AMIL闸门：上游水位控制

AMIL（Aval Maintenu à un niveau Immédiatement en amont de La lame）控制上游水位。它由一个连接在枢轴铰链上的垂直圆弧径向闸门组成，配有两个可调配重和一个活塞阻尼器以防止振荡。浮子-配重系统创建纯比例（P型）反馈：当上游水位升高时，水力力矩超过配重力矩，闸门开启；当水位下降时，闸门关闭。可用宽度从0.80至8.00米，流量从0.10 m³/s起，默认递减量（最小与最大调节水位之差）为d = 0.02×D，其中D为水面宽度（厘米）。

5.2 AVIS/AVIO闸门：下游水位控制

AVIS（表面流）和AVIO（孔口流）闸门实现自动下游水位控制。其机制使用安装在侧槽中的浮子，侧槽通过孔口与下游渠段连通。当下游水位下降时，浮子降低，机械地提升闸门以释放更多水量。侧槽自由水面面积与孔口面积之比（S₁/S₂）提供水力滤波和水位波动阻尼。AVIO闸门规格以AVIO r/S（半径cm/过流断面dm²）标识；Hydrostec目前生产26种AVIO型号和20种AVIS型号。

5.3 Mixte（混合型）闸门：最复杂的液力设计

Mixte闸门是最复杂的设计，在单一液力机械结构中结合了上游和下游调节功能，包含上游、下游和中间水箱，通过孔口和堰相互连通，创建五种不同的运行模式。它能够建立调蓄容积——例如，在土耳其Harran运河上创造约500,000 m³的调蓄空间。Belaud等人（2013, HAL hal-00842380）发表了Mixte闸门的数学模型，提出了基于平衡的表述方法，在法国南部一条运河上验证，采用二分法求解。

5.4 Rubicon FlumeGate专利对AMIL的引述与评价

值得注意的是，Rubicon的FlumeGate专利（US 5,516,230, 1996）明确引用AMIL闸门为现有技术，并指出了其局限性：固定的高灵敏度使得扰动和卡滞问题频发；温度敏感的减震器易磨损（磨损的减震器导致剧烈撞击和焊缝断裂）；浮子室易泄漏；洪水消退后无法恢复正常控制；以及无法远程调整控制设定值。这些确实是真实的局限性，但AMIL/AVIO系列在偏远地区零基础设施条件下运行的能力——无电力、无通信、无SCADA——至今仍无可替代。

5.5 Neyrtec闸门系列技术参数对比

| 闸门类型 | 控制目标 | 工作原理 | 适用宽度 | 能源需求 | 远程调节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMIL | 上游水位（P型反馈） | 浮子-配重-阻尼器比例反馈 | 0.80-8.00m | 无（纯液力） | 不可 |
| AVIS | 下游水位（表面流） | 侧槽浮子-闸门耦合 | 多种型号 | 无（纯液力） | 不可 |
| AVIO | 下游水位（孔口流） | 侧槽浮子-孔口耦合 | 26种型号 | 无（纯液力） | 不可 |
| Mixte | 上下游联合 | 三水箱五模式 | 定制化 | 无（纯液力） | 不可 |
| Rubicon FlumeGate | 上/下游（可切换） | 电动执行器+集成传感 | 0.3-6.0m | 太阳能/市电 | 可（SCADA） |

六、Malaterre渠道控制算法分类学与算法谱系

Pierre-Olivier Malaterre为渠道控制算法提供了学界公认的概念性框架。他1994年在LAAS-CNRS/ENGREF/CEMAGREF完成的博士论文——“Modélisation, Analyse et Commande Optimale LQR d’un Canal d’Irrigation”（220页，255条参考文献）——既开发了灌溉渠道的LQR最优控制器（PILOTE算法，发表于ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 1998, 124(4), 187-194），也建立了成为标准参考的全面分类体系。

6.1 四轴分类框架

该分类体系由Malaterre、Rogers和Schuurmans（1998, ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 3-10）正式发表，沿四个独立轴线对任何渠道控制器进行特征化。

考虑的变量轴：区分被控变量（上游水位、下游水位、中间水位、流量、容积）、测量变量和控制动作变量（闸门开度或流量）。控制逻辑轴：区分反馈与前馈，在反馈内部区分上游方向（闸门基于上游变化调整）、下游方向（闸门基于下游变化调整）和混合方向（两者结合）。一个关键洞察：下游水位控制产生间接流量闭环，而上游水位控制则不会。设计方法轴：涵盖SISO与MIMO结构以及技术类型（P、PI、PID、Smith预估器、LQR、GPC、H∞、模糊逻辑、神经网络）。现场实施轴：涵盖配置（本地近端、本地远端、半局部、集中式）和设备类型（固定、手动、电动、液力机械、机电）。

Malaterre维护着CANARI数据库（canari.free.fr），这是一个全面的在线资源，编目渠道调节算法、基准渠道定义和可下载论文。

6.2 法国学派的经典算法谱系

| 算法名称 | 开发者/机构 | 年代 | 核心原理 | 部署实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMIL/AVIO纯比例控制 | Neyrtec/Neyrpic | 1930s+ | 浮子-配重液力P型反馈 | 法国、摩洛哥、土耳其、马里、巴西 |
| ELFLO | USBR (Shand/Buyalski) | 1971-79 | 电子滤波水位偏移+PI积分(RESET) | South Gila, Corning, Coalinga(美国) |
| BIVAL | Sogreah(法国) | 1990s | 枢轴点恒容积控制 | Sahel运河(马里Office du Niger) |
| 动态调节 | CEMAGREF/SCP | 1971+ | 体积差前馈+PI/Smith预估器反馈 | 普罗旺斯运河、摩洛哥、约旦 |
| GPC | Sawadogo(CEMAGREF) | 1992 | 广义预测控制 | CEMAGREF实验渠道 |
| PILOTE (LQR) | Malaterre(CEMAGREF) | 1994 | 线性二次调节器最优控制 | SIC²仿真验证 |
| ℓ1鲁棒控制 | Malaterre & Khammash | 2003 | 最优ℓ1鲁棒综合 | SIC²仿真验证 |
| IDZ-PI自动整定 | Litrico & Fromion | 2004-06 | 解析频域PI整定 | Gignac运河(法国南部) |
| H∞混合控制 | Litrico & Fromion | 2006 | 混合上下游H∞环路整形 | 学术验证 |

从最简单到最复杂的层次为：比例控制（AMIL/AVIO闸门）→ PI/PID（ELFLO、BIVAL、基础动态调节）→ PI + Smith预估器（增强动态调节）→ GPC（Sawadogo, 1992）→ LQR/LQG（Malaterre的PILOTE, 1994）→ ℓ1鲁棒控制（Malaterre & Khammash, 2003）→ H∞鲁棒控制（Litrico & Fromion, 2006）。每一步增加数学复杂度和性能能力，同时也增加了实施复杂性和基础设施要求。

七、国际部署：从普罗旺斯到约旦阿卜杜拉国王运河

7.1 普罗旺斯运河（旗舰系统）

普罗旺斯运河自1960年代运行，1971年起实施动态调节，既是生产系统也是活体实验室。SCP的工程部门在突尼斯、胡志明市、达喀尔、太子港（海地）和圣但尼（留尼汪）设有办事处，业务覆盖40多个国家。

7.2 摩洛哥：最深入的国际部署

SCP在摩洛哥安装了动态调节系统，覆盖三条主要运河：Canal de Rocade（118公里、20 m³/s，服务马拉喀什附近的ORMVA du Haouz）、N'fis运河（16公里、8 m³/s）和Tadla-Tessaout T2运河（93公里、12 m³/s）。这些系统约30年前安装，15年前进行了部分翻新，SCP最近再次获得了全部三条运河调节系统的全面更新合同。摩洛哥还通过拉巴特-萨累的SNCE/SIDEN进行Neyrtec设计闸门的本地化制造。

7.3 约旦阿卜杜拉国王运河（KAC）

约旦阿卜杜拉国王运河（KAC）——110公里、首部容量20 m³/s、37座节制闸——是SCP明确列出的动态调节部署项目。SCP目前（2025年）作为与Dorsch Impact（德国）和Engicon（约旦）组成的联合体的一部分，参与北段53公里的修复工程，由KfW资助，约旦河谷管理局监督，为期六年的详细工程设计任务。

7.4 土耳其Harran干渠

土耳其Harran干渠是东南安纳托利亚项目（GAP）的组成部分，于1989年由BRL-GERSAR（BRL Ingénierie前身）设计了完整的调节系统。这条120公里、80 m³/s的运河采用了Neyrtec闸门系列的教科书式配置：上游渠段（R1-R7）配置AMIL闸门，中段蓄水渠段（R8-R10）配置Mixte闸门，下游渠段（R11-R19）配置AVIS/AVIO闸门，另有14个二级远程监测站通过无线电链路连接。

7.5 BRL集团

BRL集团在法国南部运营自有大型基础设施：Philippe Lamour运河（60公里，服务36,000+公顷），由Aristide Dumont泵站供水（1960年由戴高乐总统揭幕，从罗纳河提水最大至63 m³/s），加上106公里的区域性渠道。BRL Ingénierie（BRLI）——总部位于尼姆，190+名员工——其营业额的50%来自80多个国家的国际项目，“调节与自动控制”被明确列为核心能力之一。BRLI近期项目包括摩洛哥Souss-Massa海水淡化PPP项目（275,000-400,000 m³/天，约40亿迪拉姆）、泰国软件平台项目（2025年9月）和秘鲁前期投资研究（2025年11月）。

7.6 全球部署版图

| 地区 | 具体部署 | 技术组成 |
| --- | --- | --- |
| 法国 | 普罗旺斯运河、Gignac运河、BRL Philippe Lamour运河 | 动态调节+AMIL/AVIO+SIC² |
| 摩洛哥 | Canal de Rocade、N'fis、Tadla-Tessaout T2 | 动态调节+本地化Neyrtec闸门 |
| 约旦 | 阿卜杜拉国王运河(KAC) 110km | 动态调节+闸门现代化 |
| 土耳其 | Harran干渠(GAP项目) 120km | AMIL+Mixte+AVIO全系列 |
| 马里 | Sahel运河(Office du Niger) | BIVAL算法 |
| 斯里兰卡 | Kirindi Oya右岸干渠 | SIC²仿真应用 |
| 巴基斯坦 | Upper Swat、Lower Bari Doab、Pehur、Hakra | SIC²仿真应用 |
| 巴西 | Hydrostec制造基地(圣保罗州) | AMIL/AVIO闸门制造 |

八、专利布局与知识产权生态

法国渠道控制技术的基础专利组合直接追溯到Neyrpic时代。US Patent 2,168,117（Pierre F. Danel, Neyrpic, 约1939年）建立了最初的浮子-配重闸门设计。US Patent 2,645,089A（Ets. Neyrpic, 约1953年）覆盖了具有比例和全有全无模式的自动闸门。US Patent 2,699,652A（François Laszlo, Neyrpic, 1955年）涉及防止AMIL型闸门振荡的活塞阻尼器/稳定腔。US Patent 2,851,861A（Neyrpic, 1958年）覆盖了下游控制渠道系统——AVIS/AVIO的概念基础——使用继电器装置和差动扇形闸门。

这些专利早已过期，但制造技术诀窍、校准程序和商标权构成了当前的主要知识产权。AMIL、AVIS、AVIO、Mixtes和Modules à Masques商标归GE（通过2015-2016年Alstom能源收购）所有，Hydrostec（巴西）持有独家使用权。

SIC²软件是INRAE的专有知识产权，以编译后的Windows可执行文件+商业许可证发行。未发现特定的软件专利，尽管代码库本身构成受保护的知识产权。R接口包（Rsic2）基于GNU AGPLv3开源，托管在INRAE的GitLab实例（forgemia.inra.fr/sic2）。SCP的动态调节以工程咨询服务和专有技术诀窍形式商业化，而非以专利算法形式。

8.1 技术转移模型

法国渠道控制技术的转移模型形成了一条清晰的流水线：INRAE蒙彼利埃进行基础研究、开发仿真工具（SIC²）和经验证的算法 → SCP和BRL Ingénierie在运营系统中部署这些技术并国际输出 → Hydrostec（巴西）和区域性制造商（摩洛哥SNCE/SIDEN、法国Perrier Sorem和AMR）生产硬件 → AFEID（法国水利灌溉排水协会）作为连接研究与实践的专业网络。这一模型展现了显著的持久性——相同的机构关系在六十年的名称变更中持续存在（CEMAGREF → IRSTEA → INRAE, Neyrpic → Neyrtec → GEC Alsthom → Alstom → GE）。

九、运行设计域（ODD）分析

9.1 场景处理能力评估

| 运行场景 | 法国系统能力 | Rubicon TCC能力 |
| --- | --- | --- |
| 常规需水变化 | ★★★ 优秀——核心设计目标 | ★★★ 优秀——NeuroFlo协调所有闸门 |
| 突发大流量变化 | ★☆ 中等——受下游蓄水动态限制 | ★★★ 优秀——闸门间通信、同步调整 |
| 降雨事件 | ★☆ 中等——24/7值守+传感器检测 | ★★★ 优秀——FlumeGate沿渠关闭、蓄水 |
| 通信中断 | ★★★ 良好（液力闸门零依赖） | ★☆ 中等——失去协调，闸门保持最后设定 |
| 闸门故障 | ☆ 有限——AMIL无远程诊断 | ★★ 良好——电子诊断、模块化现场维护 |
| 传感器故障 | ★☆ 中等——动态调节依赖传感数据 | ★★ 良好——集成传感器、可收回维护 |

9.2 液力机械闸门的韧性优势与局限

Neyrtec液力机械闸门的核心韧性优势在于其零外部依赖特性：无电力、无通信、无SCADA、无软件——在基础设施薄弱的中东北非和撒哈拉以南非洲地区，这一特性至今无可替代。然而，其局限性同样显著：AMIL闸门的固定高灵敏度使其易受扰动和卡滞影响；温度敏感的减震器随磨损导致剧烈撞击和焊缝断裂；浮子室泄漏使控制丧失；洪水消退后无法自动恢复正常控制。最根本的是，这些闸门无法远程调整设定值、远程诊断故障或远程重新配置——这使其与现代数字化运维理念存在结构性矛盾。

9.3 与CHS三层架构的映射分析

将法国技术体系映射到CHS（Cybernetics of Hydro Systems）的层次化控制架构，可以揭示一个结构性缺口。SIC²为离线水力仿真和优化提供了优秀的规划层能力。AMIL/AVIO闸门和PI控制器提供了可靠的本地/PID层。然而，法国方法历史上缺乏显式的实时MPC优化层——即跨多个渠池同时进行滚动时域预测优化的协调控制。动态调节的体积差方法具有预测性要素，Smith预估器补偿了延迟，但它本质上是增强了前馈的分散化反馈策略，而非约束优化。Viala等人（2004年）探索了在普罗旺斯运河Aix Nord子系统上添加基于LQR的多变量最优控制，但这仍停留在研究层面而非运营实践。

| CHS层次 | 法国体系对应 | 完备性评估 |
| --- | --- | --- |
| Layer 3：规划优化层 | SIC²离线仿真+动态调节的前馈预测 | ★★ 良好但非实时在线 |
| Layer 2：监督MPC层 | 动态调节(体积差+Smith预估器) | ★☆ 有预测性但非约束优化 |
| Layer 1：本地PID/执行层 | Neyrtec液力闸门+PI控制器 | ★★★ 优秀（尤其液力闸门的韧性） |

十、核心学术文献与著作

10.1 里程碑式著作

Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer, London. ISBN 978-1-84882-623-6. 409页。全书分三部分：建模（Saint-Venant方程、频域分析、有限维模型、IDZ模型）；单渠池控制（水工建筑物控制、经典PI策略、混合H∞控制、前馈开环控制）；多渠池控制（分散化控制设计、实验室渠道验证、大坝-河流系统）。附录提供完整的数学推导，附MATLAB文件。

Malaterre, P.-O. (1994). Modélisation, Analyse et Commande Optimale LQR d'un Canal d'Irrigation. 博士论文, LAAS-CNRS/ENGREF/CEMAGREF. 220页, 255条参考文献。建立了LQR最优控制器（PILOTE算法）和渠道控制算法的分类体系。

10.2 关键期刊论文

Malaterre, P.-O., Rogers, D.C. & Schuurmans, J. (1998). Classification of Canal Control Algorithms. ASCE J. Irrigation and Drainage Engineering, 124(1), 3-10. 渠道控制算法分类的标准参考。

Litrico, X. & Fromion, V. (2004). Simplified Modeling of Irrigation Canals for Controller Design. ASCE J. Irrigation and Drainage Engineering, 130(5), 373-383. IDZ模型的首次系统阐述。

Litrico, X. & Fromion, V. (2004). Frequency Modeling of Open-Channel Flow. J. Hydraulic Engineering, 130(8), 806-815. 非均匀流频率响应的数值计算方法。

Litrico, X. & Fromion, V. (2006). Tuning of Robust Distant Downstream PI Controllers for an Irrigation Canal Pool (I: Theory; II: Implementation). ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 132(4), 359-379. 基于IDZ模型的PI解析整定。

Litrico, X. & Fromion, V. (2006). H∞ Control of an Irrigation Canal Pool with a Mixed Control Politics. IEEE Trans. Control Systems Technology, 14(1), 99-111. 混合H∞渠池控制。

Litrico, X. & Fromion, V. (2006, 2009). Boundary control of hyperbolic conservation laws using a frequency domain approach. Automatica, 42(6), 967-972; 45(3), 647-656. Saint-Venant方程振荡模态的边界控制器抑制。

Litrico, X. et al. (2007). Automatic Tuning of PI Controllers for an Irrigation Canal Pool. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 133(1), 27-37. ATV方法在Gignac运河的现场验证。

Sart, C., Baume, J.-P., Malaterre, P.-O. & Guinot, V. (2010). Adaptation of Preissmann's Scheme for Transcritical Open Channel Flows. J. Hydraulic Research, 48(4), 428-440. SIC²跨临界流格式扩展。

Belaud, G. et al. (2013). Hydraulic Modeling of a Mixed Water Level Control Hydromechanical Gate. HAL hal-00842380. Mixte闸门数学模型。

Deltour, J.-L. & Sanfilippo, F. (1998). Introduction of Smith Predictor into Dynamic Regulation. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 47-55. 动态调节中Smith预估器的引入。

十一、总结与对CHS体系的启示

11.1 法国学派的核心优势与局限

法国渠道自动化控制学派代表了全球分布参数控制理论与水利工程实践最深入整合的成果。Litrico和Fromion的频域方法论——从渠道物理解析推导控制器参数，具有形式化鲁棒性保证——在学术严谨性上至今无人超越。SIC²是最具渠道控制专用性的仿真平台，其控制算法集成深度无竞争者能及。Neyrtec闸门系列解决了一个其他任何机构甚至未曾尝试过的问题：在零动力、零通信条件下实现可靠的自动下游水位控制。动态调节已在普罗旺斯运河上经受了超过50年的运营检验。

局限性同样明确。缺乏实时MPC协调层意味着法国方法无法实现Rubicon TCC所交付的系统级优化。液力机械闸门尽管具有极强韧性，但无法远程调整、远程诊断或远程重配。技术转移模型——公共研究机构到国有渠道运营商到国际咨询——未能产生具有Rubicon集成硬件-软件栈那样市场渗透力的商业产品。SCADA集成落后一代，SCP直到现在才迁移至Ignition v8.3。

11.2 对CHS体系的启示

法国学派对Cybernetics of Hydro Systems理论体系的发展提供了多维度的启示。

理论互补性：Litrico-Fromion的IDZ模型可作为CHS三层架构中Layer 2实时MPC层的被控对象模型。其解析可推导性意味着无需大量运行数据即可建立控制模型，这对新建水网或缺乏历史数据的改造项目尤为重要。将IDZ模型嵌入MPC框架——以SIC²进行离线设计和标定，以电动闸门集成传感器进行执行——是最具前景的融合路径。

Layer 1的物理洞察：法国学派关于下游控制产生间接流量闭环、而上游控制不产生的洞察，以及分散方案中水位误差向上游放大的结论（与墨尔本学派Cantoni等人的证明一致），为CHS体系的Layer 1设计提供了理论基础。

液力闸门的韧性启示：Neyrtec闸门的零依赖运行理念与CHS体系对降级运行和应急韧性的关注高度一致。在极端条件下（通信中断、电力中断），系统能否维持基本控制功能是衡量自主水网安全性的关键指标。液力机械控制作为终极降级方案的思想值得在HydroOS安全边界管理中予以体现。

仿真驱动验证范式：SIC²将仿真代码与实际部署代码统一的理念，与CHS体系提出的SIL/HIL在环测试方法论高度契合。SIC²在控制算法集成方面的深度，可为HydroOS的CHS Engine仿真验证环节提供参考。

分类学的框架价值：Malaterre的四轴分类框架（变量-逻辑-设计-实施）为CHS体系的算法库组织和智能选择机制提供了成熟的概念工具。将CHS理论的反馈、解耦、降阶、涌现四原理与Malaterre分类的四轴进行交叉映射，可能产生新的理论洞察。

本报告基于公开学术文献、专利文档、机构网站和技术会议资料编制。所有技术描述和数据均可追溯至原始来源。