美国学派渠道自动化控制技术

深度分析报告

从USBR到ASCE MOP 131的工程实用主义技术体系

USBR · USDA-ARS · ITRC/Cal Poly · ASCE EWRI

2025年2月

内部研究资料 · 机密

目    录

一、美国渠道自动化控制体系概述	1

1.1 关键数据概览	1

二、美国垂务局（USBR）：开创性先驱工作	1

2.1 ELFLO算法：最早的电子模拟控制系统	1

2.2 Gate Stroking方法：前馈控制的美国原型	1

2.3 LittleMan控制器与可控体积方法	1

2.4 《Canal Systems Automation Manual》（1991）	1

2.5 Buyalski径向闸门流量算法	1

三、ITRC/Cal Poly：美国灌区PLC自动化的实践先锋	1

3.1 CARDD算法：启发式下游控制	1

3.2 PLC基分布式自动化架构	1

3.3 CanalCAD仿真工具	1

3.4 PI控制器改进与现场部署	1

四、USDA-ARS：最优控制理论与现场MPC实施	1

4.1 简单最优反馈控制器	1

4.2 SacMan：美国学派的旗舰软件	1

4.3 MPC现场实施：VanOverloop-Clemmens合作	1

4.4 Bautista的前馈控制贡献	1

五、ASCE专业委员会：全球基准与知识体系	1

5.1 渠道自动化算法专业委员会（1998年特刊）	1

5.2 ASCE MOP 131（2014年）	1

六、美国学派算法谱系与技术演进	1

6.1 算法演进时间线	1

6.2 美国学派与法国/澳洲学派的方法论对比	1

七、现场部署与工程实践	1

7.1 USBR早期部署	1

7.2 Salt River Project自动化试点	1

7.3 MSIDD WM Canal：MPC现场实施	1

7.4 ITRC现场项目网络	1

7.5 部署版图	1

八、运行设计域（ODD）分析	1

8.1 场景处理能力评伊	1

8.2 与CHS三层架构的映射	1

九、核心学术文献	1

9.1 基础性手册与报告	1

9.2 关键期刊论文	1

十、总结与对CHS体系的启示	1

10.1 美国学派的核心优势与局限	1

10.2 对CHS体系的启示	1

一、美国渠道自动化控制体系概述

美国在灌溉渠道自动化控制领域形成了与法国学派风格迥异的技术体系。如果说法国学派的核心特征是“物理推导优先”——从详尽的数学理论出发推导控制器参数，那么美国学派的核心特征则是“工程实用主义”——在真实灌区的约束条件下，以最小成本实现可部署、可维护、可扩展的自动控制系统。美国学派的技术发展历程可以概括为三个阶段：1970年代USBR的模拟电子控制探索（1971-1991）、1990年代ITRC的PLC基现场自动化实践（1989-2010s）、以及2000年代USDA-ARS的最优控制与全局MPC研究（2001-2014）。

美国学派的核心支撑机构包括四大主体。美国垦务局（Bureau of Reclamation, USBR，丹佛技术服务中心）是历史最悠久的先驱机构，开创了美国渠道自动化的全部基础工作。USDA农业研究服务局（Agricultural Research Service, ARS，马里科帕美国旱地农业研究中心）以Albert J. Clemmens和Eduardo Bautista为核心，在最优反馈控制器和MPC现场实施方面做出了最重要的学术贡献。ITRC（Irrigation Training & Research Center，加州理工大学圣路易斯奥比斯波校区）由Charles Burt创建，是美国灌区PLC基自动化的实践先锋。ASCE EWRI（美国土木工程师学会环境与水资源研究所）通过两个专业委员会建立了全球标准测试基准和实践手册。

美国学派的核心特征可以概括为五点。第一，工程实用主义：所有算法开发均以真实灌区的实际部署为目标，考虑PLC编程能力、电力可用性、维护人员技能水平等实际约束。第二，分布式控制架构：ITRC明确倡导每个控制结构配置独立的PLC，通过SCADA系统远程监控但各站自主运行。第三，基准测试文化：ASCE专业委员会建立了全球公认的Test Canal 1和Test Canal 2基准，为算法比较提供了统一平台。第四，跨学派协作：美国机构与荷兰Delft、法国INRAE、澳大利亚Rubicon的合作极为深入，VanOverloop与Clemmens在MSIDD WM渠上的联合MPC现场测试即为典型。第五，知识体系化：从USBR的《Canal Systems Automation Manual》三卷本（1991）到ASCE MOP 131《Canal Automation for Irrigation Systems》（2014），美国学派将研究成果系统化为可查阅的工程实践手册。

1.1 关键数据概览

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 技术体系历史 | 1971年起（ELFLO原型）；1983年（CARDD）；1991年（USBR手册）；2014年（MOP 131） |
| 核心机构 | USBR丹佛、USDA-ARS马里科帕、ITRC/Cal Poly圣路易斯奥比斯波、ASCE EWRI |
| 关键人物 | Buyalski、Shand、Burt、Clemmens、Bautista、Wahlin、Strand、Rogers、Zimbelman |
| 基准渠道 | ASCE Test Canal 1（基于Corning Canal）、Test Canal 2（基于实际平缓渠道） |
| 现场部署 | Corning、Coalinga、South Gila、Salt River Project、MSIDD WM Canal、Government Highline Canal |
| ASCE MOP 131 | 2014年出版，国际团队协作（美/荷/澳/法/西/葡/中/墨） |
| 核心软件 | SacMan（Software for Automated Canal Management）、CanalCAD（ITRC） |
| ITRC规模 | 13名专业人员+15-25名学生，65%技术服务/15%培训/20%研究 |

二、美国垂务局（USBR）：开创性先驱工作

美国垦务局（Bureau of Reclamation）是美国渠道自动化的先驱机构，其丹佛技术服务中心（Technical Service Center）的水力学实验室从1970年代开始系统地探索渠道自动控制技术。其开创性贡献体现在多个层面。

2.1 ELFLO算法：最早的电子模拟控制系统

ELFLO（Electronic Filter and Level Offset）算法由M.J. Shand于1971年在研究加利福尼亚Corning Canal自动化时提出，后经Clark P. Buyalski等人于1979年完善（REC-ERC-79-03研究报告）。Shand最初希望在Corning Canal上实现Smith预估器以显式补偿渠池时间延迟，但开发模拟死区时间模型遇到技术困难。因此，他转向了效率较低但实现更容易的ELFLO方法。

ELFLO的核心原理包含两个组分。电子滤波器（Electronic Filter）对下游水位测量值进行低通滤波，抑制短期波动和传感器噪声。水位偏移（Level Offset）为下游水位设定点添加一个正偏移，在别处不变的情况下强制闸门开度增大，从而在渠池中建立运行存储量。另外，RESET组分（积分控制）通过积累水位偏差消除稳态误差。ELFLO+RESET实质上是一个带全通滤波预处理的下游PI控制器，于1979年在USBR实验室渠道上通过原型测试。

值得注意的是，Shand 1971年对Smith预估器的探索比法国Deltour 1992年在动态调节中引入Smith预估器早了21年。美国先驱的技术直觉是正确的，但当时的模拟电子技术尚不足以支撑复杂的死区时间模型——这待数字计算机普及后才得以解决。

2.2 Gate Stroking方法：前馈控制的美国原型

USBR于1979年开发的Gate Stroking方法是一种经典的前馈控制算法。其核心思想是：给定所有取水口的计划流量变化时间表，通过维持渠道中每个渠池的平衡设定水位，反向求解上游闸门应当执行的调整时间表。这实质上是一个反演Saint-Venant方程的逻辑过程：从已知的下游需水变化出发，计算上游闸门应当提前多久、以什么速率调整，使得波传播到达取水点时恰好满足需求。

Bautista、Clemmens和Strelkoff（1997年ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 123(2), 129-136）对多种Gate Stroking数值求解过程进行了系统比较。Bautista等人（2003年，129(2), 129-137）进一步揭示了明渠前馈控制问题的一般特性。后来，Bautista和Clemmens发展了“体积补偿”（Volume Compensation）方法（2002年USCID会议），将Gate Stroking的预测前馈与体积守恒约束结合，形成更实用的前馈控制方案。

2.3 LittleMan控制器与可控体积方法

Buyalski于1991年在《Canal Systems Automation Manual》中描述的LittleMan控制器是一种基于三位置控制器的经验方法，具有上游和下游两种配置。其设计理念是模拟经验丰富的渠道操作员的决策逻辑：当水位偏差超过死区时，执行固定幅度的闸门调整，然后等待一定时间观察响应。这种方法虽然简单，但在缺乏精确渠道模型的条件下具有很好的鲁棒性。

USBR的“可控体积”（Controlled Volumes）方法是另一个重要贡献，它通过维持渠池水体积在目标值附近来实现控制。这一思想与法国SCP动态调节的“体积差”原理异曲同工。

2.4 《Canal Systems Automation Manual》（1991）

USBR于1991年出版的《Canal Systems Automation Manual》是美国渠道自动化领域的基础性文献，由Buyalski、Ehler、Falvey、Rogers和Serfozo五人合著。全书分三卷：第一卷面向用水户和操作员，介绍基本概念；第二卷面向规划和设计工程师；第三卷面向研究与开发专家，涵盖控制理论分析。这一分层结构反映了美国学派对技术转化的重视——从基础概念到高级理论，逐层递进，确保不同层次的读者均可获得适用的指导。

早在该手册之前，USBR于1973年就发布了《Water Systems Automation — State of the Art》报告，全面盘点了当时的自动化技术现状，覆盖泵站、上游控制、反馈控制、数学建模、通信系统等，并列出了Coalinga Canal、Corning Canal、South Gila Canal、Garrison Diversion Unit和Central Arizona Project等计划安装项目。这篇报告记录了美国渠道自动化的最早期规划状态。

2.5 Buyalski径向闸门流量算法

Buyalski于1983年发布的研究报告《Discharge Algorithms for Canal Radial Gates》（REC-ERC-83-9）建立了渠道径向闸门的流量计算算法。这项工作对全球渠道自动化具有基础性意义：精确的闸门流量计算是所有前馈控制和流量监测的前提。Clemmens等人（2003年ASCE J. Hydraulic Engineering, 129(9)）后来对淹没径向闸门的标定进行了重要扩展，Clemmens（2004年）进一步研究了并联径向闸门避免淹没过渡区的方法。

三、ITRC/Cal Poly：美国灌区PLC自动化的实践先锋

灌溉培训与研究中心（Irrigation Training & Research Center, ITRC）于1989年由Charles M. Burt在加州理工大学圣路易斯奥比斯波校区（Cal Poly SLO）创建，隶属于生物资源与农业工程系（BRAE）。当前由Burt（主席兼创始人）和Stuart Styles（主任）共同领导，配备13名专业人员和15-25名学生。ITRC的工作构成约为65%直接技术援助、15%培训、20%研究，其宣言是“moving water in new directions”。

3.1 CARDD算法：启发式下游控制

CARDD（Canal Automation for Rapid Demand Deliveries）是Burt于1983年在犹他州立大学博士论文中提出的启发式下游水位控制算法。与法国学派的理论推导方法不同，CARDD基于经验规则，模拟操作员的决策逻辑：当下游水位偏离设定点时，根据偏差大小和方向执行一系列预定义的闸门调整动作。CARDD的核心概念是“快速需水响应”——当农户需要用水时，系统应尽可能快地响应，而不是要求农户提前数天预约。

Wahlin和Clemmens（2002年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 128(6), 365-375）在ASCE Test Canal 1上对CARDD进行了严格的仿真测试，与标准PI控制和带水力解耦器的PI控制进行对比。结果表明，CARDD的启发式逻辑在某些场景下具有明显的响应速度优势，但缺乏严格的稳定性保证，且参数调整依赖经验而非解析方法。

3.2 PLC基分布式自动化架构

ITRC对美国渠道自动化实践的最重要贡献是其PLC基分布式控制架构。Burt于2002年在USCID会议上发表的“Advances in PLC-Based Canal Automation”明确阐述了ITRC的核心架构理念：每个控制结构/泵站配置一个独立的PLC，各PLC自主运行自动控制算法，同时通过SCADA系统接受灌区办公室的远程监控。操作人员可从办公室将任何设备切换为“手动”模式，或变更目标水位/压力/流量。

这种架构与法国SCP的集中式架构形成鲜明对比：SCP依赖中央调度中心24/7值守工程师，而ITRC倡导各站独立自主运行。这一差异反映了美国灌区的现实：大多数灌区规模较小、缺乏24/7值守人员、通信基础设施不可靠，因此分布式架构具有更强的韧性。

3.3 CanalCAD仿真工具

ITRC开发了CanalCAD渠道仿真工具，用于在部署前测试控制算法。Burt于2002年文章中提到，ITRC已注意到仿真与实际之间的差异，特别是在低流量条件下出现的缓慢振荡现象在CanalCAD中无法复现。这一诚实的经验报告体现了美国学派的实用主义精神——必须认识到仿真模型的局限性，并通过现场测试验证。

3.4 PI控制器改进与现场部署

Burt、Mills和Khalsa（1998年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 53-57）发表了“Improved Proportional-Integral (PI) Logic for Canal Automation”，提出了针对灌溉渠道特点的PI控制器改进方法。Burt等人（2001年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 127(2), 84-91）还发表了“Flap Gate Design for Automatic Upstream Canal Water Level Control”，为上游水位控制提供了简单实用的翻板闸门设计。

ITRC的现场部署案例包括：Sutter Mutual Water Company的Portuguese Bend Canal、Patterson Irrigation District现代化项目、West Stanislaus Irrigation District、Walker River Irrigation District，以及Government Highline Canal的自动化按需供水项目。每个项目都形成了详细的案例研究报告，可在ITRC网站（itrc.org）下载。Burt（2017年）还发表了“Accelerated Irrigation Canal Flow Change Routing”，提出了加速流量变化传播的实用方法。

四、USDA-ARS：最优控制理论与现场MPC实施

美国旱地农业研究中心（U.S. Arid-Land Agricultural Research Center，位于亚利桑那州马里科帕）的水管理与节水研究单元（Water Management and Conservation Research Unit）是美国学派中学术产出最丰富的机构。其核心团队包括：Albert J. Clemmens（中心主任、研究领导）、Eduardo Bautista（农业工程师）、Robert J. Strand（电气工程师）和Brian T. Wahlin（后转入WEST Consultants）。

4.1 简单最优反馈控制器

Clemmens和Schuurmans（2004年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 130(1), 26-34）发表了“Simple Optimal Downstream Feedback Canal Controllers: Theory”，建立了一类从简单PI到完全多变量最优的反馈控制器谱系。关键洞察是：标准PI控制器实际上是这一最优控制器族的极限情形。通过引入水力解耦器（hydraulic decouplers），可以在保持PI控制器的简单性的同时，显著改善多渠池间的协调性能。Clemmens和Wahlin（2004年，130(1), 35-46）在ASCE Test Canal上验证了这些控制器的性能。

这一工作的重要意义在于它揭示了PI控制与LQR最优控制之间的连续谱系关系，而不是将它们视为两种完全不同的方法。Schuurmans（荷兰Delft）与Clemmens（美国ARS）的这一合作是美荷学派交叉的典型体现。

4.2 SacMan：美国学派的旗舰软件

SacMan（Software for Automated Canal Management）是Clemmens团队开发的渠道自动管理软件。它感知渠道内的水位变化并自动调整闸门以增加或减少水流。SacMan在亚利桑那州的Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District（MSIDD）WM Canal上进行了全面的现场测试。

Clemmens和Strand（2010年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 136(7), 451-459）报告了SacMan在WM侧渠上的应用，包括多种控制器的比较测试。Clemmens、Strand和Bautista（2010年，136(7), 470-478）进一步展示了如何使用SacMan将需水变化路由到WM侧渠的用户。Bautista和Clemmens（2006年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 132(2), 143-152）则报告了Salt River Project渠道自动化试点项目的仿真测试结果。

4.3 MPC现场实施：VanOverloop-Clemmens合作

美国学派与荷兰学派的最重要合作成果是在MSIDD WM Canal上的MPC现场实施。VanOverloop、Clemmens、Strand、Wagemaker和Bautista（2010年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 136(11), 747-756）发表了“Real-Time Implementation of Model Predictive Control on Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District’s WM Canal”。这是全球最早的灌溉渠道MPC现场实施案例之一，证明了MPC能够高效地向用户供水，同时保持所有位置的水位偏差很小。

Wahlin（2004年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 130(3), 227-238）先前已在ASCE Test Canal 1上对MPC进行了仿真测试，发现在没有最小闸门运动约束时MPC相当鲁棒，但在有最小闸门运动约束时水位会围绕设定点持续振荡。这一发现对MPC的实际部署具有重要启示：闸门执行器的物理约束（最小运动量、死区）必须在控制器设计中显式处理。

4.4 Bautista的前馈控制贡献

Eduardo Bautista在明渠前馈控制理论方面做出了重要贡献。Bautista、Strelkoff和Clemmens（2003年，ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 129(2), 129-137）揭示了明渠前馈控制问题解的一般特性，证明了在维持渠池目标水位的同时实现流量转换的数学条件。Wahlin和Bautista（2003年USCID会议）将体积补偿与MPC进行了系统比较，证明两种方法在特定条件下具有等价性。

五、ASCE专业委员会：全球基准与知识体系

5.1 渠道自动化算法专业委员会（1998年特刊）

ASCE的渠道自动化算法专业委员会（Task Committee on Canal Automation Algorithms）于1998年在ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering第124卷第1期发表了一组具有里程碑意义的论文，构成了全球渠道控制研究的标准参考框架。

这组论文包括四篇核心文章。Malaterre、Rogers和Schuurmans（3-10页）建立了渠道控制算法的四轴分类框架。Rogers和Goussard（11-15页）盘点了当时实际使用中的控制算法。Clemmens、Kacerek、Grawitz和Schuurmans（23-30页）建立了ASCE Test Canal 1和Test Canal 2基准测试用例——Test Canal 1基于加利福尼亚Corning Canal，Test Canal 2基于实际平缓渠道，包含8个渠池，总长9500米。Ruiz-Carmona、Clemmens和Schuurmans（31-39页）建立了控制算法的统一数学表述格式。另外，Deltour和Sanfilippo、Burt等人、Liu等人也在同期发表了各自的算法贡献。

ASCE Test Canal基准的建立对全球渠道控制研究产生了深远影响。此后几乎所有新提出的控制算法——包括MPC、LQR、H∞、神经网络、强化学习等——均在这两条基准渠道上进行测试。这为不同方法的公平比较提供了统一平台——这是美国学派对全球渠道控制研究的最重要制度性贡献。

5.2 ASCE MOP 131（2014年）

ASCE的渠道自动化近期进展专业委员会（Task Committee on Recent Advances in Canal Automation, TCRACA）于2014年出版了《Canal Automation for Irrigation Systems》（Manual of Practice 131）。这部手册由Wahlin和Zimbelman担任主编，Clemmens、Choy（Rubicon Water）、Norman（USBR）、Rogers、Styles（ITRC）等人参与，团队成员来自美国、荷兰、澳大利亚、法国、西班牙、葡萄牙、中国和墨西哥。

MOP 131共八章，覆盖渠道现代化背景、水力学基础、设备与基础设施、控制理论、控制器设计、仿真测试、ASCE基准测试用例、以及控制系统实施指南。它代表了当时全球渠道自动化知识的最全面整理，也是美国学派知识体系化传统的开山之作。

六、美国学派算法谱系与技术演进

6.1 算法演进时间线

| 时间 | 算法/工具 | 开发者 | 核心原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1971 | ELFLO | Shand (USBR) | 电子滤波+水位偏移，下游PI控制 |
| 1973 | Water Systems Automation报告 | USBR | 美国渠道自动化技术现状盘点 |
| 1979 | ELFLO+RESET | Buyalski (USBR) | REC-ERC-79-03原型测试 |
| 1979 | Gate Stroking | USBR | 反演Saint-Venant的前馈控制 |
| 1983 | CARDD | Burt (Utah State) | 启发式下游水位控制 |
| 1983 | 径向闸门流量算法 | Buyalski (USBR) | REC-ERC-83-9闸门流量计算 |
| 1991 | Canal Systems Automation Manual | USBR团队 | 三卷本工程手册 |
| 1991 | LittleMan控制器 | Buyalski (USBR) | 三位置经验控制器 |
| 1998 | ASCE特刊 | 国际团队 | 分类框架+Test Canal基准 |
| 1998 | 改进PI控制 | Burt/ITRC | 灌溉渠道专用PI改进 |
| 2002 | PLC基自动化 | Burt/ITRC | 分布式PLC+SCADA架构 |
| 2002 | 体积补偿 | Bautista/Clemmens | 改进的前馈控制方法 |
| 2004 | 简单最优控制器 | Clemmens/Schuurmans | PI到LQR的连续谱系 |
| 2004 | MPC仿真测试 | Wahlin | ASCE Test Canal 1上MPC测试 |
| 2010 | MPC现场实施 | VanOverloop/Clemmens | MSIDD WM Canal实时MPC |
| 2014 | ASCE MOP 131 | 国际团队 | 全球渠道自动化实践手册 |

6.2 美国学派与法国/澳洲学派的方法论对比

| 对比维度 | 美国学派 | 法国学派 | 澳洲学派 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心理念 | 工程实用主义、现场可部署性 | 物理推导优先、理论优雅性 | 商业产品化、全集成硬软件 |
| 控制架构 | 分布式PLC，各站自主 | 集中式，24/7调度中心 | 集中+分层（NeuroFlo+本地PID） |
| 建模方法 | 数据驱动+简化物理模型 | 解析推导（Saint-Venant→IDZ） | 系统辨识+黑箱模型 |
| 闸门技术 | 利用现有径向闸/闸板闸 | Neyrtec液力机械闸门 | 全集成FlumeGate电动闸门 |
| 测试验证 | ASCE基准渠+现场测试 | SIC²仿真+普罗旺斯运行验证 | GMW 15,000+站点大规模部署 |
| 知识体系 | USBR手册+MOP 131+ASCE期刊 | Springer专著+CANARI数据库 | 专有TCC平台+专利布局 |
| 商业化程度 | 低（公共研究+咨询服务） | 中低（公共研究+国际咨询） | 极高（Rubicon商业产品） |

七、现场部署与工程实践

7.1 USBR早期部署

USBR的早期渠道自动化部署集中在美国西部灌区。Corning Canal（加利福尼亚）是ELFLO算法的原始研究对象，Shand 1971年的开创性工作即在此完成。Coalinga Canal和South Gila Canal是ELFLO+RESET的早期实施地点。此外，Garrison Diversion Unit和Central Arizona Project被列为1973年报告中的计划安装项目。

7.2 Salt River Project自动化试点

Salt River Project（SRP）是美国最大的灌溉区之一，位于亚利桑那州凤凰城地区。Clemmens、Bautista和Strand（2001年）为SRP完成了渠道自动化试点项目的第二阶段报告。Bautista和Clemmens（2006年）发表了详细的仿真测试结果。这一项目展示了如何将学术研究转化为大型灌区的实际部署。

7.3 MSIDD WM Canal：MPC现场实施

Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District（MSIDD）的WM Canal是美国学派最重要的现场测试平台。Clemmens、Strand、Feuer和Wahlin（2002年）首先在MSIDD进行了渠道自动化系统演示。随后，SacMan软件在这里接受了全面测试，包括多种控制器的比较（从SISO PI到完全MIMO最优控制器）。VanOverloop等人2010年的MPC现场实施是这一系列工作的顶峰。

7.4 ITRC现场项目网络

ITRC在加利福尼亚、华盛顿、俄勒冈、科罗拉多、亚利桑那、爱达荷和俄克拉荷马州等地拥有众多活跃的灌区现代化项目。典型案例包括：Patterson Irrigation District现代化（1999年）、West Stanislaus Irrigation District现代化（2017年）、Walker River Irrigation District现代化（2017年）、Government Highline Canal自动化按需供水项目。ITRC还为各灌区提供培训服务，包括流量测量、SCADA系统、闸门选型等内容。所有案例研究均可在itrc.org下载。

7.5 部署版图

| 项目 | 地点 | 技术组成 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Corning Canal | 加利福尼亚 | ELFLO原型研究 | 1971 |
| Coalinga Canal | 加利福尼亚 | ELFLO+RESET | 1979+ |
| South Gila Canal | 亚利桑那 | ELFLO+RESET | 1979+ |
| Salt River Project | 亚利桑那凤凰城 | SacMan试点+仿真测试 | 2001-2006 |
| MSIDD WM Canal | 亚利桑那Stanfield | SacMan+多控制器比较+MPC | 2002-2010 |
| Portuguese Bend Canal | 加州 | ITRC PLC自动化 | 2002+ |
| Patterson ID | 加州 | ITRC现代化项目 | 1999 |
| Government Highline Canal | 科罗拉多 | ITRC自动化按需供水 | 2010s |

八、运行设计域（ODD）分析

8.1 场景处理能力评估

| 运行场景 | 美国学派能力 | Rubicon TCC对比 |
| --- | --- | --- |
| 常规需水变化 | ★★ 良好（PI/MPC均可处理） | ★★★ 优秀 |
| 突发大流量变化 | ★★ 良好（CARDD设计目标） | ★★★ 优秀 |
| 通信中断 | ★★★ 优秀（分布式PLC自主运行） | ★☆ 中等（失去协调） |
| 闸门执行器约束 | ★★ 良好（已研究最小运动约束影响） | ★★★ 优秀（集成设计） |
| 多渠池协调 | ★☆ 中等（分布式架构缺乏全局优化） | ★★★ 优秀（NeuroFlo全局优化） |
| 算法可移植性 | ★★★ 优秀（开放文献、标准化基准） | ★ 有限（专有封闭系统） |

8.2 与CHS三层架构的映射

| CHS层次 | 美国体系对应 | 完备性评估 |
| --- | --- | --- |
| Layer 3：规划优化层 | Gate Stroking前馈+ASCE基准测试 | ★☆ 离线为主 |
| Layer 2：监督MPC层 | VanOverloop-Clemmens MPC现场实施 | ★★ 已验证但未大规模部署 |
| Layer 1：本地PID/执行层 | 分布式PLC PI控制+现有闸门 | ★★★ 成熟可靠 |

美国学派在Layer 1层面提供了成熟、鲁棒、可维护的分布式解决方案。在Layer 2层面，MSIDD WM Canal的MPC现场实施验证了可行性，但未能像Rubicon TCC那样实现大规模商业部署。在Layer 3层面，Gate Stroking和体积补偿提供了离线前馈能力，但缺乏实时在线优化。

九、核心学术文献

9.1 基础性手册与报告

USBR (1973). Water Systems Automation — State of the Art. Bureau of Reclamation. 美国渠道自动化最早的系统性报告。

Buyalski, C.P. et al. (1991). Canal Systems Automation Manual, Volumes 1-3. U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation. 三卷本工程手册，分别面向操作员、设计工程师和研究专家。

Wahlin, B. & Zimbelman, D. (2014). Canal Automation for Irrigation Systems. ASCE Manual of Practice 131. 全球渠道自动化实践手册。

9.2 关键期刊论文

Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B. & Schuurmans, W. (1998). Test Cases for Canal Control Algorithms. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 23-30. 全球标准基准测试用例。

Malaterre, P.-O., Rogers, D.C. & Schuurmans, J. (1998). Classification of Canal Control Algorithms. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 3-10. 渠道控制算法分类标准参考。

Burt, C.M., Mills, R.S. & Khalsa, R.D. (1998). Improved Proportional-Integral (PI) Logic for Canal Automation. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 124(1), 53-57. PI控制器改进。

Wahlin, B.T. & Clemmens, A.J. (2002). Performance of Historic Downstream Canal Control Algorithms on ASCE Test Canal 1. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 128(6), 365-375. CARDD/PI/PI+解耦器基准测试。

Clemmens, A.J. & Schuurmans, J. (2004). Simple Optimal Downstream Feedback Canal Controllers: Theory. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 130(1), 26-34. PI到LQR的连续谱系。

Wahlin, B.T. (2004). Performance of Model Predictive Control on ASCE Test Canal 1. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 130(3), 227-238. MPC基准测试。

Bautista, E., Strelkoff, T.S. & Clemmens, A.J. (2003). General Characteristics of Solutions to the Open-Channel Flow, Feedforward Control Problem. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 129(2), 129-137. 前馈控制理论。

VanOverloop, P.J., Clemmens, A.J. et al. (2010). Real-Time Implementation of MPC on MSIDD WM Canal. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 136(11), 747-756. MPC现场实施。

Clemmens, A.J. & Strand, R.J. (2010). Application of SacMan to the WM Lateral Canal. ASCE J. Irrig. Drain. Eng., 136(7), 451-459. SacMan现场测试。

Burt, C.M. (2002). Advances in PLC-Based Canal Automation. USCID Conference. PLC基自动化架构。

Buyalski, C.P. (1983). Discharge Algorithms for Canal Radial Gates. USBR REC-ERC-83-9. 径向闸门流量算法。

十、总结与对CHS体系的启示

10.1 美国学派的核心优势与局限

美国学派的核心优势在于其工程实用主义和制度建设。ASCE Test Canal基准为全球渠道控制研究提供了统一的比较平台，这一制度性贡献的影响远超过任何单一算法的技术贡献。MOP 131将分散的研究成果整合为可查阅的工程手册，降低了技术转化的门槛。ITRC的PLC基分布式架构在美国灌区的现实约束下证明了其实用价值。Clemmens-Bautista团队在MPC现场实施方面的开拓性工作连接了荷兰理论和美国实践。

局限性也同样明确。美国学派未能产生像Rubicon那样的集成硬件-软件商业产品，技术转化主要通过咨询服务和学术发表而非产品销售。分布式架构虽然鲁棒，但缺乏全局优化能力——这恰好是MPC和NeuroFlo类集中式算法试图解决的问题。学术研究的连续性受限于联邦资助周期和人员流动（Clemmens已离开ARS转入WEST Consultants私人咨询）。

10.2 对CHS体系的启示

基准测试范式：ASCE Test Canal基准的建立是美国学派最可借鉴的制度创新。CHS体系可以借鉴这一范式，建立中国水网控制的标准基准测试场景（例如基于南水北调中线或东线的参数化测试渠道），为不同算法的公平比较提供平台。

分布式韧性：ITRC的PLC基分布式架构与CHS体系的Layer 1本地自主控制层高度契合。各站PLC自主运行、通信中断时保持本地控制的理念，与CHS“降级运行”和“安全边界管理”的设计目标一致。

PI到MPC的连续谱系：Clemmens和Schuurmans的工作揭示了PI、带解耦器的PI、LQR和MPC之间并非截然不同的方法，而是复杂度的连续谱。这一洞察对CHS体系的算法库设计具有指导意义：应当提供从SISO PI到MIMO MPC的平滑升级路径，而非强制所有项目采用最复杂的方法。

闸门执行器约束：Wahlin关于MPC在最小闸门运动约束下的振荡发现，对CHS体系的实施具有重要警示：控制器设计必须显式考虑闸门执行器的物理约束（死区、最小运动量、响应延迟），否则理论性能无法在现场实现。

知识体系化传统：从USBR三卷本手册到ASCE MOP 131，美国学派将研究成果系统化为可查阅、可学习、可执行的工程手册。CHS体系的发展可以借鉴这一传统，将理论成果转化为不同层次读者可使用的技术文档。

本报告基于公开学术文献、USBR/USDA-ARS技术报告、ASCE期刊论文、ITRC网站资料编制。所有技术描述和数据均可追溯至原始来源。