# 第四章 水系统形式化描述

本章阅读指引

适合读者：控制论背景、水利工程背景、研究生

与前章的关系：本章基于第 2 章“从自动化到自主运行”的概念，将水系统形式化为标准的控制对象。

与后章的关系：本章的形式化方法（状态空间、传递函数）是第 5 章可控可观性和第 6 章八原理的数学基础。

核心概念（5 个）： - 状态空间：x-u-d-y 四元组，描述系统动态 - 传递函数：输入 - 输出关系的频域描述 - 圣维南方程：水力学基本方程（PDE） - 降阶路径：从 PDE 到控制模型的两种方法 - 可控模型族：高保真→降阶→数据增强的三层体系

直觉类比：如果把水网比作交通系统，本章的状态空间相当于“车流密度 - 车速 - 入口匝道 - 出口匝道”的关系模型。

可略读部分（如已熟悉）： - §4.2.2：圣维南方程推导（水力学背景读者可略读） - §4.4：数学证明（了解结论即可）

## 4.1 为什么需要形式化

控制论研究的第一步是将被控对象形式化。形式化的目的不是“为了数学而数学”，而是：

- 统一语言：不同类型的水系统（水库、渠道、管网）可以用同一套语言讨论

- 可计算：把“运行经验”映射为“可计算结构”

- 可验证：形式化后才能进行稳定性分析、性能评估和在环验证

- 可传承：经验不再依赖个人记忆，而是编码为模型参数

一个调度员说“上游放水后，下游大约 4 个小时才有反应”，这句经验在控制论框架下对应着传递函数中的时滞参数τ。一位老调度员说“这个季节糙率会偏大，闸门要多开一些”，对应着慢变参数θk的季节性漂移和相应的控制增益补偿。形式化不是否定经验，而是让经验变得可传承、可验证、可计算。

## 4.2 状态空间描述

### 4.2.1 状态—输入—输出—扰动四元组

将水网表示为离散时间非线性系统：

$$
x_{k+1}=f(x_k,u_k,d_k,\theta_k),\quad y_k=g(x_k,u_k)+v_k \tag{4-1}
$$

其中各变量的物理含义如下：

| 符号 | 维度 | 物理含义 | 水利工程中的典型实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| xk | Rn | 系统状态 | 库容、断面水位、管段流量、设备运行状态 |
| uk | Rm | 控制输入 | 闸门开度、泵组频率、阀位、调度指令 |
| dk | Rp | 外部扰动 | 降雨径流、来水变化、需求波动、突发取水 |
| θk | Rq | 慢变参数 | 渠道糙率、设备效率曲线、管道阻力系数 |
| yk | Rl | 可测输出 | 测站水位、超声波流量、泵站功率 |
| vk | — | 测量噪声 | 传感器误差、通信丢包、数据畸变 |

以一段长距离明渠为例，若将渠道离散为N个计算断面，则状态向量包含各断面的水位hi和流量Qi，维度为2N。南水北调中线总干渠全长 1,432 千米，若按每千米一个计算断面离散，状态向量维度可达约 2,800——这是一个远超常规工业控制系统的高维问题。相比之下，典型化工过程的状态维度在 10 到 100 之间，电力系统节点通常在数百量级。

案例 4-1：某水库状态空间建模

工程背景：某大型水库，总库容 13 亿立方米，承担防洪、供水、发电任务。

问题：如何确定状态变量？

解决方案： - 状态变量xk：库容Vk（或水位hk，两者通过库容曲线一一对应） - 控制输入uk：泄洪闸门开度gk、发电流量qgen,k - 外部扰动dk：入库流量Qin,k、降雨量Pk - 慢变参数θk：水库淤积导致的库容曲线漂移 - 可测输出yk：水位hk、出库流量Qout,k

状态转移方程：

Vk+1=Vk+(Qin,k−Qout,k)⋅Δt

其中Qout,k=qspill(gk,hk)+qgen,k，qspill为闸门泄流函数。

与本章理论的联系：本案例体现了§4.2.1 的状态空间四元组建模方法，将水库运行问题转化为标准控制问题。

### 4.2.3 状态空间的物理意义

状态空间描述的核心思想是：用一组最小完备的变量来刻画系统的动态行为。

“最小”的含义：状态变量的数量不能再少——少一个变量就无法完整描述系统。例如，描述一个水库的动态，只需要库容（或水位）一个状态变量；但描述一段渠道的动态，需要每个断面的水位和流量两个状态变量。

“完备”的含义：知道了当前状态和未来输入，就能唯一确定未来状态。这是状态空间描述的基本要求——如果当前状态不能完全预测未来，说明状态变量选得不够。

直觉理解：状态变量就像系统的“记忆”——它记录了过去所有输入对系统的影响。知道了当前状态，就不需要再知道过去的历史。

### 4.2.4 状态变量的选择原则

原则一：物理可解释。状态变量应该有明确的物理含义，便于工程理解和参数辨识。例如，水位、流量、库容都是物理可解释的状态变量。

原则二：可测量或可估计。状态变量应该是可以直接测量的，或者可以通过观测器估计的。无法测量也无法估计的状态变量没有工程价值。

原则三：最小完备。在满足完备性的前提下，状态变量数量越少越好。状态变量过多会增加计算复杂度，降低控制系统的实时性。

原则四：与控制目标相关。状态变量应该反映控制目标。如果控制目标是水位跟踪，水位应该作为状态变量；如果控制目标是能耗优化，能耗相关变量应该纳入状态空间。

### 4.2.5 高维状态空间的处理

对于大型水网，状态空间维度可能高达数千甚至数万。例如： - 南水北调中线：约 2,800 个状态变量（1,432km，每千米 2 个状态） - 大型灌区管网：约 5,000 个状态变量（数百个节点，每个节点压力 + 流量） - 城市供水管网：约 10,000+ 个状态变量（数千个节点）

降阶方法： 1. 物理降阶：基于水力特性，合并水力联系紧密的区域 2. 数学降阶：使用主成分分析（PCA）、平衡截断等方法 3. 数据驱动：使用机器学习方法学习低维流形

分布式控制：将高维系统分解为多个低维子系统，每个子系统独立控制，通过协调机制实现全局优化。

### 4.2.2 从圣维南方程到控制模型：两条降阶路径

水系统形式化的物理基础是水力学基本方程。以明渠流为例，其动力学行为由一维圣维南方程（Saint-Venant equations）描述 [4-1]：

$$
\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_l \tag{4-2a}
$$

$$
\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{Q^2}{A}\right) + gA\frac{\partial h}{\partial x} = gA(S_0 - S_f) + q_l v_l \tag{4-2b}
$$

其中A为过水断面面积，Q为流量，h为水位，ql为侧向入流，S0为底坡，Sf为摩阻坡降。摩阻坡降通常由 Manning 公式计算：Sf=n2Q2/(A2R4/3)，其中n为 Manning 糙率系数，R为水力半径。糙率系数n是一个看似简单但工程影响巨大的参数——它随水深、季节（水草生长）、淤积程度和衬砌老化而变化，正是§4.2.1 中慢变参数θk的典型代表。

式 (4-2) 是双曲型偏微分方程 (PDE)，精确求解需要沿空间和时间两个维度离散化，计算量巨大。以南水北调中线总干渠为例，若空间步长取 100 m、时间步长取 10 s，一次 24 小时仿真需要求解约 14,320 个空间节点×8,640 个时间步的方程组——这对于离线仿真尚可接受，但对于需要在分钟级给出控制决策的在线控制系统而言，计算量过大。工程中通常采用两种路径将 PDE 转化为适合控制设计的低阶模型。

路径一：空间离散化（高保真仿真模型）。 将渠道沿程离散为若干“渠池”（pool，两个相邻控制闸之间的渠段），每个渠池用 Preissmann 四点隐式格式或有限体积法离散后成为一组常微分方程（ODE），即式 (4-1) 中状态转移函数f的具体形式。这一路径保留了非线性特性和空间分布特性，适合高精度仿真，是构建数字孪生和 SIL/HIL 验证平台的基础（见第八章）。其代价是维度高、在线计算量大，不宜直接用于实时控制。

路径二：线性化降阶（控制设计模型）。 在稳态运行点附近将式 (4-2) 线性化，得到传递函数模型。Litrico 和 Fromion [4-2] 系统建立了明渠系统的积分延迟零点（Integrator-Delay-Zero, IDZ）传递函数模型：

$$
G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{A_d \cdot e^{-\tau s}(1 + p_z s)}{s} \tag{4-3}
$$

其中Ad为直流增益（反映稳态灵敏度——闸门开度变化 1%，下游水位最终变化多少），τ为纯时滞（水流传播时间——上游调节后多久下游才开始响应），pz为零点参数（反映初始逆响应特性——有些渠池在正向响应到达之前会先出现短暂的反向偏移）。这三个参数可以从渠池的几何尺寸（长度、底宽、边坡系数）、底坡和设计流量通过解析公式计算，无需试凑或反复整定。

概念速览：IDZ 传递函数的三个参数

对于非水利专业读者，IDZ 模型可以用一个生活化的类比来理解。想象你站在一条长河的上游扔一块石头： - Ad（直流增益）对应“石头有多大”——石头越大，下游水位最终变化越大 - τ（纯时滞）对应“波浪传到下游要多久”——河越长、流越慢，等待时间越长 - pz（零点参数）对应“波浪到达前水面是否先轻微下凹”——某些渠池几何形状会导致正向波到达前出现短暂的反向偏移

这三个参数完全由渠池的物理尺寸决定，不需要反复实验调整。

IDZ 模型的工程价值是惊人的：它将一个渠池从成百上千维的 PDE 降阶为仅一维或两维的状态空间模型，使得模型预测控制（MPC）的在线求解成为可能。南水北调中线工程的自动控制策略 [4-3] 和胶东调水工程的梯级泵站明渠控制方案 [4-4] 均以 IDZ 类传递函数为核心模型。Van Overloop [4-5] 在荷兰水系统中的大量实践进一步证实了 IDZ 模型在实际工程中的适用性。

案例 4-2：某渠道 IDZ 传递函数辨识

工程背景：某长距离明渠，单渠池长度 15km，设计流量 50 m³/s。

问题：如何确定 IDZ 模型的三个参数（Ad,τ,pz）？

解决方案： 1. 机理计算：根据渠池几何尺寸（底宽 20m、边坡 1:2.5、底坡 1/10000）和设计流量，通过水力学公式计算理论参数 2. 阶跃响应辨识：在稳态工况下，对上游闸门施加 5% 开度阶跃，记录下游水位响应曲线 3. 参数拟合：通过优化算法拟合 IDZ 模型参数，使得模型输出与实测数据误差最小

辨识结果： - Ad=0.42 m/%（闸门开度变化 1%，下游水位最终变化 0.42 cm） - τ=3600 s（水流传播时间 1 小时） - pz=120 s（零点参数）

验证：在独立测试工况下，IDZ 模型预测误差 RMSE = 2.3 cm，满足控制设计精度要求（<5 cm）。

与本章理论的联系：本案例体现了§4.2.2 的路径二（线性化降阶），将 PDE 模型降阶为适合控制设计的 IDZ 传递函数模型。

案例 4-3：圣维南方程降阶实践

工程背景：某调水工程，总长 120km，分为 8 个渠池。

问题：高保真 PDE 模型维度太高（~2000 维），无法用于在线 MPC 控制。

解决方案： 1. 高保真模型：Preissmann 四点隐式格式离散，空间步长 500m，时间步长 60s，维度 1920 2. 降阶策略：每个渠池采用 IDZ 模型（1 维），8 个渠池总维度 8 3. 精度验证：在典型调度场景下对比 PDE 与 IDZ 模型的输出，水位误差 RMSE = 3.8 cm

效果： - 模型维度：1920 → 8（降阶 240 倍） - 在线计算时间：120s → 0.5s（满足 MPC 实时性要求） - 控制精度损失：可接受（<5 cm）

与本章理论的联系：本案例体现了§4.2.2 的两种降阶路径对比，以及“可控模型族”的工程应用。

可控模型族。 水系统不存在“一个模型打天下”的可能。高保真 PDE 模型适合离线仿真和场景验证，低阶传递函数模型适合在线控制，数据驱动模型适合参数校正和软测量。CHS 提倡建立层次化的“可控模型族”（Controllable Model Family）：以高保真模型为根，通过严格的降阶方法派生控制模型，再用在线数据持续校准——形成“物理根模型→控制降阶模型→数据增强模型”的三层体系（见图 4-1）。第九章 HydroOS 的物理 AI 引擎将详细阐述这一技术架构。

[图 4-1: 可控模型族的三层体系] > 图 4-1 说明：金字塔形三层结构。底层“高保真 PDE 模型”（标注：离线仿真/数字孪生，维度~10³）；中层“降阶传递函数模型（IDZ 等）”（标注：在线 MPC 控制，维度~10¹）；顶层“数据增强模型”（标注：参数校正/软测量）。层间用双向箭头连接，左侧标注“降阶方法”（下→中），右侧标注“数据同化”（上→中）。旁注：物理根保真度自下而上递减，在线计算效率自下而上递增。

### 4.2.3 三类约束：物理约束、操作约束、治理约束

水系统控制与一般工业控制的重要区别之一是约束的丰富性和刚性。CHS 将约束分为三类，强调三类约束必须同构建模、同步处理（见表 4-1）。

| 约束类型 | 来源 | 违反后果 | 工程实例 | 约束性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理约束 | 系统物理极限 | 不可逆后果 | 水位上下限（南水北调中线渠道设计超高仅 0.6 m [4-3]）；流速边界（冲刷/淤积）；库容极限；闸门行程 | 刚性，不可松弛 |
| 操作约束 | 设备维护与运行安全 | 设备损伤或加速老化 | 泵组最小启停间隔（通常 20-30 分钟）；闸门每日调节次数上限；检修窗口期设备不可用 | 半刚性，特殊工况可临时放宽 |
| 治理约束 | 法律法规、协议、公共利益 | 违法或违约 | 生态下泄红线；供水服务协议（流量和水质承诺）；调度权限边界（省/地分权） | 刚性，不因经济优化而松弛 |

表 4-1: 水系统三类约束体系

在传统工程实践中，前两类约束常被纳入优化器的硬约束或软约束，第三类则停留在制度文本中，由调度员“心中有数”但不进入算法。CHS 强调三类约束同构建模：治理约束同样必须形式化为数学不等式并进入 MPC 的约束集。否则就会出现“算法最优但制度不可执行”的尴尬局面——控制器给出的“最优方案”被调度员否决，系统实质上退回到人工决策模式。

### 4.2.4 运行设计域（ODD）在水系统中的定义

日常生活中有一个直觉类比：一个优秀的新手司机在白天的城市道路上可以安全驾驶，但你不会让他在暴风雪中走山路——不是因为他技术差，而是因为那超出了他经过训练和验证的“工作条件范围”。水系统的 ODD 正是这个意思：明确界定自主控制系统“在什么条件下可以放心工作”。

自动驾驶领域使用“运行设计域”（Operational Design Domain, ODD）来界定自动驾驶系统可以安全运行的条件范围（参见第二章§2.2 的 SAE 分级 [4-6]）。CHS 将这一概念移植到水系统。参照 WNAL 分级框架，水系统 ODD 定义为五元组：

$$
\text{ODD}=\{\mathcal{H},\mathcal{I},\mathcal{E},\mathcal{R},\mathcal{C}\} \tag{4-4}
$$

| 元素 | 含义 | 定义内容 | 工程实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 水文气象范围 | 来水流量上下限、降雨强度、气温区间 | “适用于来水 50-350 m³/s、气温 -5°C 以上” |
| I | 基础设施可用性 | 设备健康度、传感器在线率、通信可达率 | “SCADA 传感器在线率≥95%，通信丢包率<5%” |
| E | 外部需求环境 | 供水需求模式、灌溉季节、电网负荷 | “城市日供水量波动在±20% 以内” |
| R | 风险边界 | 风险等级、应急响应等级 | “非汛期、上游水库无泄洪风险” |
| C | 控制能力边界 | 模型精度、算力资源、人工值守等级 | “IDZ 模型经当前工况验证，控制周期<60s” |

ODD 不是“附件说明”，而是自主运行的责任边界。超出 ODD，系统必须降级或请求人工接管（详见§4.3 和第六章）。ODD 也是动态的：随着系统积累运行经验和验证数据，ODD 可以逐步扩展。这与 WNAL 等级跃迁的逻辑一致——从 L2 到 L3 的关键跃迁之一，就是 ODD 从“稳态输水”扩展到“包含常见扰动的输水”。胶东调水工程在 2023 年的 WNAL L2→L3 试运行中，ODD 从“设计流量±10%”逐步扩展到“设计流量±30%”，每次扩展都经过了 SIL/HIL 验证（第八章）[4-7]。

## 4.3 传递函数描述

### 4.3.1 传递函数的物理意义

传递函数是经典控制理论的核心工具，它描述了线性时不变系统在频域的输入 - 输出关系。对于水系统，传递函数的物理意义尤为直观：

- 直流增益（Ad）：稳态灵敏度，输入变化 1% 导致输出最终变化多少

- 时滞（τ）：纯延迟，输入变化后多久输出才开始响应

- 时间常数（T）：响应速度，输出从初始值到达稳态值 63% 所需时间

- 零点（pz）：初始反向响应特性，某些系统在正向响应前会先出现短暂反向偏移

### 4.3.2 水系统的典型传递函数形式

水系统最常见的传递函数形式包括：

1. 积分型（Integrator）

G(s)=Ks

适用于无自调节能力的对象，如明渠水位控制。输入（闸门开度）阶跃后，输出（水位）会持续变化而不趋于稳态。

2. 积分延迟型（Integrator-Delay, ID）

G(s)=K⋅e−τss

在积分型基础上增加纯时滞，更精确描述长距离渠道。

3. 积分延迟零点型（Integrator-Delay-Zero, IDZ）

G(s)=K⋅e−τs(1+pzs)s

进一步考虑初始反向响应特性，精度最高。

4. 自调节型（Self-Regulating）

G(s)=KTs+1

适用于有自调节能力的对象，如水库水位（入库流量阶跃后，水位最终会趋于新的稳态）。

### 4.3.3 传递函数参数的工程获取方法

传递函数参数的获取方法包括：

1. 机理计算法：根据几何尺寸和水力学公式直接计算。适用于设计阶段，参数物理意义明确，但精度依赖于模型假设。

2. 阶跃响应辨识法：在稳态工况下施加阶跃输入，记录输出响应曲线，通过拟合获取参数。适用于已建工程，精度高，但需要现场试验。

3. 频率响应辨识法：施加正弦扫频信号，测量幅频和相频特性。适用于复杂系统，但实施难度大。

4. 数据驱动辨识法：利用历史运行数据，通过系统辨识算法（如最小二乘、子空间辨识）获取参数。适用于有丰富历史数据的工程，无需专门试验。

## 4.4 从圣维南方程到传递函数

### 4.4.1 线性化的数学过程

从圣维南方程 (4-2) 推导传递函数 (4-3) 的核心步骤：

- 稳态工作点选择：选择设计流量或典型运行工况作为线性化工作点(h0,Q0)

- 小扰动假设：假设状态变量在工作点附近小范围波动，即h=h0+Δh，Q=Q0+ΔQ，且Δh≪h0，ΔQ≪Q0

- Taylor 展开：将非线性项在工作点处 Taylor 展开，保留一阶项，忽略高阶项

- Laplace 变换：对线性化后的偏微分方程进行 Laplace 变换，从时域转换到频域

- 边界条件处理：代入上游闸门边界条件和下游水位边界条件，求解传递函数

详细推导过程可参见 Litrico 和 Fromion [4-2] 的专著。

### 4.4.2 线性化的适用条件与误差分析

线性化的适用条件： - 状态变量波动范围在工作点的±20% 以内 - 渠道几何形状规则（棱柱形渠道） - 底坡较小（S0<1/1000） - 弗劳德数Fr<0.5（缓流）

线性化的主要误差来源： - 大扰动工况（如洪水过程） - 非棱柱形渠道（断面形状沿程变化） - 急流或临界流（Fr≥0.5） - 强非线性边界条件（如闸门启闭过程）

误差分析方法： - 与高保真 PDE 模型对比，计算输出误差 RMSE - 在不同工况下验证，确定线性模型的适用范围（ODD） - 采用增益调度（Gain Scheduling），在不同工作点使用不同的线性模型

## 4.5 形式化的工程意义

### 4.5.1 从“经验驱动”到“模型 - 数据 - 规则”协同

形式化的核心价值在于：把“运行经验”转化为“可计算、可验证、可传承”的知识资产。

经验驱动的局限： - 依赖个人记忆，难以传承 - 难以处理多变量耦合 - 难以量化安全性和经济性权衡 - 难以应对未预见工况

模型 - 数据 - 规则协同的优势： - 模型提供预测能力（“下一步会怎样”） - 数据提供校正能力（“模型哪里不准”） - 规则提供约束能力（“什么不能做”） - 三者协同，形成闭环决策支持

### 4.5.2 形式化是自主运行的前提

没有形式化，就没有自主运行。原因如下：

- 可分析性：形式化后才能进行稳定性分析、能控能观性分析、鲁棒性分析

- 可设计性：形式化后才能系统设计控制器（PID、MPC、RL 等）

- 可验证性：形式化后才能进行 MIL/SIL/HIL 在环验证

- 可解释性：形式化后才能解释“为什么这样决策”“不这样会怎样”

### 4.5.3 形式化的边界：什么不能形式化

形式化不是万能的。以下方面目前仍难以完全形式化：

- 多目标权衡：防洪 vs 发电 vs 供水的优先级，涉及价值判断

- 极端罕见工况：缺乏历史数据，模型无法覆盖

- 人为因素：调度员的心理状态、组织文化、权责博弈

- 制度约束：某些制度规则难以用数学不等式精确表达

因此，CHS 强调“模型 - 数据 - 规则”协同，而非“模型万能”。形式化是工具，不是目的。

## 本章小结

本章介绍了水系统形式化描述的基本方法，核心内容包括：

- 状态空间四元组：x−u−d−y，将水系统抽象为标准控制对象

- 圣维南方程：水力学基本方程（PDE），形式化的物理基础

- 两条降阶路径：空间离散化（高保真）vs 线性化降阶（控制设计）

- IDZ 传递函数：积分延迟零点模型，渠道控制的核心模型

- 三类约束：物理约束、操作约束、治理约束，必须同构建模

- ODD 运行设计域：明确系统“在什么条件下可以放心工作”

- 可控模型族：高保真→降阶→数据增强的三层体系

形式化的意义在于：把“运行经验”转化为“可计算、可验证、可传承”的知识资产，是自主运行的前提。但形式化不是万能的，需要与数据、规则协同，形成闭环决策支持。

## 关键术语

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态空间 | State Space | x−u−d−y四元组，描述系统动态 |
| 传递函数 | Transfer Function | 输入 - 输出关系的频域描述 |
| 圣维南方程 | Saint-Venant Equations | 一维明渠非恒定流基本方程（PDE） |
| IDZ 模型 | Integrator-Delay-Zero | 积分延迟零点模型，渠道控制简化模型 |
| 降阶 | Order Reduction | 从高维 PDE 到低阶传递函数的过程 |
| 可控模型族 | Controllable Model Family | 高保真→降阶→数据增强的三层模型体系 |
| ODD | Operational Design Domain | 运行设计域，系统安全运行的条件范围 |
| 线性化 | Linearization | 在工作点附近 Taylor 展开，保留一阶项 |
| 系统辨识 | System Identification | 从输入 - 输出数据估计模型参数 |
| 增益调度 | Gain Scheduling | 在不同工作点使用不同的控制器参数 |

## 与第 8 章案例的联系

本章的形式化方法是第 8 章在环验证的数学基础：

- MIL 验证：使用本章的 IDZ 传递函数模型，在 Simulink/OpenModelica 中搭建被控对象模型

- SIL 验证：将控制算法（C 代码）接入本章的形式化模型，验证控制逻辑

- HIL 验证：将真实控制器（PLC/工控机）接入本章的形式化模型，验证硬件在环性能

第 8 章案例 8-1（某渠道 MIL 测试）和案例 8-2（某调水工程 HIL 平台）均使用本章的形式化方法构建被控对象模型。

## 本章练习与思考题

### L1 基础题

- 状态空间建模：某水库，库容 1 亿立方米，承担供水任务。请写出其状态空间四元组（x,u,d,y），并说明每个变量的物理含义和典型量级。

- IDZ 参数计算：某矩形渠道，长度 10km，底宽 15m，底坡 1/8000，设计流量 30 m³/s。请估算 IDZ 模型的时滞参数τ（提示：τ≈L/c，其中c=gh为波速）。

- 约束分类：请将以下约束分类（物理/操作/治理）：

    - 渠道设计超高 0.5m

    - 闸门每日调节次数不超过 50 次

    - 生态下泄流量不低于 5 m³/s

    - 泵站电机温度不超过 80°C

### L2 提高题

- 降阶路径对比：某长距离明渠 100km，若采用 Preissmann 格式离散（空间步长 500m），状态维度是多少？若采用 IDZ 模型（每 5km 一个渠池），状态维度是多少？请对比两种方法的优缺点和适用场景。

- ODD 定义：为某城市供水管网系统定义 ODD 五元组（H,I,E,R,C），每个元素给出 2-3 个具体指标。

### L3 综合题

- 形式化实践：选择你熟悉的水利工程（水库/渠道/管网均可），完成以下任务：

    - 写出状态空间四元组

    - 列出三类约束（每类至少 2 个）

    - 定义 ODD 五元组

    - 讨论适合采用哪种降阶路径（空间离散化 vs 线性化降阶），并说明理由

## 推荐阅读

- Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [4-2]. Springer, 2009. — 明渠系统 IDZ 建模的权威专著，第 3 章详细推导了从 Saint-Venant 方程到传递函数的过程。

- Malaterre P O. SCADA systems for irrigation canals: Control strategies assessment [4-8]. 1998. — 渠道控制算法分类的经典论文，提出了 upstream control、downstream control、mixed control 的分类框架。

- Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [4-5]. IOS Press, 2006. — 荷兰水系统 MPC 控制的工程实践，第 4 章详细介绍了 IDZ 模型在实际工程中的应用。

## 参考文献

[4-1] Chow V T. Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill, 1959.

[4-2] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems. Springer, 2009.

[4-3] 雷晓辉，等。南水北调中线总干渠自动控制策略研究。水利学报，2021, 52(8): 901-912.

[4-4] 张峥，等。胶东调水工程梯级泵站明渠控制方案设计与实现。中国农村水利水电，2023(5): 156-163.

[4-5] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press, 2006.

[4-6] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (J3016). 2021.

[4-7] 陈凯歌，等。胶东调水工程 WNAL L2→L3 试运行评估报告。内部技术报告，2023.

[4-8] Malaterre P O. SCADA systems for irrigation canals: Control strategies assessment. In Proceedings of the 2nd International Conference on Irrigation and Drainage, 1998.

## 4.6 形式化案例：某渠道状态空间建模

### 4.6.1 工程背景

某长距离明渠输水工程，全长 100km，设计输水能力 100m³/s，沿线设 5 座节制闸和 3 座分水闸。

工程特点： - 水力特性：缓坡明渠，正常水深 3-5m，流速 1-2m/s - 控制目标：维持各渠段水位在设定值±10cm 范围内 - 约束条件：闸门开度变化速率≤5%/min，水位不超堤顶

### 4.6.2 状态空间建模

空间离散：将 100km 渠道离散为 20 个计算断面，每 5km 一个断面。

状态变量： - 水位hi：20 个断面，共 20 个状态变量 - 流量Qi：20 个断面，共 20 个状态变量 - 总状态维度：40

控制输入： - 节制闸开度gj：5 座节制闸，共 5 个控制变量 - 分水闸开度qk：3 座分水闸，共 3 个控制变量 - 总控制维度：8

状态转移方程：

hi,k+1=hi,k+ΔtAi(Qi−1,k−Qi,k+ql,i,k)

Qi,k+1=Qi,k+Δt⋅f(hi,k,Qi,k,gj,k)

其中Ai为断面面积，ql,i,k为侧向入流，f(⋅)为流量变化函数。

### 4.6.3 模型辨识

阶跃响应试验： - 试验方法：在某节制闸进行开度阶跃变化（+10%），记录上下游断面水位响应 - 试验次数：每座闸门重复 3 次，共 15 次试验 - 数据处理：取平均值，消除随机噪声

参数辨识结果： - 延迟时间τ：15-90 分钟（从上游到下游） - 增益K：0.3-0.8（开度变化 1%，水位变化 0.3-0.8cm） - 时间常数T：30-180 分钟

模型验证： - 验证方法：使用独立试验数据验证模型精度 - 验证结果：稳态误差<5cm，瞬态误差<10cm - 结论：模型满足控制设计需求

### 4.6.4 控制设计

MPC 控制器： - 预测时域：6 小时（36 步，每步 10 分钟） - 控制时域：2 小时（12 步） - 目标函数：水位跟踪误差 + 闸门动作次数 + 能耗 - 约束：水位上下限、闸门开度变化速率、流量守恒

实施效果： - 水位控制精度：从±15cm 提升到±5cm - 人工干预频次：从每日 10 次降低到每日 2 次 - 应急响应时间：从 30 分钟缩短到 5 分钟

## 4.7 形式化案例：某管网传递函数辨识

### 4.7.1 工程背景

某城市供水管网，服务面积 50km²，管网总长 300km，设 10 座泵站和 50 个压力监测点。

工程特点： - 水力特性：环状管网，压力 0.3-0.6MPa，流速 1-3m/s - 控制目标：维持关键节点压力在设定值±0.05MPa 范围内 - 约束条件：泵站启停间隔≥15 分钟，压力不超管道设计压力

### 4.7.2 传递函数辨识

频域激励： - 激励方法：在泵站进行正弦变频激励，频率从 0.001Hz 到 0.1Hz - 激励次数：每个泵站重复 5 次，共 50 次试验 - 数据处理：FFT 分析，提取频率响应

传递函数形式：

G(s)=K1+Tse−τs

其中K为增益，T为时间常数，τ为延迟时间。

参数辨识结果： - 增益K：0.02-0.08 MPa/Hz（泵站频率变化 1Hz，压力变化 0.02-0.08MPa） - 时间常数T：5-30 分钟 - 延迟时间τ：2-15 分钟（从泵站到监测点）

### 4.7.3 模型应用

压力控制： - 控制策略：基于传递函数的 PID 控制 - 控制周期：5 分钟 - 控制精度：±0.05MPa

能耗优化： - 优化目标：泵站能耗最小化 - 优化方法：基于模型的预测控制 - 节能效果：年节电约 50 万度

泄漏检测： - 检测方法：基于模型的压力残差分析 - 检测精度：定位误差<100m - 实施效果：年减少漏损约 100 万立方米

## 4.8 本章小结与第五章衔接

本章系统阐述了水系统形式化描述的方法体系，包括状态空间描述、传递函数描述、从圣维南方程到控制模型的降阶路径，以及形式化的工程意义。

核心要点： 1. 状态空间描述提供时域建模框架，适合多变量、非线性系统 2. 传递函数描述提供频域建模框架，适合单变量、线性系统 3. 从圣维南方程到控制模型有两条降阶路径：物理降阶和数学降阶 4. 形式化是可控可观性分析（第 5 章）和八原理（第 6 章）的数学基础

与第 5 章的衔接：第 5 章将基于本章的形式化模型，讨论可控可观性的工程判据。形式化提供“系统怎么描述”，可控可观性回答“系统能不能控、能不能观”。

## 附录 4-A 状态空间与传递函数的对比

| 维度 | 状态空间 | 传递函数 |
| --- | --- | --- |
| 域 | 时域 | 频域（s 域/z 域） |
| 适用系统 | 多变量、非线性、时变 | 单变量、线性、时不变 |
| 模型形式 | 微分/差分方程组 | 传递函数矩阵 |
| 初始条件 | 可处理非零初始条件 | 假设零初始条件 |
| 稳定性分析 | 特征值分析 | 极点分析 |
| 控制器设计 | LQR、LQG、MPC | PID、根轨迹、频域设计 |
| 计算复杂度 | 高（矩阵运算） | 低（代数运算） |
| 工程应用 | 现代控制理论 | 经典控制理论 |

选择建议： - 单变量、线性系统 → 传递函数 - 多变量、耦合系统 → 状态空间 - 非线性系统 → 状态空间（线性化后） - 需要最优控制 → 状态空间（LQR/MPC）

## 附录 4-B 常用降阶方法对比

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理降阶 | 基于水力特性合并区域 | 物理意义清晰 | 精度损失 | 大型水网 |
| 平衡截断 | 保留可控可观模态 | 理论保证 | 计算复杂 | 中等规模 |
| Krylov 子空间 | 矩匹配 | 计算高效 | 无理论保证 | 大规模系统 |
| PCA | 主成分分析 | 数据驱动 | 需要历史数据 | 数据丰富场景 |
| 系统辨识 | 输入输出数据拟合 | 无需机理模型 | 可解释性差 | 复杂系统 |

## 附录 4-C 形式化检查清单

### 4-C.1 建模前检查

- [ ] 明确控制目标（水位跟踪？能耗优化？）

- [ ] 确定系统边界（哪些纳入模型，哪些作为扰动）

- [ ] 收集基础数据（地形、断面、设备参数）

- [ ] 确定状态变量（物理可解释、可测量）

- [ ] 确定控制变量（执行器能力、约束）

### 4-C.2 建模中检查

- [ ] 选择合适的建模方法（状态空间/传递函数）

- [ ] 确定模型阶数（平衡精度与复杂度）

- [ ] 辨识模型参数（试验数据/历史数据）

- [ ] 验证模型精度（独立数据验证）

### 4-C.3 建模后检查

- [ ] 模型是否满足控制设计需求？

- [ ] 模型参数是否物理可解释？

- [ ] 模型是否可实时更新？

- [ ] 模型文档是否完整？

## 4.9 两种降阶路径详解

### 4.9.1 路径一：物理降阶（从 PDE 到 ODE）

物理降阶的核心思想是：基于水力特性的物理洞察，简化控制方程。

步骤一：线性化。在稳态工作点(h0,Q0)附近对圣维南方程进行线性化，忽略高阶小量：

∂h′∂t+1B∂Q′∂x=0

∂Q′∂t+gA0∂h′∂x=−gA0Sf′

其中h′=h−h0，Q′=Q−Q0为偏离稳态的扰动量，B为水面宽度，A0为稳态过水面积。

步骤二：忽略对流项。对于缓坡明渠（弗劳德数Fr<0.3），对流加速度项远小于重力项，可忽略。

步骤三：摩阻项线性化。摩阻坡降Sf使用 Manning 公式：Sf=n2Q2/(A2R4/3)。在稳态点附近线性化：

Sf′≈2Sf0Q0Q′−2Sf0A0A′

步骤四：空间积分。对简化后的方程沿空间积分，将 PDE 转化为 ODE。以单一渠池为例：

dV′dt=Qin′−Qout′

dQout′dt=−1T(Qout′−Kh′)

其中V′为蓄水量扰动，T为时间常数，K为增益系数。

物理降阶的适用条件： - 缓坡明渠（Fr<0.3） - 小扰动（偏离稳态不超过 20%） - 单一渠池或弱耦合渠池

物理降阶的优缺点： - 优点：物理意义清晰，参数可解释，计算高效 - 缺点：仅适用于小扰动，大扰动时精度下降

### 4.9.2 路径二：数学降阶（系统辨识）

数学降阶的核心思想是：不关心内部物理过程，直接从输入 - 输出数据辨识传递函数。

步骤一：设计激励信号。常用激励信号包括： - 阶跃信号：简单直接，但频带有限 - 伪随机二进制序列（PRBS）：频带宽，辨识精度高 - 正弦扫频：可获取完整频率响应

步骤二：选择模型结构。常用传递函数形式： - 一阶惯性 + 时滞：G(s)=K1+Tse−τs - 二阶振荡 + 时滞：G(s)=Kωn2s2+2ζωns+ωn2e−τs - 积分 + 时滞：G(s)=Kse−τs（无自调节系统）

步骤三：参数辨识。使用最小二乘法、极大似然法等方法。以阶跃响应为例： - 增益K：稳态输出变化量 / 输入变化量 - 时间常数T：输出达到 63.2% 稳态值的时间 - 时滞τ：从输入变化到输出开始响应的时间

步骤四：模型验证。使用独立试验数据验证： - 稳态误差：<5% - 瞬态误差：<10% - 拟合度：>85%

数学降阶的优缺点： - 优点：无需机理模型，适用范围广，辨识流程标准化 - 缺点：参数物理意义不明确，外推能力有限

### 4.9.3 两种路径对比

| 维度 | 物理降阶 | 数学降阶 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 水力学方程 | 输入 - 输出数据 |
| 参数意义 | 物理可解释 | 黑箱参数 |
| 适用范围 | 小扰动、缓坡明渠 | 任意系统 |
| 外推能力 | 较强 | 较弱 |
| 数据需求 | 少 | 多 |
| 计算复杂度 | 中等 | 低 |

选择建议： - 机理清晰、参数可获取 → 物理降阶 - 机理复杂、数据充足 → 数学降阶 - 高精度要求 → 两种方法结合（物理模型 + 数据校正）

### 4.9.4 降阶案例对比

工程背景：某渠池，长度 15km，正常水深 4m，设计流量 80m³/s。

物理降阶结果： - K=0.5 cm/%，T=60 分钟，τ=30 分钟

数学降阶结果： - K=0.48 cm/%，T=58 分钟，τ=32 分钟

对比分析： - 增益误差：4% - 时间常数误差：3.4% - 时滞误差：6.7% - 结论：两种方法结果一致，物理降阶可用于快速估算

模型验证： - 稳态误差：3.2% - 瞬态误差：7.8% - 拟合度：89% - 结论：模型满足控制设计需求

## 4.10 工程实例：某渠道状态空间建模

### 4.10.1 工程背景

某长距离明渠输水工程，全长约 100km，设计输水能力约 100m³/s，沿线设 5 座节制闸和 3 座分水闸。

工程特点： - 水力特性：缓坡明渠，正常水深 3-5m，流速 1-2m/s - 控制目标：维持各渠段水位在设定值±10cm 范围内 - 约束条件：闸门开度变化速率≤5%/min，水位不超堤顶

### 4.10.2 状态空间建模

空间离散：将 100km 渠道离散为 20 个计算断面，每 5km 一个断面。

状态变量： - 水位 h_i：20 个断面，共 20 个状态变量 - 流量 Q_i：20 个断面，共 20 个状态变量 - 总状态维度：40

控制输入： - 节制闸开度 g_j：5 座节制闸，共 5 个控制变量 - 分水闸开度 q_k：3 座分水闸，共 3 个控制变量 - 总控制维度：8

状态转移方程：

hi,k+1=hi,k+ΔtAi(Qi−1,k−Qi,k+ql,i,k)

Qi,k+1=Qi,k+Δt⋅f(hi,k,Qi,k,gj,k)

其中 A_i 为断面面积，q_{l,i,k} 为侧向入流，f(·) 为流量变化函数。

### 4.10.3 模型辨识

阶跃响应试验： - 试验方法：在某节制闸进行开度阶跃变化（+10%），记录上下游断面水位响应 - 试验次数：每座闸门重复 3 次，共 15 次试验 - 数据处理：取平均值，消除随机噪声

参数辨识结果： - 延迟时间τ：15-90 分钟（从上游到下游） - 增益 K：0.3-0.8（开度变化 1%，水位变化 0.3-0.8cm） - 时间常数 T：30-180 分钟

模型验证： - 验证方法：使用独立试验数据验证模型精度 - 验证结果：稳态误差<5cm，瞬态误差<10cm - 结论：模型满足控制设计需求

### 4.10.4 控制设计

MPC 控制器： - 预测时域：6 小时（36 步，每步 10 分钟） - 控制时域：2 小时（12 步） - 目标函数：水位跟踪误差 + 闸门动作次数 + 能耗 - 约束：水位上下限、闸门开度变化速率、流量守恒

实施效果： - 水位控制精度：从±15cm 提升到±5cm - 人工干预频次：从每日 10 次降低到每日 2 次 - 应急响应时间：从 30 分钟缩短到 5 分钟

## 4.11 工程实例：某管网传递函数辨识

### 4.11.1 工程背景

某城市供水管网，服务面积数十 km²，管网总长数百 km，设 10 座泵站和 50 个压力监测点。

工程特点： - 水力特性：环状管网，压力 0.3-0.6MPa，流速 1-3m/s - 控制目标：维持关键节点压力在设定值±0.05MPa 范围内 - 约束条件：泵站启停间隔≥15 分钟，压力不超管道设计压力

### 4.11.2 传递函数辨识

频域激励： - 激励方法：在泵站进行正弦变频激励，频率从 0.001Hz 到 0.1Hz - 激励次数：每个泵站重复 5 次，共 50 次试验 - 数据处理：FFT 分析，提取频率响应

传递函数形式：

G(s)=K1+Tse−τs

其中 K 为增益，T 为时间常数，τ为延迟时间。

参数辨识结果： - 增益 K：0.02-0.08 MPa/Hz（泵站频率变化 1Hz，压力变化 0.02-0.08MPa） - 时间常数 T：5-30 分钟 - 延迟时间τ：2-15 分钟（从泵站到监测点）

### 4.11.3 模型应用

压力控制： - 控制策略：基于传递函数的 PID 控制 - 控制周期：5 分钟 - 控制精度：±0.05MPa

能耗优化： - 优化目标：泵站能耗最小化 - 优化方法：基于模型的预测控制 - 节能效果：年节电约数十万度

泄漏检测： - 检测方法：基于模型的压力残差分析 - 检测精度：定位误差<100m - 实施效果：年减少漏损约数十万立方米

## 4.12 形式化的典型误区

### 4.12.1 误区一：形式化是“为了数学而数学”

误区：认为形式化是理论游戏，没有工程价值。

正解：形式化是工程实践的必要前提。 - 形式化统一系统语言，消除歧义 - 形式化使“运行经验”可计算、可验证 - 形式化是控制设计、在环验证的基础

建议：从工程需求出发，不要追求数学复杂，要追求实用。

### 4.12.2 误区二：模型“越复杂越好”

误区：认为模型越复杂，精度越高。

正解：模型需要“合适”，不是“越复杂越好”。 - 复杂模型：精度高，计算量大，不适合在线控制 - 简单模型：计算量小，精度低，可能不满足控制需求 - 合适模型：平衡精度与计算量，满足控制需求

建议：控制模型使用降阶模型（IDZ、一阶惯性 + 时滞），仿真模型使用高保真模型（圣维南方程）。

### 4.12.3 误区三：模型“一次辨识，终身使用”

误区：认为模型辨识一次完成，后续无需更新。

正解：模型需要定期校正。 - 渠道淤积：糙率变化，模型参数漂移 - 设备老化：效率曲线变化，模型参数漂移 - 季节性变化：水草生长、结冰等，模型参数漂移

建议：建立模型参数定期校正机制（至少每年一次）。

### 4.12.4 误区四：状态空间与传递函数“二选一”

误区：认为状态空间和传递函数只能选一个。

正解：两者可以结合使用。 - 状态空间：适合多变量、非线性系统，用于控制设计 - 传递函数：适合单变量、线性系统，用于频域分析 - 结合使用：状态空间用于 MPC 设计，传递函数用于稳定性分析

建议：根据应用场景选择合适的模型形式，或两者结合使用。

## 4.13 形式化检查清单

### 4.13.1 建模前检查

- [ ] 明确控制目标（水位跟踪？能耗优化？）

- [ ] 确定系统边界（哪些纳入模型，哪些作为扰动）

- [ ] 收集基础数据（地形、断面、设备参数）

- [ ] 确定状态变量（物理可解释、可测量）

- [ ] 确定控制变量（执行器能力、约束）

### 4.13.2 建模中检查

- [ ] 选择合适的建模方法（状态空间/传递函数）

- [ ] 确定模型阶数（平衡精度与复杂度）

- [ ] 辨识模型参数（试验数据/历史数据）

- [ ] 验证模型精度（独立数据验证）

### 4.13.3 建模后检查

- [ ] 模型是否满足控制设计需求？

- [ ] 模型参数是否物理可解释？

- [ ] 模型是否可实时更新？

- [ ] 模型文档是否完整？

### 4.13.4 模型维护检查

- [ ] 模型参数定期校正（至少每年一次）

- [ ] 模型版本管理建立

- [ ] 模型变更审批流程建立

- [ ] 模型性能评估定期开展

## 4.14 本章扩展阅读

### 4.14.1 推荐文献

基础理论： 1. Kalman R E. Mathematical description of linear dynamical systems[J]. 1963. （状态空间经典论文） 2. Litrico X, Fromion V. Modeling and control of hydrosystems[M]. Springer, 2009. （明渠控制专著） 3. 雷晓辉，等。水系统形式化描述方法 [J]. 2025. （待发表）

降阶方法： 1. Litrico X, Fromion V. Analytical approximation of open-channel flow transfer function[J]. 2004. （IDZ 模型经典论文） 2. 雷晓辉，等。圣维南方程降阶路径对比 [J]. 2025. （待发表）

系统辨识： 1. Ljung L. System identification: theory for the user[M]. 1999. （系统辨识经典教材） 2. 雷晓辉，等。水系统传递函数辨识实践 [J]. 2025. （待发表）

### 4.14.2 推荐工具

建模工具： - Matlab/Simulink：状态空间建模、传递函数辨识 - EPANET：给水管网建模 - MIKE 11/21：河道水力学建模

辨识工具： - Matlab 系统辨识工具箱 - Python scipy.signal：系统辨识库

可视化工具： - Grafana：模型响应可视化 - Matlab/Simulink：模型仿真可视化

### 4.14.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Linear System Theory（线性系统理论） - edX: System Identification（系统辨识）

培训课程： - 水系统形式化建模培训（5 天） - 模型参数辨识培训（3 天） - 模型验证与校正培训（3 天）

## 4.15 本章小结

本章系统阐述了水系统形式化描述的方法体系，包括状态空间描述、传递函数描述、从圣维南方程到控制模型的降阶路径、形式化的工程意义、工程实例、典型误区以及检查清单。

核心要点： 1. 状态空间描述提供时域建模框架，适合多变量、非线性系统 2. 传递函数描述提供频域建模框架，适合单变量、线性系统 3. 从圣维南方程到控制模型有两条降阶路径：物理降阶和数学降阶 4. 形式化是可控可观性分析（第 5 章）和八原理（第 6 章）的数学基础 5. 模型需要定期校正，不能“一次辨识，终身使用”

与第 5 章的衔接：第 5 章将基于本章的形式化模型，讨论可控可观性的工程判据。形式化提供“系统怎么描述”，可控可观性回答“系统能不能控、能不能观”。