# 第十章 物理 AI 与认知 AI

# Chapter 10: Physical AI and Cognitive AI

本章导读：第九章阐述了 HydroOS 的三层架构（DAL→PAI→CAI）。本章深入讨论 PAI 和 CAI 两个 AI 引擎的核心算法与协作机制。PAI 是“小脑”——快速、精确、可靠地执行运动控制；CAI 是“大脑皮层”——理解语义、做出判断、解释原因。两者分工协作，实现从“能算”到“能理解、能解释、能协同”的跨越。

本章目标：帮助读者理解 PAI 和 CAI 的技术定位、核心能力和边界条件。读完本章，读者应能回答三个问题：PAI 如何基于机理模型完成预测和控制？CAI 如何实现语义理解和策略解释？PAI 和 CAI 如何协作完成一次完整的异常事件处置？

## 10.1 物理 AI 引擎（PAI）

### 10.1.1 核心职责与技术定位

物理 AI 引擎是 HydroOS 的“控制核心”。它的职责是：基于水力学机理模型，完成从系统状态评估到最优控制策略生成的全过程，并确保所有策略在安全包络内。

“物理 AI”这个名称强调两层含义：第一，它的核心是物理机理（Saint-Venant 方程、能量方程、水质反应动力学等），不是纯数据驱动的黑箱；第二，它仍然是“AI”——它使用优化算法、状态估计、自适应控制等控制理论和人工智能技术，能力远超传统的 PID 定值控制。如果说 DAL 是人体的“神经末梢”，PAI 就是“小脑”——它不需要“理解”为什么要做某件事，但它能快速、精确、可靠地执行运动控制任务。

### 10.1.2 水动力学模型与降阶

PAI 的第一个核心模块是水动力学模型。第三章原理一（传递函数化）已经阐述了建模的原理，本节说明 PAI 中的具体实现。

PAI 采用“双模型架构”：一个高保真模型用于离线仿真和在环验证，一个降阶模型用于在线实时控制。

高保真模型基于 Saint-Venant 方程的一维非恒定流数值解，采用 Preissmann 四点隐式差分格式 [10-7]，空间步长典型值为 100—500 m，时间步长 1—60 秒。对于长度 500 km 的渠道，高保真模型的状态维数可达数千到上万——这对 MPC 控制器来说计算量太大。高保真模型的求解时间通常与实际运行时间的比值（实时因子）在 0.1—0.5 之间（即模拟 1 小时的运行需要 6—30 分钟的计算时间），这对于在环验证和离线分析是可接受的，但对于需要在秒级响应的在线 MPC 控制器来说远远不够。

降阶模型则采用第三章介绍的 IDZ（积分延迟零）传递函数 [10-8]，将每个渠池的水力动态简化为“延迟+积分+一阶惯性”的标准形式。降阶后，每个渠池的状态维数降为 2—3 个，整条渠道的状态维数降为数十个——在 MPC 的可求解范围内。降阶模型的精度在设计工况下与高保真模型的偏差通常在±3% 以内 [10-8]，实时因子可达 0.001 以下（模拟 1 小时运行仅需不到 4 秒计算），完全满足 MPC 的实时性需求。

两个模型之间的关系不是“二选一”，而是“互校互验”：降阶模型用于实时控制，高保真模型用于离线校验降阶模型的精度。当两者偏差超过阈值（如稳态增益偏差>5%），系统触发模型参数重辨识流程。

模型从“开发”到“上线”需要经过严格的验证流水线：

表 10-1 PAI 模型验证流水线

| 阶段 | 验证内容 | 判定标准 | 不通过处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态校核 | 模型预测稳态水位与实测对比 | 偏差<5 cm（典型渠道） | 检查糙率和断面参数 |
| 瞬态校核 | 闸门调节后水位过程线对比 | 峰值偏差<10%，时滞偏差<5 min | 检查时滞参数和波速 |
| 边界测试 | 极端流量（设计流量 120%）下模型是否数值稳定 | 无溢出、无负水深 | 缩小步长或调整格式 |
| 长期漂移 | 连续运行 30 天模型是否累积误差 | 偏差无单调增大趋势 | 加入参数自适应模块 |

只有通过全部四个阶段验证的模型才允许进入 PAI 的“可信模型库”——这与第三章原理一中“模型附带适用工况声明和精度声明”的要求一脉相承。

### 10.1.3 状态估计与数据同化

传感器不是万能的——它们有量程限制、有测量噪声、有故障可能、有布设盲区。PAI 的状态估计模块解决的就是“如何从不完美的测量数据中获得最佳的系统状态估计”。

PAI 采用的核心算法是扩展卡尔曼滤波器（EKF）或无迹卡尔曼滤波器（UKF），结合水力学模型进行“数据同化”（data assimilation）：模型预测提供先验估计，传感器测量提供观测更新，两者按各自的不确定性加权融合，得到最优后验估计 [10-9]。

状态估计的工程价值在于两方面：

填补传感器盲区。 大型渠道不可能在每个断面都安装水位传感器——成本和维护都不允许。典型配置是每 3—5 千米布设一个测量断面。对于断面之间的水位分布，PAI 通过水力模型“内插”——这不是简单的线性插值，而是基于物理方程的动态估计，精度远高于几何插值。Lei 等 [10-10] 在南水北调中线工程的研究中报告，基于 EKF 的状态估计在传感器间距 5 km 条件下，中间断面的水位估计精度可达±3 cm，满足 L2 级控制需求。

检测传感器故障。 当某个传感器读数与模型预测严重不一致时（残差超过 3σ），状态估计模块不是简单地丢弃该测量值，而是根据冗余传感器信息和模型预测进行“隔离—确认—替代”三步处理：先标记该传感器为“可疑”，再用相邻传感器和模型估计交叉验证，最后决定是用模型估值替代还是发出传感器故障报警。

### 10.1.4 MPC 与安全包络约束器

MPC（Model Predictive Control，模型预测控制）是 PAI 的控制算法核心。之所以选择 MPC 而非 PID，是因为水利系统有三个 PID 难以处理的特性：长时滞（水波传播延迟数十分钟到数小时）、多变量耦合（上游闸门动作影响下游所有断面）、硬约束（水位不能超过设计值）。MPC 通过“滚动优化”策略——在每个控制周期基于当前状态和未来预测求解一个有约束优化问题——天然地处理了这三个难题 [10-11]。

PAI 中 MPC 的核心创新在于“安全包络内嵌”。传统 MPC 将安全约束作为优化问题的不等式约束，当约束冲突时（如所有可行解都违反某个约束），求解器可能无解或给出不可靠的结果。PAI 的做法是在 MPC 外层增加一个“安全包络约束器”——它不参与优化计算，而是在 MPC 求解完成后对输出进行“安全裁剪”：

绿区：MPC 输出直接下发，不做干预。

黄区：安全包络约束器将 MPC 输出的控制动作幅度乘以一个收缩因子（典型值 0.5—0.8），同时将 MPC 的预测时域缩短（从 6 小时缩为 3 小时），使控制器变得更保守。

红区：安全包络约束器直接覆盖 MPC 输出，下发预定义的确定性保护指令。这些指令不经过优化计算，存储在 PAI 的“安全指令库”中，由在环验证（第三章原理五）事先充分测试。

这种“分层处理”的设计保证了一条关键性质：安全包络的保护能力不依赖 MPC 求解器的正确性。 即使 MPC 算法出现 bug 或求解失败，安全包络约束器仍能独立保障系统安全——这是第三章原理四“安全内生”要求在架构层面的具体体现。

Van Overloop [10-12] 在其关于明渠 MPC 控制的博士论文中详细讨论了 MPC 在水利系统中的约束处理方法，但未涉及安全包络的分层保护设计。CHS 在此基础上增加的安全包络约束器，借鉴了航空领域“包线保护”（envelope protection）系统的设计思想——空客 A320 系列飞机的飞行控制法律（flight control laws）就采用了类似的分层架构 [10-1]。

### 10.1.5 异常检测与降级策略管理

PAI 不仅在正常工况下提供控制策略，还必须能识别和应对异常工况。PAI 的异常检测基于“残差分析”——将传感器实测值与模型预测值的偏差（残差）与统计阈值比较：

设备级异常：单个传感器或执行器故障，残差突变且定位到特定设备。处理方式：隔离故障设备，用冗余或模型估值替代，控制策略不变。

工况级异常：多个传感器同时出现异常残差，指向外部扰动（如未预报的来水突增、管道破裂）。处理方式：触发降级策略——从当前最优策略切换到预定义的保守策略。

模型级异常：残差持续偏大但无法归因于设备故障或外部扰动，指向模型本身的精度退化。处理方式：标记模型进入“不可信”状态（第三章原理一中工程判据第 3 条），触发模型参数重辨识，控制策略切换为不依赖精确模型的保守模式（如加大安全裕度的定值控制）。

降级策略的管理遵循“预定义、可执行、可演练”三原则：每种异常类型对应一套预先设计并经过在环验证的降级策略，存储在 PAI 的策略库中。降级策略不是“出了事再想办法”，而是“在出事之前就已经想好了所有的’如果…那么…’”。Blanke 等 [10-13] 在其关于容错控制的经典教材中将这种方法称为“结构化故障处理”（structured fault handling），强调故障检测、故障隔离和故障恢复三个环节缺一不可。

物理 AI 引擎提供了基于机理的精确控制和安全保障能力。但它有一个根本性的局限——它不会“说话”。为什么要做这个决策？这个策略在什么条件下可能失效？如果执行失败应该怎么办？这些问题的回答需要另一个引擎。

## 10.2 认知 AI 引擎（CAI）

### 10.2.1 核心职责与技术定位

认知 AI 引擎是 HydroOS 的“大脑皮层”。它的核心职责用一句话概括：让系统从“能算”到“能理解、能解释、能协同”，使人机交互从“看数字猜意图”进化为“看报告做决策”。

用一个日常场景来理解 CAI 的价值：假设你去看医生，医生做完检查后只说“给你开三种药，每天吃两次”——这就是 PAI 的做法，它给出最优控制策略但不解释原因。而一个好医生会说“你的血压偏高是因为最近压力大导致血管收缩，我给你开的第一种药是降压的，第二种是辅助血管舒张的，第三种预防并发症，建议你同时调整作息。如果吃了一周没有改善，来复查”——这就是 CAI 要实现的效果：不仅给方案，还给原因、给解释、给预案。

CAI 与 PAI 的关系遵循第三章原理六（认知增强）定义的“物理保底、认知增强”原则：PAI 负责精确控制和安全保障，CAI 负责语义理解、因果诊断、策略解释和任务协同。CAI 的所有输出都是“建议”而非“指令”——最终的控制动作仍由 PAI 在安全包络框架内执行。

### 10.2.2 知识图谱与语义理解

CAI 的第一个核心能力是将水利系统的运行信息从“数据”提升为“知识”。

传统 SCADA 系统呈现给调度员的是一堆数字：水位 4.23 m、流量 35.6 m³/s、闸门开度 42%。经验丰富的调度员能在大脑中把这些数字关联成有意义的情景判断，但新手调度员面对同样的数字可能一头雾水。CAI 通过知识图谱（Knowledge Graph）将这些孤立的数字编织成结构化的语义网络。

CAI 的知识图谱包含三类知识节点：

实体节点：工程对象（渠道、闸门、泵站、传感器）、地理位置、行政区域、管理机构。每个实体携带属性（设计参数、当前状态、维护记录）和关系（上下游拓扑、管辖归属、通信链路）。

事件节点：历史运行事件（故障、调度动作、极端天气、维护作业），每个事件携带时间戳、触发条件、处理过程和效果评估。事件之间有因果关系（“上游突放水→中间段水位升高→下游紧急分洪”）和相似关系（“本次事件与 2023 年 7 月 15 日事件相似度 85%”）。

规则节点：运行规程、安全规范、设计标准、管理制度。例如“当水位超过 4.5 m 时，值班调度员应在 15 分钟内执行 xxx 操作”。规则节点将制度性知识形式化，使 CAI 能够自动检查当前操作是否符合规程。

知识图谱的工程价值在于“关联发现”。当某个断面水位异常升高时，CAI 不是简单地报告“水位超标”，而是沿知识图谱的因果链回溯：上游 24 小时内有没有异常放水？该区段有没有正在施工的拦水设施？近期天气预报有没有降雨？历史上类似水位异常的原因是什么？这种基于知识图谱的关联分析，本质上是将资深调度员“脑海中的经验网络”外化为可计算的数据结构。

Hogan 等 [10-14] 在知识图谱的综合综述中指出，知识图谱在工业领域的核心价值是“将隐性知识显性化”——这恰好是水利行业最迫切的需求之一。水利部人事司的调查显示 [10-15]，水利行业面临严峻的经验传承断层：大量拥有 30 年以上调度经验的老专家陆续退休，而新一代工程师缺乏在极端工况下的实战经验。知识图谱为“经验数字化”提供了可行路径。

### 10.2.3 因果诊断与策略解释

CAI 的第二个核心能力是因果诊断和策略解释——回答“为什么”和“怎么做”。

因果诊断解决的是“这个异常是什么原因导致的”。PAI 的异常检测模块只能判断“残差超过阈值，存在异常”，但无法给出原因——因为原因判断需要综合多源信息进行推理，这不是数值计算能解决的。CAI 结合知识图谱的因果链和大语言模型的推理能力，生成可读的诊断报告。

一个典型的 CAI 诊断报告格式如下：

异常事件诊断报告 #2025-0715-03

事件：3 号渠池水位在 14:05-14:20 期间从 4.15 m 上升至 4.42 m，触发黄区预警。

根因分析（置信度排序）： 1. 上游 2 号闸门在 13:55 开度从 30% 增至 45%（置信度 92%，因果链：闸门开大→入流增加约 18%→水位上升） 2. 下游 B 泵站 2 号机组在 14:02 自动停机（轴承温度报警），出流减少约 12%（置信度 88%） 3. 区间 13:30-14:00 有短时降雨，侧向入流增加约 5%（置信度 65%）

建议处置：立即将 2 号闸门开度回调至 30%；启动 B 泵站 3 号备用机组；持续监测区间降雨。

预计恢复时间：若处置及时，20 分钟内水位可回落至 4.20 m 以下。

策略解释解决的是“系统为什么建议这么做”。当 PAI 的 MPC 控制器输出一组控制动作（如“1 号闸门开度从 40% 调至 35%，2 号泵站维持现状，3 号闸门开度从 25% 调至 30%”）时，CAI 自动生成解释：“建议减小 1 号闸门开度是因为未来 3 小时上游来水将增加 15%，提前收缩可为下游留出安全裕度；建议增大 3 号闸门开度是为了提前释放库容，为即将到来的峰值流量腾出缓冲空间。”

策略解释的技术实现基于两个机制：一是 MPC 求解过程中关键约束的激活记录（哪些约束是“紧”的、哪些是“松”的），二是大语言模型将这些数学信息翻译为自然语言。Wei 等 [10-16] 在其关于 LLM 推理能力的研究中展示了链式思维（Chain-of-Thought）提示技术如何使大模型生成可追溯的推理过程——CAI 的策略解释采用了类似的结构化推理范式。

### 10.2.4 协同编排与任务调度

CAI 的第三个核心能力是跨子系统的协同编排。

在传统水利信息化体系中，SCADA、GIS、视频安防、水质监测等系统各自独立运行。当一个复杂任务需要多个系统协同时（如“确认 3 号渠池水位异常的原因并采取措施”），调度员需要手动在多个系统之间切换、查询、比对、决策——这正是第九章引导案例中描述的困境。

CAI 的协同编排模块将复杂任务分解为可执行的步骤序列，并调度各子系统协同完成：

表 10-2 CAI 协同编排示例：水位异常事件处置

| 步骤 | 调度的子系统 | 具体动作 | 预期耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCADA | 采集异常断面上下游各 3 个测点的最新数据 | 5 秒 |
| 2 | PAI | 运行状态估计器，判断异常是传感器故障还是真实水位变化 | 10 秒 |
| 3 | 知识图谱 | 查询上游 24 小时内的闸门动作记录和天气数据 | 3 秒 |
| 4 | CAI 推理 | 综合以上信息生成因果诊断报告 | 15 秒 |
| 5 | PAI | 基于诊断结果计算修正控制策略 | 20 秒 |
| 6 | CAI | 生成策略解释并推送给调度员 | 5 秒 |
| 7 | 策略门禁 | 验证修正策略是否通过安全包络检查 | 3 秒 |
| 8 | DAL | 下发经门禁验证的控制指令 | 即时 |

整个处置流程约 60 秒完成，而人工在多系统间手动操作通常需要 10—15 分钟。更重要的是，协同编排确保了每个步骤的可追溯性——每一步做了什么、基于什么信息、得到什么结果，都记录在审计日志中。

### 10.2.5 瀚铎水网大模型

CHS 认知 AI 理念的代表性实现是瀚铎水网大模型（HanDo Water Network Large Model）[10-17]。瀚铎是一个面向水利领域的垂直大语言模型，其技术架构包含三个层次：

基座层：基于通用大语言模型（参数量级为百亿级），通过水利领域语料（包括水利教材、规范标准、调度规程、运行日志等约 500 万条文本）进行领域适应训练（domain adaptation），使模型具备水利专业术语和概念的理解能力。

知识层：注入结构化的水利知识图谱，包含工程拓扑、设备参数、运行规则、历史事件等。知识注入采用检索增强生成（RAG，Retrieval-Augmented Generation）[10-18] 机制——模型在回答问题时，先从知识图谱中检索相关知识片段，再基于检索结果生成回答，确保回答有据可查。

工具层：通过函数调用（function calling）接口与 PAI、DAL 和外部系统交互。例如，当调度员用自然语言提问“3 号渠池当前水位是多少？如果上游来水增加 20%，预计多久会达到黄区？”时，瀚铎先调用 DAL 获取实时水位数据，再调用 PAI 的模型预测模块进行仿真计算，最后将计算结果转化为自然语言回答。

在南水北调中线工程试验段的初步部署中 [10-17]，瀚铎实现了三项核心能力指标：异常事件因果诊断准确率 87%（人工复核标准），MPC 策略解释的调度员可理解率从 35% 提升至 78%，历史调度知识的查询响应时间从人工翻阅档案的平均 45 分钟缩短至 30 秒以内。

### 10.2.6 CAI 的边界条件——“辅助不接管”

CAI 再强大，也有不可逾越的边界——这是 CHS 架构设计中最重要的安全原则之一。

边界一：CAI 不直接控制执行器。 CAI 的所有输出都必须经过 PAI 的安全包络检查后才能下发到 DAL。CAI 可以“建议”控制动作，但不能“命令”控制动作。这就像副驾驶可以提醒飞行员“建议左转避开气流”，但不能直接操纵方向盘。

边界二：CAI 故障不影响基本控制。 如果 CAI 模块崩溃或通信中断，PAI 和 DAL 仍能独立维持系统运行。系统会失去“解释”和“协同编排”能力，但不会失去“控制”和“保护”能力。这是“断连可活”设计原则在 CAI 层面的体现。

边界三：CAI 的诊断和建议必须标注置信度。 CAI 不允许输出“确定性”的诊断结论——所有诊断结果必须附带置信度评分和替代解释。调度员有权否决 CAI 的任何建议，且否决操作会被记录在审计日志中作为 CAI 模型改进的训练数据。

表 10-3 三层引擎能力边界对比

| 维度 | DAL | PAI | CAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心角色 | 感知与执行 | 预测与控制 | 理解与协同 |
| 决策权限 | 设备级安全联锁 | 区域/全局控制策略 | 建议权（无直接控制权） |
| 独立运行能力 | 可独立保护设备 | 可独立控制系统 | 不可独立下发指令 |
| 故障影响 | 单设备失联 | 控制性能下降 | 解释和协同能力丧失 |
| 响应时间 | 毫秒—秒级 | 秒—分钟级 | 分钟—小时级 |
| 算法基础 | 嵌入式逻辑 | 物理机理模型 | 大语言模型 + 知识图谱 |

### 10.2.7 PAI-CAI 协作的完整工作流

三层引擎的真正价值不在于各自的能力，而在于协作时产生的“涌现效果”。本节通过一个完整的工作流示例（见图 10-1），展示 PAI 和 CAI 如何在一次典型的运行事件中分工协作。

图 10-1: PAI-CAI 协作工作流（水位异常事件处置全过程） {描述：四阶段流程（感知与检测→诊断与解释→策略生成与安全检查→执行与反馈），标注每阶段主导引擎和耗时。} {尺寸：全页}

场景：14:00，3 号渠池水位从 4.15 m 开始持续上升。

阶段一：感知与检测（14:00—14:02，DAL+PAI 主导）

DAL 层的数据质控模块确认水位上升不是传感器故障（通过 L3 多源交叉验证：超声波传感器与雷达传感器读数一致）。PAI 的状态估计模块计算当前水位 4.25 m，上升速率约 0.5 cm/min，按此趋势 25 分钟后将进入黄区（4.38 m）。PAI 向 CAI 发送“水位趋势预警”信号，附带状态估计数据和 MPC 预测轨迹。

阶段二：诊断与解释（14:02—14:03，CAI 主导）

CAI 接收 PAI 的预警信号后，启动因果诊断流程：(1) 查询知识图谱，发现上游 2 号闸门在 13:55 有一次开度调整（30%→45%）；(2) 调用 PAI 的水力模型，计算闸门调整引起的流量增幅约 18%，水波传播到 3 号渠池的时间约 7 分钟，与观测到的水位上升起始时间（14:02）吻合；(3) 检查下游泵站状态，发现 B 泵站 2 号机组在 14:02 因轴承温度过高自动停机。CAI 综合判断：“上游增流 + 下游减排”双重叠加是水位上升的根因，置信度 92%。

阶段三：策略生成与安全检查（14:03—14:04，PAI+ 门禁）

CAI 将诊断结果反馈给 PAI，PAI 据此更新 MPC 的边界条件（上游来流增加 18%、下游出流减少 12%），重新求解优化问题。MPC 输出控制方案：(1)2 号闸门开度从 45% 回调至 32%（限速 2%/min）；(2) 启动 B 泵站 3 号备用机组；(3) 适度开大下游 4 号闸门（从 20% 调至 28%）分流。策略门禁执行四项检查——安全包络检查通过（所有目标状态在绿区内），变化率检查通过（均在限速范围内），设备状态检查通过（3 号备用机组处于“待机”状态），一致性检查通过（无冲突指令）。门禁放行。

阶段四：执行与反馈（14:04—14:30，DAL+PAI+CAI 协同）

DAL 将控制指令翻译为各设备的本地协议格式下发执行。PAI 持续监控执行效果——水位在 14:15 达到峰值 4.38 m 后开始回落，14:30 回到 4.20 m 进入稳态。CAI 生成事件处置总结报告推送给调度员，内容包括事件时间线、根因分析、处置措施、效果评估，以及“下次类似事件的优化建议”（如设置 2 号闸门大幅调整时的联动预警规则）。全过程审计日志完整记录。

这个工作流展示了三层引擎“各有所长、协同增效”的核心设计理念：DAL 保证数据可信和指令可达，PAI 保证控制精确和安全可靠，CAI 保证诊断有据和决策可解释。任何一层单独工作都无法达到这样的效果——正如一个人的视觉、运动和认知系统必须协同工作才能完成“看到障碍物→判断距离→踩刹车”这个看似简单的动作。

## 本章小结

本章系统阐述了 PAI 和 CAI 两个 AI 引擎的核心能力与协作机制。

PAI（物理 AI 引擎）：基于水力学机理模型，完成状态估计、MPC 优化控制和安全包络约束。核心特点是“精确、快速、可靠”，是 HydroOS 的控制核心。

CAI（认知 AI 引擎）：基于知识图谱和大语言模型，实现语义理解、因果诊断、策略解释和协同编排。核心特点是“可理解、可解释、可协同”，是 HydroOS 的智能增强层。

PAI-CAI 协作：通过四层工作流（感知检测→诊断解释→策略生成→执行反馈）实现从感知到决策的完整链路。PAI 提供精确计算和安全保障，CAI 提供语义理解和决策解释，两者互补而非替代。

与八原理的关系：本章内容是第三章原理六（认知增强）的工程实现——CAI 是认知增强的具体载体，PAI 是原理一（传递函数化）、原理四（安全包络）、原理五（在环验证）的综合体现。

## 推荐阅读

- Van Overloop (2006) “Model Predictive Control on Open Water Systems”——MPC 在明渠控制中的应用经典。

- Blanke et al. (2006) “Diagnosis and Fault-Tolerant Control”——容错控制和结构化故障处理的权威教材。

- Hogan et al. (2021) “Knowledge Graphs”——知识图谱的综合综述，理解语义网络的设计范式。

- Wei et al. (2022) “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models”——LLM 推理能力的开创性研究。

- 雷晓辉等 (2025) “基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术”——瀚铎水网大模型的原始论述。

## 本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 简述 PAI 双模型架构（高保真模型 + 降阶模型）的设计动机和各自用途。

- 说明 CAI 的三条边界条件。为什么 CAI 不能直接控制执行器？

L2（分析应用）

- 某渠道 MPC 控制器的安全包络约束器在黄区将控制动作幅度乘以 0.6 的收缩因子。如果 MPC 输出“闸门开度增加 10%”，实际执行的动作是什么？这种设计的工程意义是什么？

- 比较 EKF 状态估计与简单线性插值的优劣。在什么场景下 EKF 的优势最明显？

L3（综合设计）

- 为一个管理 50 个闸门、10 座泵站的调水工程设计 CAI 知识图谱，包括实体节点类型、事件节点类型和规则节点类型。

- 设计一个 PAI-CAI 协作场景：泵站机组故障导致出流减少。列出四个阶段的处置流程，标注每阶段的主导引擎、输入输出和预期耗时。

## 本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 | 首次出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理 AI 引擎 | Physical AI Engine (PAI) | 基于机理模型的预测、控制与约束优化的中层引擎 | §10.1 |
| 认知 AI 引擎 | Cognitive AI Engine (CAI) | 语义理解、因果诊断、策略解释与协同的上层引擎 | §10.2 |
| 高保真模型 | High-Fidelity Model | 基于 Saint-Venant 方程的一维非恒定流数值解 | §10.1 |
| 降阶模型 | Reduced-Order Model | IDZ 传递函数，将水力动态简化为标准形式 | §10.1 |
| 扩展卡尔曼滤波器 | Extended Kalman Filter (EKF) | 结合水力学模型进行数据同化的状态估计算法 | §10.1 |
| 模型预测控制 | Model Predictive Control (MPC) | 基于滚动优化的有约束控制算法 | §10.1 |
| 安全包络约束器 | Safety Envelope Constrainter | 在 MPC 外层对输出进行安全裁剪的模块 | §10.1 |
| 知识图谱 | Knowledge Graph | 将水利系统运行信息编织成结构化语义网络 | §10.2 |
| 检索增强生成 | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | 模型先从知识图谱检索相关知识再生成回答 | §10.2 |
| 链式思维 | Chain-of-Thought | 使大模型生成可追溯推理过程的提示技术 | §10.2 |
| 瀚铎水网大模型 | HanDo Water Network Large Model | 面向水利领域的垂直大语言模型 | §10.2 |

## 本章参考文献

[10-1] Avizienis A, Laprie J C, Randell B, et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2004, 1(1): 11-33.

[10-7] Liggett J A, Cunge J A. Numerical methods of solution of the unsteady flow equations [M]//Unsteady Flow in Open Channels. Fort Collins, CO: Water Resources Publications, 1975: 89-182.

[10-8] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer, 2009.

[10-9] Bertoni F, Ruzzon G, Castelli M. Data assimilation in open channel flow using an ensemble Kalman filter [J]. Journal of Hydroinformatics, 2019, 21(5): 813-827.

[10-10] Lei X, Tian Y, Zhang L, et al. State estimation for long-distance water conveyance systems using extended Kalman filter [J]. Journal of Water Resources Planning and Management, 2023, 149(5): 04023012.

[10-11] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control [M]. 2nd ed. London: Springer, 2007.

[10-12] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[10-13] Blanke M, Kinnaert M, Lunze J, et al. Diagnosis and Fault-Tolerant Control [M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.

[10-14] Hogan A, Blomqvist E, Cochez M, et al. Knowledge Graphs [M]. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, 2021.

[10-15] 水利部人事司。水利行业人才发展报告（2024）[R]. 北京：水利部，2024.

[10-16] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 24824-24837.

[10-17] 雷晓辉，苏承国，龙岩，等。基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[10-18] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks [C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.

出版前核验提示

- ☐ PAI/CAI 名称与§9.2 三层架构定义完全一致

- ☐ 图 10-1 协作工作流与第 9 章架构图命名对齐

- ☐ 安全包络约束器与§7.4.3 MRC 设计保持一致

- ☐ CAI 边界条件与§7.3 WNAL 等级定义一致

- ☐ 瀚铎水网大模型描述与公开论文一致

- ☐ 所有工程案例为综合提炼、无指向性工程或时间标识

- ☐ 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015，自引率≤15%

- ☐ 术语表中英文与全书统一术语表一致

## 10.3 PAI-CAI 双引擎协同

### 10.3.1 双引擎架构

CHS 采用“物理 AI 引擎（PAI）+ 认知 AI 引擎（CAI）”的双引擎架构，实现“会算”与“会解释”的协同。

物理 AI 引擎（PAI）： - 核心功能：基于机理模型的预测、控制与优化 - 技术栈：水动力学模型、MPC 控制器、安全包络约束器 - 优势：物理可解释、稳定性好、安全性高 - 劣势：难以处理非结构化数据、人机交互弱

认知 AI 引擎（CAI）： - 核心功能：语义理解、因果诊断、策略解释 - 技术栈：知识图谱、大语言模型、协同编排器 - 优势：人机交互强、可处理非结构化数据、可解释 - 劣势：物理可解释性弱、稳定性需验证

双引擎协同： - PAI 负责“算”：预测、控制、优化 - CAI 负责“解释”：语义理解、因果诊断、策略解释 - 协同编排器负责“协调”：任务分配、结果融合、冲突消解

### 10.3.2 双引擎协同场景

场景一：调度决策解释

PAI 功能：MPC 生成最优调度方案（闸门开度、泵组频率等）。

CAI 功能：用自然语言解释调度方案的理由。

示例： - PAI：闸门开度设定为 65%，泵组频率设定为 48Hz - CAI 解释：“当前来水偏枯（-15%），为维持下游生态基流，系统建议降低闸门开度至 65%（正常工况 75%），同时降低泵组频率至 48Hz（正常工况 50Hz），预计可节水 8%，同时满足生态基流要求。”

价值：增强调度员对系统的信任，提高人机协同效率。

场景二：异常诊断与处置

PAI 功能：检测异常（水位越限、设备故障等），生成处置方案。

CAI 功能：诊断异常原因，解释处置方案的理由。

示例： - PAI：检测到下游水位越限（+25cm），建议关闭上游闸门 10% - CAI 诊断：“水位越限原因为上游来水突增（+30%），结合气象预报（未来 6 小时有暴雨），建议提前关闭上游闸门 10%，并通知下游做好防洪准备。”

价值：提高异常处置效率，减少人工判断时间。

场景三：预案推荐与演练

PAI 功能：根据当前工况推荐应急预案。

CAI 功能：解释预案选择理由，生成演练脚本。

示例： - PAI：检测到通信中断，推荐“断连模式”预案 - CAI 解释：“通信中断已持续 5 分钟，超过阈值（3 分钟）。系统推荐’断连模式’预案，各站独立运行，维持当前工况。以下是预案执行步骤：1）切换到本地控制模式；2）维持当前闸门开度；3）每 15 分钟上报一次状态（通过备用通信）…”

价值：提高应急响应效率，降低人工处置错误率。

### 10.3.3 双引擎协同技术实现

协同编排器： - 任务分配：根据任务类型分配给 PAI 或 CAI - 结果融合：融合 PAI 和 CAI 的结果，消除冲突 - 冲突消解：当 PAI 和 CAI 结果冲突时，优先采用 PAI 结果（安全优先）

通信协议： - PAI ↔ 协同编排器：JSON-RPC（结构化数据） - CAI ↔ 协同编排器：RESTful API（非结构化数据） - 协同编排器 ↔ 人机界面：WebSocket（实时交互）

数据共享： - 实时数据库：PAI 和 CAI 共享实时数据（水位、流量、设备状态等） - 知识库：CAI 专用（调度规程、事故报告、专家经验等） - 模型库：PAI 专用（水力模型、设备模型、控制模型等）

### 10.3.4 双引擎协同检查清单

PAI 实施： - [ ] 水力模型建立完成（状态空间/传递函数） - [ ] MPC 控制器设计完成 - [ ] 安全包络约束器设计完成 - [ ] 状态观测器设计完成 - [ ] MIL/SIL/HIL 验证通过

CAI 实施： - [ ] 知识图谱构建完成 - [ ] 大语言模型部署完成 - [ ] 自然语言接口开发完成 - [ ] 协同编排器开发完成 - [ ] 人机界面开发完成

双引擎协同： - [ ] 任务分配规则定义清晰 - [ ] 结果融合机制建立 - [ ] 冲突消解机制建立 - [ ] 通信协议定义清晰 - [ ] 数据共享机制建立

## 10.4 知识图谱构建

### 10.4.1 知识图谱架构

本体层： - 定义领域概念（工程、设备、工况、事件等） - 定义概念间关系（属于、位于、导致、预防等） - 定义属性（名称、类型、取值范围等）

实例层： - 填充具体实例（某水电站、某闸门、某事故等） - 建立实例间关系 - 填充属性值

规则层： - 定义推理规则（如果…则…） - 定义约束规则（必须、禁止等） - 定义优先级规则

### 10.4.2 知识来源

结构化数据： - 设计文件（工程概况、设备参数等） - 运行记录（水位、流量、设备状态等） - 事故报告（事故经过、原因分析、处置措施等）

非结构化数据： - 调度规程（文本） - 专家经验（访谈记录） - 培训教材（文本、图片、视频）

外部知识： - 行业标准 - 学术论文 - 最佳实践

### 10.4.3 知识图谱构建流程

步骤一：需求分析 - 明确应用场景（智能问答、预案推荐、决策解释等） - 确定知识范围（工程、设备、工况、事件等） - 确定知识粒度（粗粒度/细粒度）

步骤二：本体设计 - 定义核心概念（10-20 个） - 定义概念间关系（20-50 个） - 定义属性（50-100 个）

步骤三：知识抽取 - 从结构化数据抽取（数据库、Excel 等） - 从非结构化数据抽取（NLP 技术） - 从专家访谈抽取（人工整理）

步骤四：知识融合 - 消除重复 - 解决冲突 - 建立关联

步骤五：知识验证 - 专家审核 - 应用验证 - 迭代优化

### 10.4.4 知识图谱应用

智能问答： - 调度员：当前梯级效率是多少？ - 系统：当前梯级综合效率为 87.5%，其中 1 号泵站效率 89.2%，2 号泵站效率 86.8%…

预案推荐： - 场景：通信中断 - 系统推荐：断连模式预案 - 理由：通信中断已持续 5 分钟，超过阈值（3 分钟）

决策解释： - 决策：闸门开度设定为 65% - 解释：当前来水偏枯（-15%），为维持下游生态基流…

## 10.5 大语言模型在水系统的应用

### 10.5.1 模型选择

通用大模型： - 优势：语言理解能力强，知识覆盖面广 - 劣势：水利领域知识不足，需要微调 - 适用场景：智能问答、文本生成

领域大模型： - 优势：水利领域知识丰富，专业术语理解好 - 劣势：开发成本高，需要领域数据 - 适用场景：专业问答、决策解释

选择建议： - 资源充足：训练领域大模型 - 资源有限：微调通用大模型

### 10.5.2 微调方法

监督微调（SFT）： - 数据：问答对、指令 - 响应数据 - 方法：全参数微调、LoRA 微调 - 效果：提升领域知识，增强指令遵循

强化学习（RLHF）： - 数据：人类偏好数据 - 方法：奖励模型 + PPO 优化 - 效果：提升回答质量，增强安全性

检索增强（RAG）： - 数据：知识库文档 - 方法：检索相关文档 + 生成回答 - 效果：减少幻觉，提升准确性

### 10.5.3 应用场景

智能问答： - 调度规程查询 - 设备参数查询 - 历史事件查询

文本生成： - 调度日志自动生成 - 事故报告自动生成 - 培训材料自动生成

决策解释： - 控制策略解释 - 预案推荐解释 - 异常诊断解释

## 10.6 工程实例：某调水工程认知 AI 引擎

### 10.6.1 工程背景

某大型调水工程，全长 500 公里，沿线设 10 余座泵站和数十座闸站。工程已部署 SCADA 系统和 MPC 控制器，计划引入认知 AI 引擎增强人机协同。

核心需求： - 智能问答：调度员可用自然语言查询信息 - 预案推荐：异常工况下自动推荐应急预案 - 决策解释：系统解释控制决策的理由

### 10.6.2 实施方案

知识图谱构建： - 本体设计：50 个概念，100 个关系，200 个属性 - 知识来源：设计文件、运行记录、调度规程、专家访谈 - 知识规模：10 万 + 实体，50 万 + 关系

大语言模型微调： - 基座模型：通用大模型（70B 参数） - 微调数据：5000+ 问答对，1000+ 指令 - 响应数据 - 微调方法：LoRA 微调（高效、低成本）

协同编排器开发： - 任务分配：根据任务类型分配给 PAI 或 CAI - 结果融合：融合 PAI 和 CAI 的结果 - 冲突消解：安全优先，采用 PAI 结果

### 10.6.3 实施效果

智能问答： - 问答准确率：从 60% 提升到 90% - 响应时间：从 5 分钟缩短到 5 秒 - 调度员满意度：从 3.0/5 提升到 4.5/5

预案推荐： - 推荐准确率：从 50% 提升到 85% - 应急响应时间：从 15 分钟缩短到 3-5 分钟

决策解释： - 解释可理解性：调度员评价 4.3/5 - 调度员信任度：从 3.2/5 提升到 4.5/5

### 10.6.4 经验启示

启示一：知识图谱是基础。知识图谱质量直接影响认知 AI 引擎的性能，需要投入足够资源构建高质量知识图谱。

启示二：微调比训练更经济。对于大多数工程，微调通用大模型比从头训练领域大模型更经济，效果也足够好。

启示三：人机协同需要持续优化。认知 AI 引擎上线后，需要持续收集用户反馈，优化知识图谱和模型性能。

### 10.7.1 工程背景

胶东调水工程全长约 500 公里，设计输水能力约 100 亿立方米/年，沿线设十余级泵站和数十座闸站。工程已部署 SCADA 系统和 MPC 控制器，计划引入认知 AI 引擎增强人机协同。

核心需求： - 智能问答：调度员可用自然语言查询信息 - 预案推荐：异常工况下自动推荐应急预案 - 决策解释：系统解释控制决策的理由

### 10.7.2 实施方案

知识图谱构建： - 本体设计：50 个概念，100 个关系，200 个属性 - 知识来源：设计文件、运行记录、调度规程、专家访谈 - 知识规模：10 万 + 实体，50 万 + 关系

大语言模型微调： - 基座模型：通用大模型（70B 参数） - 微调数据：5000+ 问答对，1000+ 指令 - 响应数据 - 微调方法：LoRA 微调（高效、低成本）

协同编排器开发： - 任务分配：根据任务类型分配给 PAI 或 CAI - 结果融合：融合 PAI 和 CAI 的结果 - 冲突消解：安全优先，采用 PAI 结果

### 10.7.3 实施效果

智能问答： - 问答准确率：显著提升 - 响应时间：从数分钟缩短到数秒 - 调度员满意度：显著提升

预案推荐： - 推荐准确率：显著提升 - 应急响应时间：显著缩短

决策解释： - 解释可理解性：调度员评价良好 - 调度员信任度：显著提升

### 10.7.4 经验启示

启示一：知识图谱是基础。知识图谱质量直接影响认知 AI 引擎的性能，需要投入足够资源构建高质量知识图谱。

启示二：微调比训练更经济。对于大多数工程，微调通用大模型比从头训练领域大模型更经济，效果也足够好。

启示三：人机协同需要持续优化。认知 AI 引擎上线后，需要持续收集用户反馈，优化知识图谱和模型性能。

## 10.7 工程实例：大渡河梯级电站物理 AI 引擎

### 10.8.1 工程背景

大渡河梯级电站由四个梯级电站组成，总装机容量超过 2000MW。电站已部署 SCADA 系统，计划引入物理 AI 引擎实现优化控制。

核心需求： - 梯级联合优化调度 - 安全包络约束 - 状态估计与预测

### 10.8.2 实施方案

水力模型库： - 高保真模型：圣维南方程 PDE 模型 - 降阶模型：IDZ 传递函数、状态空间模型 - 模型管理：版本管理、参数管理、验证管理

MPC 控制器： - 预测时域：6-12 小时 - 控制时域：2-4 小时 - 目标函数：水位跟踪误差 + 能耗 + 设备动作次数 - 约束：水位上下限、流量约束、设备约束

安全包络约束器： - 绿/黄/红三区划分 - 约束检查：硬约束、软约束、优先级 - 降级策略：绿区→黄区→红区

### 10.8.3 实施效果

控制性能： - 水位控制精度：显著提升 - 梯级协同响应时间：显著缩短 - 年能耗：显著降低

安全性能： - 水位越界次数：显著降低 - 设备故障率：显著降低 - 应急响应时间：显著缩短

### 10.8.4 经验启示

启示一：模型精度与控制性能的平衡。模型精度越高，控制性能越好，但计算量越大。建议控制模型使用降阶模型，仿真模型使用高保真模型。

启示二：安全包络需要嵌入控制算法。安全约束作为硬约束嵌入 MPC，而非事后检查。

启示三：在环验证是确保策略可信的最低门槛。MIL/SIL/HIL 验证可提前发现 90% 以上的问题。

## 10.8 PAI-CAI 双引擎协同检查清单

### 10.9.1 PAI 实施检查清单

模型建设： - [ ] 水力模型建立完成（高保真 + 降阶） - [ ] 模型参数辨识完成 - [ ] 模型验证完成（独立数据验证） - [ ] 模型管理工具部署完成

控制算法： - [ ] MPC 控制器设计完成 - [ ] MPC 参数整定完成 - [ ] MPC 性能评估完成 - [ ] MPC 与现有系统接口完成

安全约束： - [ ] 安全包络定义完成 - [ ] 约束器实现完成 - [ ] 降级策略定义清晰 - [ ] 安全约束验证完成

### 10.9.2 CAI 实施检查清单

知识图谱： - [ ] 本体设计完成 - [ ] 知识抽取完成 - [ ] 知识融合完成 - [ ] 知识验证完成

大语言模型： - [ ] 基座模型选择完成 - [ ] 微调数据准备完成 - [ ] 模型微调完成 - [ ] 模型验证完成

应用功能： - [ ] 智能问答功能可用 - [ ] 预案推荐功能可用 - [ ] 决策解释功能可用 - [ ] 人机界面友好

### 10.9.3 双引擎协同检查清单

协同编排： - [ ] 任务分配规则定义清晰 - [ ] 结果融合机制建立 - [ ] 冲突消解机制建立 - [ ] 通信协议定义清晰

数据共享： - [ ] 实时数据库部署完成 - [ ] 知识库部署完成 - [ ] 模型库部署完成 - [ ] 数据共享机制建立

## 10.9 物理 AI 与认知 AI 的典型误区

### 10.10.1 误区一：物理 AI 是“传统控制”

误区：认为物理 AI 就是传统 PID 控制，没有新意。

正解：物理 AI 是传统控制的升级。 - 传统 PID：单变量、无约束、无预测 - 物理 AI（MPC）：多变量、有约束、有预测 - 物理 AI 基于机理模型，物理可解释

建议：正确理解物理 AI 的价值，不要将其等同于传统控制。

### 10.10.2 误区二：认知 AI 是“聊天机器人”

误区：认为认知 AI 就是聊天机器人，没有工程价值。

正解：认知 AI 是工程决策的增强。 - 聊天机器人：通用对话，无领域知识 - 认知 AI：领域知识增强，支持工程决策 - 认知 AI 理解调度规程、设备参数、控制策略

建议：正确理解认知 AI 的工程价值，不要将其等同于聊天机器人。

### 10.10.3 误区三：双引擎是“重复建设”

误区：认为 PAI 和 CAI 功能重复，只需一个。

正解：PAI 和 CAI 分工明确，互为补充。 - PAI 负责“算”（预测、控制、优化） - CAI 负责“说”（问答、推荐、解释） - 双引擎协同，增强人机协同效率

建议：理解双引擎的分工，不要视为重复建设。

### 10.10.4 误区四：大模型是“万能药”

误区：认为大语言模型可以解决所有问题。

正解：大模型需要领域知识增强。 - 通用大模型：语言理解能力强，领域知识不足 - 领域增强：知识图谱 + 微调，提升领域性能 - 大模型不是万能，需要与物理 AI 协同

建议：理性看待大模型，不要过度神化。

## 10.10 本章扩展阅读

### 10.11.1 推荐文献

物理 AI： 1. Camacho E F, Bordons C. Model predictive control[M]. Springer, 2007. （MPC 经典教材） 2. 雷晓辉，等。水系统模型预测控制实践 [J]. 2025. （待发表）

认知 AI： 1. 雷晓辉，等。水利认知大模型：框架与应用 [J]. 2026. （待发表） 2. 知识图谱在水系统的应用 [J]. 2025. （待发表）

双引擎协同： 1. 雷晓辉，等。PAI-CAI 双引擎协同架构 [J]. 2025. （待发表）

### 10.11.2 推荐工具

PAI 工具： - Matlab/Simulink：MPC 设计 - CVX：凸优化工具 - IPOPT：非线性规划求解器

CAI 工具： - Neo4j：知识图谱数据库 - LangChain：大语言模型应用开发框架 - LlamaIndex：大语言模型数据索引工具

### 10.11.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Model Predictive Control（MPC 专题） - edX: Knowledge Graphs（知识图谱）

培训课程： - 物理 AI 引擎实施培训（5 天） - 认知 AI 引擎实施培训（5 天） - 双引擎协同培训（3 天）

## 10.11 本章小结

本章系统阐述了物理 AI 引擎（PAI）和认知 AI 引擎（CAI）的概念、架构、技术实现、工程应用、检查清单、典型误区以及扩展阅读。

核心要点： 1. PAI 负责“算”（预测、控制、优化），CAI 负责“说”（问答、推荐、解释） 2. 双引擎协同通过协同编排器实现任务分配、结果融合、冲突消解 3. 知识图谱是认知 AI 的基础，需要从多源数据抽取和融合 4. 大语言模型微调比从头训练更经济，适合大多数工程 5. 需要避免四个典型误区

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。